Этот документ, разработанный с использованием компьютерных технологий должен стать основой для оптимального управления территорией муниципального образования и ведения градостроительного мониторинга.

Содержание Генерального плана и содержание обосновывающих материалов к проекту Генерального плана поселения определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В целях утверждения Генерального плана осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде карт (схем). Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования включают в себя:

- комплексный градостроительный анализ территории муниципального образования с целью определения потенциала для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, оценка актуальности ранее разработанной проектной документации;

- стратегические направления градостроительного развития муниципального образования с целью определения основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития, в том числе функционально-планировочной организации на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий;

- градостроительные мероприятия по основным функциональным зонам и этапы их реализации, комплекс первоочередных мероприятий.

Разработка градостроительных мероприятий Генерального плана муниципального образования «Хатажукайское сельское поселение», определит направления развития на 25 лет.

Проект разработан в ООО «Новые технологии», при организационном участии специалистов Администрации МО «Хатажукайское сельское поселение» и председателя Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

Авторский коллектив:

Директор  ООО «Новые технологии»                    А.В. Хордин

| Главный архитектор проекта |  | М.А.Шевченко |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист |  | Н.Е.Выблова |

2.  Общие сведения о муниципальном образовании

«Хатажукайское сельское поселение»

Муниципальное образование «Хатажукайское сельское поселение» входит в состав Шовгеновского района Республики Адыгея.

Историческая справка

Хатажукайское сельское поселение расположено на севере района. Земли поселения раскинулись на берегах Фарса и Лабы, поросших лесами, остатками  некогда густых лесов, покрывавших эти места. Местные достопримечательности:  крупный лесной массив – Черный лес, охраняемый государством, и несколько интереснейших памятников археологии - курганных могильников и поселении древних эпох.

Поселение объединяет 5 населенных пунктов: аул Пшичо, Кабехабль, Хатажукай, Пшизов и небольшой поселок Лесхозный. Центр поселения – аул Пшичо.

В поселении расположен старейший, по последним данным, населенный пункт  района – аул Кабехабль, основанный в 1832 году.

Аулы Пшичо и Хатажукай обосновались здесь около 1840 года, переместившись  с гор в ходе Кавказской  войны, аул Пшизов – 1871 году.

В аулах поселения компактно проживают потомки чемгуев– темиргоевцев, одной из крупных   в прошлом западно-адыгских народностей. В а.Пшичо и а.Хатажукай находились резиденций князей из дома Болотоковых, правивших в Чемгуйском княжестве X I – XIX веках.

Крупные сельскохозяйственные предприятия в поселении прекратили существовать в 90 – е годы  прошлого века. Сейчас здесь действуют несколько десятков крестьянско – фермерских  хозяйств. В а.Кабехабль находится филиал Агрофирмы «Ресурс».

Население в основном занято выращиванием крупного рогатого скота, лошадей, овец, растениеводством.

Аулы поселения - родина многих известных в Адыгее и за ее приделами военных,  деятелей искусства и культуры, медицины, спортсменов, предпринимателей. Издавна большой популярностью пользуется в Адыгее здешние гармонисты и композиторы, поэты и писатели.

В поселении 2 средние школы, филиал Шовгеновской ДЮСШ, 1 детский сад, 3 сельских Дома культуры,  3 фельдшерско – акушерских пункта (1923г в а. Хатажукай была открыта первая в Адыгее Фарсская окружная больница), 4 мечети.

В а.Пшизов – районный пансионат «Милосердие».

В а.Пшичо и а.Пшизов – мемориалы павшим войнам- землякам, в а.Хатажукай- Родина Героя Республики Абхазия М. Шовгенова.

При Доме культуры в а.Кабехабль действует  историко - краеведческий музей.

Численность население Хатажукайского сельского поселения составляет 	3817 человек.

3.  Основные цели и задачи Генерального плана

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и региональным  законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана являются:

  - выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

  - пространственная организация территории, преемственность развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки;

  - развитие социальной сферы, новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда;

  - развитие транспортной инфраструктуры, организация удобных транспортных связей внутри муниципального образования, между населенными пунктами сельского образования.

  - организация системы зеленых насаждений, создание и развитие зон отдыха;

  - создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных сельскохозяйственных и коммунально- складских предприятий, с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- стимуляция направленного развития территорий, обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками своего положения и функционально-пространственной организации;

- повышение обеспеченности, безопасности и надежности функционирования инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- охрана объектов культурного наследия, развитие туристического комплекса;

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности территорий, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по выделению территорий резерва для перспективного развития.

4.  Комплексный градостроительный анализ территории

4.1.  Природные условия и ресурсы

4.1.1.  Климат

Хатажукайское сельское поселение расположено в северной части Шовгеновского района. Климат района континентальный, годовое количество осадков составляет 679 мм. Преобладающие ветры восточного и северо-восточного направления, минимальная температура воздуха -310 , максимальная +380 , высота снежного покрова 12 см. Почвы преобладают выщелочные и сильно выщелочные чернозем. Численность населения 3817 человек, площадь поселения 11710 га количество населенных пунктов – 5  а.Пшичо, а.Хатажукай, а.Кабехабль, а.Пшизов, п.Лесхозный.

Осень начинается в октябре и заканчивается в конце ноября. Очень сухая, солнечная, теплая. Осенью преобладают северо-восточные и восточные ветры, со средней скоростью 2,6-3,9 м/сек. Самый холодный месяц в республике – январь. Средние январские температуры в поселении +2ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 190 дней. Количество безветренных дней 150 .

Солнечная радиация является главным источником тепловой энергии для всех природных процессов, развивающихся в атмосфере. Продолжительность солнечного сияния составляет 2146 часов. Число дней без солнца равно 61.

Средняя глубина промерзания грунтов составляет 20 см, наибольшая 40 см, наименьшая 6 см.

4.1.2  Гидрология

Республика Адыгея располагает большими запасами водных ресурсов, которые складываются из рек, озер, водохранилищ, ледников и подземных вод. Гидрологические условия того или иного района определяются особенностями ее рельефа, геологического строения и климата. Основными источниками питания рек Республики являются атмосферные осадки, дающие до 90 % стока на многих водотоках. Для рек Кубани, Лабы, Белой и их верхних притоков характерно высокогорное снеговое и ледниковое питание. Ледники в Адыгеи имеются в бассейнах рек Лабы, Белой, истоки которых лежат на северных склонах Большого Кавказа, это потенциальные запасы пресных вод питьевого качества. Главной водной артерией  МО «Хатажукайское сельское поселение» является река Лаба, а также р.Фарс. Лаба образуется слиянием Большой Лабы и Малой Лабы, которые берут начало из ледников на северном склоне Главного хребта Большого Кавказа. Длина (вместе с Большой Лабой) — 347 км, от места слияния с Малой Лабой — 214 км, площадь бассейна 12 500 км². В верхнем течении Лаба и её притоки — бурные горные реки, текущие в глубоких ущельях. В нижнем течении берега реки пологие, течение спокойное. Днища долин Лабы, имеющие ширину от 1 до 8 км, подвержены подтоплению до 70%. Подтопление в их поймах полностью зависит от  гидрологического режима рек и проявляется в фазу половодья и сезона паводков.   На р. Лаба пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весеннее-летнего половодья, слоем воды 0,5 м, в понижениях до 1,5 м. Вода выходит из берегов иногда и при больших осенних паводках, покрывая пойму на 1-2 дня. Наибольшие паводки были отмечены в 1939г.,1944г.,1982г.,2002г. Питание реки смешанное: снеговое, ледниковое и дождевое. Средний расход близ устья 95,7 м³/сек. Лаба замерзает в конце декабря, но не каждый год, вскрывается в конце февраля — начале марта. Основное функциональное назначении реки - использование для орошения.

На равнинной своей части Лаба принимает множество притоков, большинство из них зарегулировано, их течение представляет вереницы прудов (с краснодарской стороны) или оросительных каналов (с адыгейской стороны). При этом рисовые чеки, построенные в низовьях Лабы в 70-х годах XX века в настоящее время не используются и превращены в бросовые земли.

Устье реки Фарс находится в 72 км по левому берегу реки Лаба. Длина реки составляет 197 км, площадь водосборного бассейна 1450 км². По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Лаба от впадения реки Чамлык и до устья, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Кубань

### 4.1.3.  Почвенный покров

Равнинная территория республики Адыгея богата земельными ресурсами. Здесь самые плодородные типичные черноземы, лучшие условия рельефа для использования сельскохозяйственной техники, хорошее увлажнение, высокая обеспеченность теплом. Наряду с черноземами в Республике выделяют следующие типы почв: серые и бурые лесные, дерново-карбонатные, горно-лесные и горно-луговые. На территории МО «Хатажукайское сельское поселение» преобладают выщелочные и сильно выщелоченные черноземы.

4.1.4.  Инженерно-геологические условия.

Территория Шовгеновского  района характеризуется условиями для строительства средней сложности. Инженерно-геологические условия в целом благоприятны и сравнительно однообразны.

Северная часть Республики, в частности Шовгеновский район располагается в пределах обширной и сравнительно просто сложенной тектонической зоны, именуемой Северо-Кавказской (Лабино-Малкинской) моноклиналью. В структурном отношении район Северо-Кавказской моноклинали, сложен породами нижнего и среднего отдела юрской системы, перекрытыми относительно маломощными четвертичными отложениями различных генетических типов.

Коренные породы в пределах равнинной части Республики и в долинах рек перекрыты отложениями четвертичного возраста, современными аллювиальными, а так же делювиально-элювиальными образованиями.

Нижечетвертичные отложения, широко развитые на водораздельных пространствах Белая – Лаба, слагают поверхности третей надпойменной террасы. Литологически они представлены хорошо откатанной галькой и валунами изверженных и метаморфических пород с песчано-глинистым заполнителем.

Среднечетвертичные отложения, слагающие вторые надпойменные террасы, представлены галечниками, супесями, песками и глинами мощностью 12-20м. Верхнечествертичные образования развитые на первых надпойменных террасах имеют мощность не более 10-15 м.

Современные отложения, слагающие пойменные террасы крупных рек, представлены галечниками и песками.

Грунтовые воды на значительной части территории залегают глубже 1,5 м. Источником питания грунтовых вод являются, в основном атмосферные осадки.

Грунтовые воды, по данным замеров в скважинах были вскрыты на глубине 1,5 2,0 м. Воды безнапорные. Максимальный ожидаемый уровень грунтовых вод принят на отметках на 0,5 м выше установившегося. Нормативная глубина сезонного промерзания - 0,8 м.

4.1.5 Сейсмичность

Согласно СНиП II -7-81 «Строительство в сейсмических районах» с учетом изменения №5 территория МО «Хатажукайское сельское поселение» отнесена к населенному пункту с указанием следующей расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы Мск -64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности: А 7 баллов (10%), В -8 баллов (5%) и С -9 баллов (1%). Степень сейсмической опасности А,В,С соответствует вероятности 10%, 5%, и 1% превышения сейсмической интенсивности 7, 8, 9 баллов в каждом из пунктов в течении 50 лет. При проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках 7, 8, и 9 баллов следует соблюдать требования СНиП II 7-81* с учетом изменения №5. Интенсивность сейсмических воздействий для района (населенного пункта) нормами предусмотрена на трех уровнях (карта А, карта В, карта С) в зависимости от категории ответственности объекта строительства. Классификация зданий и сооружений по ответственности установлена Рекомендациями Российской академии наук по применению карт общего сейсмического районирования территории РФ. Для определения категории ответственности конкретного здания и сооружения необходимо руководствоваться территориальным  строительным нормативным документом. Развитие опасных геологических процессов природного и природно-техногенного характера усугубляет возможные разрушительные последствия землетрясений. Согласно СНиП 11-7-81*2000 таблице 1. Территория МО « Хатажукайское сельское поселение» относится к I категории групп по сейсмическим свойствам. Сейсмическая активность составляет 7 баллов по шкале MSK-64.

4.1.6  Инженерно - строительные условия

Учитывая весь комплекс природных условий на проектируемой территории сельского поселения можно выделить:

1.  Территории неблагоприятные для застройки:

-  территория от бассейна р. Лабы и до северной границы поселений, в связи с подтапливаемым статусом земель;

- овраги и склоны балок.

Значительная часть планируемой территории относится к благоприятной и условно благоприятной для гражданско-геологических исследований в соответствии с действующими нормативными документами. Изыскания выполнять до начала проектных работ конкретно под каждое здание и сооружений

### 4.1.7  Земельные ресурсы

В соответствии с данными статистической отчетности общая площадь земель муниципального образования в установленных границах на 1 января 2009 года составила  11710 га.

Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории муниципального образования в настоящее время занята землями сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов. В соответствии с действующим законодательством землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов и отделенные их чертой от земель других категорий.

Черта населённых пунктов установлена не повсеместно, поэтому учет земель данной категории осуществляется по данным земельного кадастра в основном по фактической застройке, включая примыкающие к домам приусадебные участки.

Отличительной особенностью территории Шовгеновского района является значительный процент площади земель, относящихся к категории сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой населенных пунктов и выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

В соответствии с принятым Земельным кодексом Российской Федерации к землям запаса относятся  земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам за исключением земель фонда перераспределения земель. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

### 4.1.8  Растительный покров и лесные ресурсы

Лесной фонд Адыгеи распределяется по ее территории  весьма неравномерно. В Северной равнинной части республики лесов немного, и лесистость административных районов колеблется от 1,6 % до 7,1%.

Территория Хатажукайского сельского поселения на 65%  занята землями сельхоз назначения.

### 4.1.9  Рекреационные ресурсы

Шовгеновский район обладает значительным: историко-культурным потенциалом для развёртывания туристического кластера высокого уровня. На территория Хатажукайского сельского поселения находится 300 курганов, которые являются объектами культурного наследия, памятниками археологии. В настоящее время стоит вопрос о создании целого комплекса особых заповедных зон и памятно-исторических мемориалов на территории курганов. Уникальные изделия датированные III-I тыс.до н.э. эпохи бронзы, раннее железо, были найдены в одном из курганов. Большинство из курганов еще не исследованы и еще предстоят археологические работы.

### 4.1.10  Выводы по оценке природно-ресурсного потенциала

1. Главным природным богатством Шовгеновского района, в который входит МО «Хатажукайское сельское поселение» являются объекты туристического внимания.

2. Агроклиматические условия позволяют весьма успешно возделывать широкий спектр земледельческих культур умеренного климатического пояса, включая многие теплолюбивые культуры, имеющие важное товарное значение. Серьезную опасность для сельскохозяйственных угодий представляют высокая интенсивность их использования, сопровождающаяся развитием водной и ветровой эрозии, дегумификацией и другими составляющими деградации почв. В этих условиях необходимо принятие экстренных мер по охране земель, сертификации, применению современных агротехнических мероприятий для рационального использования земельных ресурсов.

3.  Шовгеновский район в достаточной степени обеспечен поверхностными водными ресурсами, формирующимися на ее территории.

4.2.  Эколого - градостроительная оценка территории

Экологический фактор является одним из наиболее важных, так как именно от него во многих случаях зависит здоровье и самочувствие людей, он является определяющим, конструирующим проектное решение. Выбор площадок для размещения строительства, анализ направления их территориального развития в решающей степени следует ориентировать на оценку и прогноз экологической ситуации с учетом многочисленных природных и техногенных факторов, ее составляющих в данное время и в перспективе. Базовыми факторами, определяющими условия проживания населения, являются:

- экологическое состояние воздушного бассейна;

- загрязнение почв;

- загрязнение поверхностных вод;

- уровень шума вблизи жилых кварталов;

- радиационный фон.

Превышение нормативов или наличие отдельных неблагоприятных факторов рассматривается как проблемная ситуация.

Наиболее мощные источники техногенных выбросов в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ в водные системы располагаются в городах, или приурочены к местам разработок минерального сырья с соответствующей территориальной инфраструктурой. Экологические проблемы могут возникать и в зонах так называемых «транспортных коридоров», по которым проходят железные и автомобильные дороги, газо- и нефтепроводы, линии электропередач и др. Во многих случаях они идут в одном и том же направлении и близко друг от друга, усиливая тем самым негативное воздействие на природную среду.

Удаленное расположение поселения от крупных промышленных центров, от магистралей федерального значения создает благоприятные экологические условия.

4.2.1.  Состояние воздушного бассейна

Уровень загрязнения атмосферного воздуха является одной из ключевых характеристик экологического благополучия в республике.  Охрана атмосферного воздуха является одним из приоритетных факторов окружающей среды, характеризующими санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Население, проживающее вблизи автомагистралей, испытывает вредное влияние таких токсических веществ, как азота диоксид, углерода оксид, формальдегид, и др.

Мероприятия, направленные на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха проводятся недостаточно, автотранспорт не оснащается нейтрализаторами, не реализованы мероприятия по оснащению имеющихся предприятий высокоэффективными очистными сооружениями.

4.2.2.  Загрязнение почв

В настоящее время почвенный покров Республики Адыгея находится в бедственном состоянии. Деградируют уникальные черноземы. Эрозией поражены практически все пахотные земли. Установлено загрязнение земель тяжелыми металлами и другими токсичными веществами. Развиваются процессы переувлажнения, засоления, подкисления почв, потери в них гумуса.

Около 50% сельскохозяйственных угодий республики может быть оценена как территория, соответствующая критерию «Чрезвычайная экологическая ситуация», а оставшаяся часть угодий Адыгеи при сохранении существующего положения может перейти в эту категорию в ближайшие годы. В связи с этим необходимо существенное ограничение режима хозяйственного использования истощенных и деградированных земель и проведение срочных агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах и защиту почв от дефляции и засоления.

Загрязнение территории Хатажукайского сельского поселения на карте суммарного загрязнения  представлено как незначительное.

4.2.3.  Шумовой режим

Автотранспортное шумовое загрязнение в пределах нормативов. Анализ шумовых характеристик транспортного потока показал, что уровни звука зависят от интенсивности движения, удельного веса грузового и общественного транспорта, характера застройки, примагистральной территории и скорости движения. Наиболее шумными участками магистралей являются улицы с большой интенсивностью движения (ул. Ленина, проходящая через а.Кабехабль и а.Пшичо).

4.2.4.  Загрязнение поверхностных вод

Реки республики питаются, в основном, выпавшими осадками, которые в течение года распределяются крайне неравномерно. Большая неравномерность распределения стока, как в течение года, так и по территории Адыгеи, связана не только с различными видами питания рек, но и с хозяйственной деятельностью человека. Еще больше связан с техногенезом химический состав речных вод, практически повсеместно наблюдается загрязнение рек Адыгеи химическими элементами и их соединениями.

Превышение ПДК по меди и железу обусловлено высоким природным гидрохимическим фоном, и наблюдается на всех водных объектах вне зависимости от количества и качества сбрасываемых сточных вод. Превышение по остальным показателям связано со смывом загрязняющих веществ с прилегающих территорий (особенно селитебных), а также с низкой эффективностью работы существующих очистных сооружений из-за износа оборудования и нарушения технологии очистки. В целом речные воды на территории Шовгеновского района по степени загрязнения можно оценить как слабо загрязненные.

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым Государственной Думой РФ 12.04.2006 г., почти 100% водных объектов находятся в государственной, в т.ч. 95% - в федеральной собственности, и вопросы владения, пользования и распоряжения ими относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ.

В «Водном кодексе РФ» (ст. 65) определены размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока согласно «Водному кодексу РФ» (2006 г.) размер водоохраной зоны р. Лабы установлен в размере 200 м. Прибрежная защитная полоса на террасовых склонах составляет 50 м, в пойме и дельте – 40 м.

Водоохранные зоны рек в сельской местности зачастую используются в севообороте с применением гербицидной и пестицидной обработки, что угнетающе действует на водные флору и фауну, а также околоводные организмы и растительный покров. Значительная часть загрязняющих веществ попадает в реку с прилегающих сельскохозяйственных угодий, где используются ядохимикаты. Негативное влияние на качество воды в реке оказывает заиление и зарастание русла реки

До настоящего времени ливневые и дренажные воды сбрасываются в реку без очистки.

4.2.5.  Радиационная обстановка

Анализ исследований за 2008 год показал, что радиационная обстановка на территории муниципального образования стабильна.

Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природные источники ионизирующего излучения и, прежде всего изотопы радона и продукты его распада, содержащееся в воздухе жилых помещений.

Анализ данных исследований воды питьевой показывает, что превышения уровня вмешательства по содержанию природных радионуклидов ни на одном объекте не обнаружено.

Гамма – фон на территории стабилен и определяется природными источниками. Техногенных источников радиоактивного загрязнения и зон с повышенным уровнем гамма – фона за счет природных аномалий на территории нет.

4.3.  Анализ планировочной ситуации

4.3.1.  Современное использование территории

Территория муниципального образования «Хатажукайское сельское поселение» расположена в северной части Шовгеновского района и включает в себя территории следующих населенных пунктов: а.Пшичо (административный центр), а.Хатажукай, а.Кабехабль, а.Пшизов, п.Лесхозный. Общая площадь муниципального образования составляет 11710 га. С севера, прямо по границе сельского  поселения протекает река Лаба, на востоке с землями МО «Хакуринохабльское сельское поселение»  на юго-востоке к его территории примыкают земли МО «Мамхегского сельского поселения», на юго-западе и западе сельское поселение граничит с землями МО « Заревское сельское поселение».

Граница аула Пшичо и аула Кабехабль проходит по ул.Школьной, с восточной стороны по границе аулов протекает р.Фарс, которая разделает их с аулом Хатажукай.

Аул Пшизов находится в северо-западной стороне поселения вблизи р.Лаба и соединяется с аулом Пшичо автомобильной дорогой местного значения.

Система внутрипоселковых улиц и проездов требует реконструкции и мероприятий по благоустройству в связи с увеличением количества индивидуального транспорта. Жилая застройка населенных пунктов характеризуется одно-двухэтажными индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Рельеф территории аулов имеет разнообразный характер от спокойного до рельефа с значительным уклоном.

Планировочная структура сельского поселения сложилась под влиянием природных условий и внешних связей. Планировка характеризуется прямоугольной структурой кварталов средним размером 1-3 га и соответствующей сеткой улиц. Все поселки не имеют установленной черты.

В границы муниципального образования входят  земли лесного фонда Шовгеновского участкового лесничества Красногвардейского лесничества (площадь 10,2 га):   квартал 44 выделы 1,2.

Данные земли лесного фонда относятся к защитным лесам, категория защитных лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль  железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Таблица перевода участков земель лесного фонда  Шовгеновского участкового лесничества Красногвардейского лесничества в земли населенных пунктов  муниципального образования «Хатажукайское  сельское поселение».

| №№ пп | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Номер лесного квартала | Номер лесотаксационного выдела | Площадь, га | Целевое назначение лесов | Категория Защитных лесов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красногвардейское | Шовгеновское | 44 | 1,2 | 10,2 | Защитные леса | защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | В кв.44 выдел 2 Расположены: - лесные культуры 4,9 га, в т.ч. несомкнувшиеся культуры ясеня- 3,4 га, - здание цеха по переработке древесины |

4.3.2.  Объекты культурного наследия

Управлением по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгеи предоставлен список объектов культурного наследия (ОКН) находящихся на территории МО «Хатажукайское сельское поселение».

Памятники истории на территории района представлены памятниками героям Великой Отечественной Войны и Гражданской Войны. На территории Хатажукайское сельское поселение расположено 2 памятника истории (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленных объектов культурного наследия, которые подлежат государственной охране в соответствии с требованиями действующего законодательства. Памятники выполнены в период с 20-х годов по 80-е годы прошлого века. Памятники истории имеют большое значение для сохранения культуры, так как многие жители района принимали активное участие в войнах прошлого столетия, часть из них погибла. В период Великой Отечественной Войны территория района некоторое время находилась в оккупации.

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея сообщает, что в настоящее время установленных в соответствии с законодательством охранных зон для объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) нет.

В целях государственной охраны объектов культурного наследия, до принятия соответствующих нормативных правовых актов, устанавливаются временные зоны охраны объектов культурного наследия: при ровном рельефе местности 50 м.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселения.

| Хатажукайское сельское поселение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник в честь погибших земляков в годы Великой Отечественной войны | 1941-1945 годы 1980 год | аул Пшизов, центр |
|  | Мемориальный комплекс землякам, погибшим в Великой Отечественной войны | 1941-1945 годы | аул Пшичо, центр |
|  | Поселение «Пшизов-1» | I тыс. до н.э. | В ,04 км к востоку от аула Пшизов, рядом с газовой станцией |
|  | Курганный могильник | эпоха бронзы | В 1,2 км к востоку от аула Пшизов |

4.3.2. Предложения по развитию археологических зон.

1. Продолжить работы по закреплению существующих грани археологических зон, оформлению паспортов и положений об условиях функционирования в порядке установленном действующим законодательством.

2. Способствовать развитию зон археологии в целях сохранности и посещения туристами.

3. Утвердить основные зоны режимов допустимого использования объектов археологии .

4.3.3.  Система планировочных ограничений

По своему характеру планировочные ограничения могут разделяться по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим; экологическим ограничениям и ограничениям и особенностям в планировочной организации территории города с учетом охраны объектов историко-архитектурного и культурного наследия. Для указанных факторов планировочных ограничений устанавливаются режимы градостроительной деятельности в соответствии с действующими нормативами и законодательно установленными положениями.

4.3.3.1.  Санитарно-гигиенические  и  экологические  ограничения

К санитарно-гигиеническим и экологическим ограничениям можно отнести следующие:

- С33 от промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов;

- С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструтуры;

- охранные зоны (трубопроводов, ЛЭП и пр. объектов инженерной инфраструктуры):

- зона санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- зоны охраны памятников истории и культуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек

При анализе существующего положения источников воздействия – основных предприятий и объектов, оказывающих химическое, физическое и биологическое воздействие на сельскую среду определены санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны – это зоны с определённым классом вредности и соответствующим размером санитарно-защитной зоны, в которой не допускается размещение жилой застройки.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В целях поддержания водных объектов в состоянии соответствующем экологическим требованиям для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- для реки Лабы (длина реки 214 км ) – в размере 200 м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса;

- -для реки Фарс (длина реки 197 км) - в размере 100 м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса.

4.3.3.2.  Особенности и ограничения в планировочной  организации  территории сельского поселения с учетом охраны объектов культурного  наследия (памятников  истории и культуры).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его среде и на сопряженной с ним территории должны устанавливаться зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта, которые устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и ФЗ №73-ФЗ от 25 06.02 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В связи с тем, что охранных зон установленных в соответствии с законодательством нет, временные границы зон охраны устанавливаются следующим образом (по сообщению Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея) в целях государственной охраны объектов культурного наследия, до принятия соответствующих нормативных правовых актов, устанавливаются временные зоны охраны объектов культурного наследия:

1) при сложном рельефе местности – 100м;

2) при ровном рельефе местности – 50 м.от границ памятника (либо основания) по всему его периметру;

4.3.3.3.  Санитарно-защитные зоны объектов особого назначения.

Настоящие санитарные правила и нормативы (далее – санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидимиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. №52-Ф3 с учетом Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-Ф3, Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 2001,№31 ст.4147), а так же Положения о государственном санитарно-эпидиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000, № 39,ст.3953.) с учетом практики установления размера санитарно-защитной зоны за последние годы.

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а так же с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются размеры санитарно-защитных зон (ССЗ).

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджей застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а так же других территорий с нормируемыми показателями качеств среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих вахтовым методом (не более 2-х недель), здания управления, здания административного назначения, гостиницы, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электростанции, прачечные, объекты торговли и питания, артезианские скважины для технического водоснабжения, канализационные насосные станции, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Существующие и проектируемые объекты на территории Хатажукайского сельского поселения, имеющие санитарно-защитные зоны:

| № | Наименование | Местополож. | Примечание | Размер ССЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | а.Хатажукай | существующий | 50 м |
| 2 | ООО "Ресурс-Агро" | а.Кабехабль | существующий | 300 м |

4.4.  Социально-экономические факторы

4.4.1.  Экономико-географическое положение и факторы развития

Муниципальное образование «Хатажукайское сельское поселение»  расположено в северной части Шовгеновского района вдоль берега реки Лабы. Шовгеновский район является одним из семи муниципальных районов Республики Адыгея.

Территория Шовгеновского района вытянута в направлении восток-запад, по направлению продольной оси не сильно меняется характер рельефа, в основном формирующий систему расселения на территории.

Шовгеновский район относится к северной планировочной зоне Республики.

Хатажукайское сельское поселение  размещается в восточной стороне Шовгеновского района, характер рельефа – равнинный с незначительным рельефом. На севере территория сельского поселения проходит по реке Лаба.

Аул Пшичо расположен на расстоянии 5 км от районного центра - аула Хакуринохабль.

Населённые пункты сельского поселения  находится в зоне 1 часа транспортной доступности до столицы Республики – города Майкопа и в зоне двух часовой транспортной доступности до Краснодара. Территория муниципального образования характеризуется хорошей транспортной доступностью до административного центра Краснодарского края – г. Краснодара.

Факторами, способствующими дальнейшему развитию территории муниципального образования являются.

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие на прилегающей территории уникальных природных археологических комплексов;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство.

- размещение муниципального образования в зоне 2 – 2,2 -часовой доступности до административного центра Краснодарского края г.Краснодара;

По целому ряду составляющих экономико-географического положения, имеются все возможности для перспективного развития сельского поселения.

4.4.2.  Демографическая ситуация

Современная демографическая ситуация  в муниципальном образовании, как и в Шовгеновском районе и в республике Адыгея в целом является прямым следствием общесистемного кризиса в стране, развернувшегося в переходный период. Снижение уровня жизни в 1991 – 2000 гг. в условиях социальной незащищенности привело к негативным последствиям. Ухудшение демографической ситуации началось в 90-х годах и продолжилось и в 2000-х годах.

Административно – территориальное деление Шовгеновского района  Республики Адыгея на 1 января 2009 года

| Наименования района | Районы Кол-во | Сельские администрации | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| Шовгеновский район | 1 | 6 | 31 |

Выводы по демографической ситуации:

1.  Муниципальное образование входящее в Республику Адыгея относится к регионам  России с остро стоящей демографической проблемой.

2.  Для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно - двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения.

3.  Основная роль в стабилизации численности населения района принадлежит миграционному приросту, который определяется в первую очередь инвестиционной привлекательностью и экономическим потенциалом района и поселения.

    - Экономическая база развития

Основные положения прогноза перспективного развития экономики как всей республики, так и определенного района основываются на проведенном анализе современного состояния и особенностей геополитического и экономико-географического положения региона, его природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, обеспеченности трудовыми ресурсами и занятости населения, развития и размещения основных отраслей сферы материального производства и сферы услуг.

Благоприятные природные условия и относительного развитая инфраструктура далеко не полностью используется производственным сектором экономики республики, особенно агропромышленным комплексом и рекреационным хозяйством.

Основными благоприятными факторами экономического развития МО «Хатажукайское сельское поселение» являются: месторасположение района, богатство высоко плодородными почвами, высокая доля работоспособного населения, относительно низкая стоимость рабочей силы, обеспеченность ряда производств видами сырья (пищевая промышленность и др.)

Хатажукайское сельское поселение располагает благоприятными агроклиматическими, почвенными, растительными и водными ресурсами для развития сельского хозяйства. Большой объем суммарной солнечной радиации,  достигающей 117-120 ккал/см 2, длинный вегетационный период (230-240 дней ), высокий уровень увлажнения ( гидротермический коэффициент составил 0,9 ), обеспеченность водными ресурсами для развития орошаемого земледелия, плодородные почвы черноземы все это создает благоприятные предпосылки для развития сельскохозяйственной промышленности. Аграрный сектор является одним из основных сегментов экономики и обеспечивает решение задач продовольственной безопасности.

Основным направлением в сельском хозяйстве являются растениеводство, откорм и доращивание КРС, птицеводство. В растениеводстве основными культурами являются зерновые и овощи закрытого грунта.

Туристический комплекс. Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение для туризма. Именно они являются основой успешного развития туристского бизнеса. Они определяют специфику развития туризма в регионе, являются исходным базисом для производства туристского продукта и планирования приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе.

4.4.4.  Состояние существующего жилищного фонда

Уровень и качество жизни населения также помимо других характеризуют показатели обеспеченности общей площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Благоустройство жилищного фонда сравнительно низкое, практически отсутствует канализация жилищного фонда .

## 4.4.5.  Социальная сфера

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- несоответствием существующей сети учреждений социально - культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально - технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию. В данном разделе проведен анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности социально значимых объектов. Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; их состояние, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания использованы нормативы СНиП 2.07.01.89*, СП 30-102-99, Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) « О социальных нормативах и нормах» Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»- методические подходы к определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства.

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования предназначена для расчета нормативной потребности в объектах образования на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования.

Нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объектах образования определяется с учетом всех форм собственности.

4.4.5.1.  Расчет норматива обеспеченности и потребности детскими учреждениями (по возрастной структуре)

Дошкольные образовательные учреждения

Численность населения Хакуринохабльского сельского поселения составила 3817 человека, из них 1028 проживает в а.Пшичо, 1027 - а.Хатажукай, 870 - а.Кабехабль, 891 - а.Пшизов, 1 - п.Лесхозный.

В настоящее время на территории а.Пшичо находится один Детский сад "Дэхэбын". Вместительность садика составила  100  человек.

Общеобразовательные школы

Согласно Распоряжения Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»- методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях определяется на основе величины и числа жилых поселений и жилых комплексов (60 мест на 100 детей в городе и 40 мест на 100 детей в сельской местности); нормируемого радиуса обслуживания (300 м - для городской и 500 м - для сельской застройки).

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена в основном учреждениями первичного обслуживания, из-за сравнительно небольшого количества населения и недостаточно развитой инфраструктурой. Нормативная потребность и современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания по муниципальному образованию представлена в таблице.

Таблица

| № | Муниципальное образовательное учреждение | Количество обучающихся |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. |
| 1 | ХСОШ №6 а.Пшичо | 353 | 353 |
| 2 | ПСОШ №11 а.Пшизов | 103 | 105 |

В настоящее время в муниципальном образовании недостаточность некоторых видов сферы обслуживания сельского поселения объясняется непривлекательностью для капиталовложений и недостаточно развитым уровнем жизни.

Особенно низка обеспеченность, досуговыми учреждениями клубного характера, предприятиями жилищно-коммунального назначения (гостиницами, банями), спортивными объектами  (плавательными бассейнами), предприятиями общественного питания, бытового обслуживания и пр. Необходимо создание административно-общественного центра сельского поселения с развитым набором культурно-досугового отдыха населения.

4.4.5.2.  Краткая характеристика объектов сферы обслуживания

### Образование.

На территории Хатажукайского сельского поселения в а.Пшичо расположена  МОУ ХСОШ №6 на 600 учащихся,  где обучается   353 учащихся, ПСОШ №11 в а.Пшизов, где обучается 105 учащихся, так же одно Дошкольное Детское Учреждение (ДДУ) на 100 мест в а.Пшичо, это недостаточное количество мест для поселения с таким количеством жителей. Необходимо рассмотреть решения по расширению и реконструкции данного учреждения с увеличением вместительности с  100 до  150 мест.

### Здравоохранение

Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и экономического развития региона. На территории МО «Хатажукайского сельского поселения находится 4 фельдшерско – акушерских пункта.

Вместе с тем, ситуация в системе муниципального здравоохранения характеризуется следующим комплексом проблем:

1) отсутствие типовых зданий амбулаторных учреждений, существующие амбулаторно-поликлинические учреждения расположены в приспособленных зданиях, зачастую не соответствующих нормативным требованиям;

2) Не выдерживается нормируемый радиус обслуживания, что сказывается на доступности и качестве оказания медицинских услуг населению сельских населенных пунктов муниципального образования;

3) Недостаток высококвалифицированных специалистов.

### Культура

На территории сельского поселения находится 2 ДК в а.Кабехабль и а.Пшизов, функционируют кружки Адыгейских танцев, кружок по вышиванию, кружок пения.

Вместе с тем в культуре остается еще множество проблем, которые требуют радикальной модернизации сферы культуры. В настоящее время одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры является состояние материально–технической базы. Техническое оснащение и оборудование учреждений культуры безнадежно устарело, что не позволяет обеспечить качественный уровень проводимых мероприятий.

Из-за недостаточного финансирования отрасли увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

По-прежнему в особом внимании нуждается культурно–досуговая деятельность.

В организации массового отдыха есть также проблемы. С развитием инфраструктуры поселения, необходимо создание дополнительных зон культурного отдыха населения и обустройство их необходимым оборудованием.

Отстает от современных требований технологический уровень библиотечной системы. Требуется пополнение книжного фонда, учебной литературы, компьютерной и множительной техники. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек.

### Физкультура и спорт

Рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики, необходимо принять развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Плоскостные сооружения представлены одним футбольным полем, которое расположено в а.Пшизов. На территории а.Пшичо располагаются спортивный зал дзюдо и спортивный зал по тяжелой атлетики.

В настоящий момент следует сосредоточить усилия на строительстве современных, привлекательных для населения комплексных спортивно-игровых площадках, крытого спортивного зала из легких недорогих конструкций, так же следует провести реконструкцию стадиона, провести работы по созданию малых архитектурных форм (теневые навесы, зрительные места, судейские кабинки, раздевалки с душевыми кабинами и санузлами).

4.4.6.  Состояние транспортной инфраструктуры

Транспорт не только обеспечивает потребности населения, но и образует «каркас» территории, является важнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития отдельных населенных пунктов муниципальных образований и Республики в целом.

Транспортная система сельского поселения включает автомобильный транспорт. На территории поселения железнодорожного транспорта нет.

4.4.7.  Уровень развития инженерного обеспечения

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие населенных пунктов, промышленности и агропромышленного комплекса. Основополагающим фактором улучшения качества жизни является повышение устойчивости работы систем жизнеобеспечения. Уровень обеспеченности инженерными коммуникациями определен наличием на каждом участке сетей водоснабжения, хоз-бытовой канализации, газоснабжения, централизованных сетей теплоснабжения, электроснабжения, а также степенью надежности работы этих сетей, степенью износа сетей.

Центральный водопровод проходит в а.Хатажукай, а.Пшичо, а.Кабехабль.

Состояния водопровода и  водонапорных скважин а.Хатажукай находятся в отличном состоянии. Новая водопроводная сеть с новыми скважинами были сданы 2011 году.

Водопроводные сети населенных пунктов  а.Пшичо и а.Кабехабль находятся в изношенном состояний, 80 % изношенности труб. Необходимо строительство новых скважин в количестве 4 шт.

В настоящее время ведутся работы по замене  водопроводных сетей в а.Пшизов. Основной объем работ выполнен, ожидается установка двух новых водонапорных скважин. Время сдачи объекта строительства водопроводных сетей а.Пшизов ожидается в конце 2012 года.

Питьевая вода поступающая населению отвечает всем  санитарным  нормам.

В 2012 году завершено строительство газопровода низкого давления протяженностью 72 км.

| № | Наименование населенного пункта | Число домовладений подключенных к системе газоснабжения | Численность населения, пользующихся центральным газоснабжением | Общая протяженность газопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А.Пшичо | 264 | 871 | 14,1 км. |
| 2 | А.Кабехабль | 221 | 910 | 20 км. |
| 3 | А.Хатажукай | 274 | 900 | 22 км. |
| 4 | А.Пшизов | 214 | 784 | 16 км. |
| 5 | ИТОГО | 967 | 3465 | 72 км. |

Населенные пункты поселения газифицированы и электрофицированы.

Согласно статье 7 федерального закона № 69 от 31 марта 1999 года «О газоснабжении в Российской Федерации: «Организация газоснабжения населения является полномочием органов местного самоуправления поселений и осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными актами».

На территории МО «Хатажукайское сельское поселение» центральная канализация отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в дворовые помойницы. Фактов неорганизованного сброса хозяйственно-бытовых сточных вод не установлено.

4.5.  Анализ реализации предыдущего генерального плана

Ранее Генеральный план для МО «Хатажукайского сельского поселения» не разрабатывался.

4.6.  Выводы комплексного градостроительного анализа территории. Территориальные  ресурсы  муниципального образования

По комплексу природных, геополитических, экономико-градостроительных и планировочно-территориальных факторов МО «Хатажукайское сельское поселение» имеет достаточный потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения окружающей среды.

К положительным факторам,  определяющим перспективное развитие сельского поселения относятся:

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие на прилегающей территории уникальных памятников культуры и археологии;

- выгодное транспортно - географические положение сельского поселения;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство, промышленность, туристический кластер;

- ландшафт в целом обладает живописным сочетанием благоприятного рельефа, водных поверхностей, озелененных пространств и это обуславливает высокий природно-градостроительный потенциал перспективного развития;

- наличие территорий свободных от застройки в пределах установленной границы муниципального образования рассматриваются как важный положительный фактор для дальнейшего качественного преобразования территорий.

К основным проблемным факторам современного состояния относятся:

  - недостаточно эффективное использование имеющихся производственных территорий и территорий сельскохозяйственного назначения;

  - недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур;

  - отсутствие обводной дороги вокруг населенных пунктов, вследствие чего транспортные транзитные потоки идут через застроенные территории населенных пунктов а. Пшичо, а. Кабехабль;

  - отсутствие комплексных планировочных мероприятий по отводу поверхностных вод ливней, таяния снегов, паводковых вод, а также родников, которые разрушают поверхностный слой земли, создавая эрозийные участки;

  - наличие территорий, неблагоприятных для строительства и требующих проведения мероприятий по инженерной подготовке;

  - недостаточное оснащение поселения объектами социальными инфраструктуры;

  - неблагоустроенность прибрежных территорий р. Лабы (необходимо предпринять меры по урегулированию русла реки и провести русловыпрямительные ( берегоукрепительные) работы, что позволит остановить подступление реки к населенному пункту);

  - система внутрипоселковых улиц и дорог требует реконструкции и благоустройства.

На территории сельского поселения развиты неблагоприятные инженерно-геологические  и природно-техногенные условия, влияющие на ведение градостроительной деятельности:

- левый берег р. Лабы интенсивно подмывается рекой и подвержен речной эрозии, (при паводках уносится огромное количество плодородной земли) необходимо провести берегоукрепительные работы;

- из-за слабой водопроницаемости грунтов, во время ливней и после, часть земель сельхоз назначения оказывается подтопленной, сами же территории населенных  пунктов  в зону подтопления не попадает;

- ветровая эрозия почвы.

Учитывая все выводы комплексного градостроительного анализа можно сделать следующие выводы о территориальных ресурсах и направлениях развития муниципального образования, эффективности использования территорий:

- муниципальное образование имеет достаточные территориальные ресурсы в пределах существующей границы в основном за счет земель сельскохозяйственного назначения;

- развитие возможно также за счет более эффективного использования застроенных территорий производственного и сельскохозяйственного назначения;

- возможности территориального развития превосходят расчетную потребность в территориях для развития сельского поселения с учетом роста жилищной обеспеченности согласно прогнозу о численности населения, т.е. в пределах установленной границы имеются резервные территории для перспективного развития поселения.

Опорный план

5.  Социально – экономические предпосылки градостроительного развития. Основные  направления  социально-экономического развития

Стратегия социально-экономического развития республики  в целом до 2025 года разработана как основополагающий документ, определяющий направления и механизмы перехода к устойчивому социально-экономическому развитию, предполагающему сочетание динамичного экономического роста с гармоничным развитием социальной сферы, эффективным и бережным использованием уникального природно-ресурсного потенциала региона в интересах настоящего и будущих поколений. Целью разработки Стратегии является формирование организационно-управленческих основ для перехода к инновационному типу развития и новому качеству экономического роста. Основа экономической базы муниципального образования – аграрный сектор, который являются главным составляющим экономического потенциала. Кроме этого наличие свободных трудовых ресурсов также можно отнести к составляющим экономического потенциала

Основными направлениями  социально – экономического развития муниципального образования «Хатажукайское сельское поселение» являются:

1. Создание условий  для развития и повышения эффективности сфер экономики:

- развитие аграрного и производственного комплекса;

- создание условий для развития малого бизнеса;

- развитие потребительского рынка и сферы услуг;

- развитие туризма;

- инвестиционная политика и развитие строительства.

2. Устойчивое функционирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктур:

- обеспечение населения транспортными услугами;

- обеспечение населения услугами связи;

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;

- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса сельского поселения.

3. Развитие социальной сферы

Основной целью социально-экономического развития  сельского поселения является заметное повышение уровня жизни населения, устойчивом его росте и создание условий для увеличения продолжительности жизни и прироста населения.  Конкурентоспособность экономики в большей степени будет определяться степенью развития человеческого капитала, повышение которой возможно за счет преобразований, направленных на наполнение социальной сферы современными услугами, формирующими новое качество условий жизни.

5.1. Экономическая  база развития  муниципального образования

Основной задачей в промышленном производстве является создание условий для сохранения и ускорения развития существующего промышленного комплекса.

Аграрный сектор является одним из основных сегментов экономики и обеспечивает решение задач продовольственной безопасности. Основные отрасли - растениеводство, животноводство и птицеводство.

Основные усилия администрации МО «Хатажукайское сельское поселение» в области сельского хозяйства направлены на упорядочение использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечение дополнительных площадей пашни в производственный процесс, освоение новых, соответствующих мировым стандартам технологий.

Дальнейшее развитие должно получить агропромышленное производство.

Малое предпринимательство. Роста численности субъектов малого предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого бизнеса в формировании муниципального бюджета можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства на территории сельского поселения являются:

- производство продовольственных товаров;

- производство и переработка сельхозпродукции;

- экологическая и природоохранная деятельность;

- индустрия развития сервиса туризма;

- реализация инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места;

- потребительский рынок.

Размещение объектов малого и среднего предпринимательства предусматривается во всех функциональных зонах выделенных Генеральным планом на территории населенных пунктов сельского поселения: жилых, общественно-деловых, производственных (промышленных и коммунально-складских), рекреационных и других. Виды деятельности и использование размещаемых объектов возможно только в соответствии с разрешенными видами использования земельных участков и объектов находящихся на них в тех или иных зонах при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, иными нормативными правовыми актами, техническими и нормативными документами.

Потребительский рынок является важнейшей составной частью экономики сельского поселения.

Одним из направлений работы администрации МО должно стать качественное развитие торговли, соблюдение градостроительных требований с учетом создания комфортных условий и высокого уровня обслуживания населения.

Дальнейшее развитие потребительского рынка и сферы услуг является одним из существенных резервов роста доходов местного бюджета.

Туристический комплекс. Хатажукайское сельское поселение обладает значительным: рекреационным, историко-культурным потенциалом для развёртывания туристического кластера.

Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение для туризма. Именно они являются основой успешного развития туристского бизнеса. Они определяют специфику развития туризма в регионе, являются исходным базисом для производства туристского продукта и планирования приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе – использование слабоизмененного ландшафта поймы реки Лаба с туристическими маршрутами вдоль реки.

Одним их стратегических направлений развития муниципального образования является развитие гостиничного туризма, создание туристско-рекреационных комплексов.

Транспортный комплекс и строительство. Основными целями развития транспортного комплекса муниципального образования являются повышение качества пассажирских перевозок, обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки.

Основным направлением является:

- реализация мероприятий развития улично – дорожной сети сельского поселения.

Требуется реконструкция и автомобильной дороги регионального значения.

Реализация мероприятий заложенных в Генеральном плане, увеличение жилищного строительства и объектов общественно – делового назначения предусматривает активное привлечение средств населения и предприятий, кредитных ресурсов, а также средств муниципального, федерального и регионального бюджетов. Это потребует увеличения численности кадров занятых в строительстве в соответствии с объемами строительства.

Развитие жилищной и промышленной сферы являются одними из приоритетных направлений.

- 5.2.  Население

Анализ современной демографической ситуации в муниципальном образовании показал следующее:

- муниципальное образование, входящее в Шовгеновский район относится к регионам России с остро стоящей демографической проблемой;

- для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно- двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения;

- неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической нагрузки.

Согласно наблюдениям, наиболее вероятный для демографического развития рассматривается стабилизационный сценарий развития. Для изменения существующих моделей воспроизводства населения района необходимо помимо повышения уровня рождаемости, одновременное сокращение сверхвысоких показателей смертности в районе и усиление миграционного притока на территорию района и сельского поселения в частности.

Осуществление политики по стимулированию рождаемости и укреплению семьи связывается с такими наиболее распространенными мерами, как различные денежные пособия, выплачиваемые единовременно или ежемесячно, введением социальных льгот и материнского капитала. Помимо этого, к данному комплексу мероприятий будут относиться: меры, направленные на охрану здоровья беременных женщин и новорожденных, снижения уровня смертности, налоговые льготы и т.д.

В основу расчета основных показателей демографической ситуации были положены представленные материалы анализа сложившихся в последние десятилетия состояния процессов воспроизводства населения региона, сдвигов в его половой структуре, развития внешних миграционных процессов, внутрирегионального территориального перераспределения и другие факторы, непосредственно влияющие на динамику численности населения и другие его демографические, этнические и социальные показатели.

Перспективные расчеты численности населения строятся на гипотезах относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. Из возможных методов перспективных расчетов населения был использован так называемый способ передвижки возрастов. Существенное влияние на демографические процессы оказывают внешние миграции населения. В перспективных расчетах они учтены в стабилизационном и оптимизационном сценариях демографического развития.

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся:

- социальная поддержка населения;

  - семейная политика, создание условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания детей, стимулирование рождаемости. (включая материальную помощь при рождении ребенка).

- молодежная политика;

- здравоохранение (укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения снижение смертности лиц трудоспособного возраста, укрепление состояния здоровья детей;

- культура;

  - последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина;

  - доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения;

  - сокращение социального неравенства, перераспределение социальных расходов  в пользу наиболее уязвимых групп населения;

  - предоставление гражданам возможностей более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов;

  - обеспечение занятости населения, создание новых рабочих мест, проведения инвестиционной политики стимулирующее более полное использование имеющихся рабочих мест;

  - проведение взвешенной миграционной политики;

Меры социально-демографической политики, принимаемые в последнее время Правительством РФ способны повлиять на повышение интенсивности рождаемости

6.  Стратегические направления градостроительного развития

6.1.  Концепция  градостроительного  развития

Предлагаемая градостроительная концепция Генерального плана муниципального образования «Хатажукайское сельское поселение» базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории, как отдельных населенных пунктов, так и сельского поселения в целом – экономических, социальных, природно-экологических, планировочных, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

В пределах расчетного срока градостроительное формирование предусматривается в рамках установленной границы муниципального образования, во взаимосвязи с прилегающими территориями и населенными пунктами, с рациональным использованием существующих земель.

К основным факторам, осложняющим и ограничивающим перспективное развитие сельского поселения относятся:

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур , отсутствие обводной дороги вокруг населенных пунктов, вследствие чего транспортные транзитные потоки идут через территорию а.Пшичо и а.Кабехабль;

- изношенность инженерных сетей;

- размыв, береговой полосы  р. Лабы, вследствие отсутствия берегоукрепления на значительной протяженности береговой полосы, неблагоустроенность прибрежных территорий;

- наличие территорий, неблагоприятных для строительства и требующих проведения мероприятий по инженерной подготовке;

- недостаточное количество мест для приложения труда;

- недостаточное развитая социальная инфраструктура.

Все эти факторы были учтены в процессе работы над Генеральным планом сельского поселения.

Существующие границы каждого из населенных пунктов требуют изменения. Предложения по их изменению  даны в проекте.

Природный каркас сельского поселения представляет собой экосистему двух поселений на сравнительно возвышенной территории плавно спадающего вниз к руслу р. Лаба.

Промышленные зоны поселений расположены вблизи населенных пунктов.

6.2  Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-пространственной среды сельского поселения

1	Реализация максимально-эффективного использования территории – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

2	Развитие социальной структуры, создание культурно-досугового центра, реконструкция ДОУ, создание зон для развития спорта.

3	Сохранение и развитие структуры существующих центров, системы общественных центров населенных пунктов и в районах новой застройки во всех населенных пунктах МО «Хатажукайское сельское поселение»

4	Развитие архитектурно-планировочных особенностей местной среды.

5	Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры. Сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат. Активное формирование природного каркаса:

  - зон отдыха, и туризма, спортивных комплексов и сооружений;

  - озеленение трасс транспортных коммуникаций.

6.3.  Проектное функциональное зонирование территории. 
Мероприятия по оптимизации функционального зонирования

Генеральный план, это долгосрочное планирование. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает сложившуюся планировочную структуру сельского поселения, особенности использования существующих земель.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане относятся:

  - жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными домами;

  - общественно- деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, коммунального назначения, объектов делового, общественного, коммерческого назначения, предпринимательской деятельности, административных, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

  - производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду и зоны размещения объектов транспорта и инженерной инфраструктуры;

  - зоны сельскохозяйственного использования – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения, сельхозугодий;

  - зоны рекреационного назначения –парки, скверы, бульвары; лесопарки, зоны отдыха, и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

  - зоны специального назначения – кладбища, и иные территории;

  - зоны прочих территорий – озеленение специального назначения, прочие территории.

При разработке предложений по проектному функциональному зонированию территорий в Генеральном плане предусматривается:

    - преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и рационального использования территорий;

    - реконструкция и модернизация территорий, освоение новых свободных территорий;

    - развитие системы общественных  центров;

    - увеличение площади рекреационных зон в структуре территорий населенных пунктов, формирование спортивных и парковых зон, организация рекреационных зон.

6.5.  3оны ограничений на использование территорий

В проекте на соответствующих чертежах отображены устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным зонам регламентированного градостроительного  использования территории можно отнести следующие:

  - С33 от промышленно-коммунальных объектов;

  - С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

  - охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

  - санитарные разрывы (магистральных трубопроводов, автомагистралей и пр.);

  - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

  - водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

  - зоны охраны памятников истории и культуры.

Санитарно-защитные зоны промышленно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов – устанавливают специальный режим использования территории и осуществлении хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные зоны – устанавливаются в целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной и транспортной инфраструктур и исключения возможности их повреждения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормами и правилами.

Санитарные разрывы это расстояния, которые устанавливаются в целях защиты населения от источника химического, биологического и/или физического воздействия и  уменьшающие это воздействие до значений гигиенических нормативов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - устанавливаются в целях защиты мест водозаборов и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов – устанавливаются в целях защиты водных объектов, хозяйственная деятельность проводится в соответствии с ФЗ №74 «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года (статья 65). Водоохранная зона р. Лабы составляет 200 метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Для р.Фарс водоохранная зона составляет 100 метров, прибрежная защитная полоса 50 метров.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия.

    - Охрана культурного наследия. Основные мероприятия по охране объектов культурного наследия и исторических территорий.

Согласно Градостроительному кодексу РФ одним из основных принципов градостроительной деятельности должно быть ее осуществление «…с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий». В поселениях, имеющих памятники истории и культуры, устанавливаются зоны охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, причиняющая вред объектам историко-культурного наследия, или ухудшающая их состояние и нарушающая целостность и сохранность. Границы территорий и зон охраны памятников истории и культуры определяются и утверждаются в порядке, установленным законодательством об охране объектов культурного наследия, и отображаются как обязательные к руководству в градостроительной документации, в том числе, в градостроительных регламентах.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны культурного наследия, которые определяется Проектом зон охраны культурного наследия (ст.34. часть 1 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. №73 –ФЗ 2002 г.).

Зоны охраны объектов культурного наследия – это выделенные территории, предназначенные для сохранения памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и наиболее целесообразного использования.

В связи с тем, что охранных зон установленных в соответствии с законодательством нет, временные границы зон охраны устанавливаются следующим образом (по сообщению Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея):

1) для сохранения памятников истории и искусства устанавливаются временные границы охраны в размере 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для сохранения памятников архитектуры устанавливаются временные границы зон охраны в размере 100 м от границ памятника по всему его периметру;

3) для сохранения памятников археологии устанавливается временные границы охраны в размере от 50 до 400 м от границ (либо основания) памятника по всему его периметру, в зависимости от типа памятника археологии.

7.  Градостроительные мероприятия  Генерального плана

7.1.  Градостроительная  организация  жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция существующего фонда

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач Генерального плана.

7.1.1.  Существующее  положение

Основная часть жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами с земельными участками.

Ветхие деревянные дома заменяются кирпичными. Площадь одного дома в среднем составляет 60 кв м.

7.1.2.  Новое  жилищное  строительство

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа территории сельского поселения. В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- сохранение существующей капитальной и индивидуальной застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда;

- размещение в течение расчетного срока объемов жилищного строительства за счет освоения свободных территорий в пределах границ сельского поселения и на землях сельскохозяйственного назначения за счет перевода их в категорию населенных пунктов;

- улучшение экологической ситуации при сохранении природной среды;

- комплексная застройка и благоустройство проектируемых жилых зон с полным инженерным оборудованием и развитием транспортной инфраструктуры, строительством объектов социальной сферы;

- комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация инженерных сетей и сооружений, ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети, благоустройство и озеленение жилых зон, создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок

Суммарные ресурсы для нового строительства складываются из следующих составляющих:

- свободные от застройки территории в пределах существующей границы сельского поселения, вне зон планировочных ограничений;

- существующие жилые зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения существующих кварталов и достройки существующих кварталов.

При перспективном росте численности населения необходимо учесть и рост жилищной обеспеченности на человека на расчетный срок.

7.2.  Развитие системы  общественных центров  и  комплексов

Система межселенного культурно-бытового обслуживания имеет большое значение для полноценного удовлетворения нужд населения в получении услуг различного уровня, формировании качественной среды поселений.

Под влиянием проводимой в течение долгого времени социально-экономической политики и территориального планирования в районе сформировалась в основных чертах система ступенчатого межселенного культурно-бытового обслуживания. Основой системы межселенного культурно-бытового обслуживания являются сложившиеся взаимосвязи опорных центров обслуживания населения и периферийных населённых пунктов. При формировании такой системы обслуживания основой становится периодичность посещения учреждений обслуживания жителями отдельных населённых пунктов.

Центры первой ступени обслуживания населения расположены, как правило, в центрах сельских поселений или населенных пунктах.

Основная задача территории центра – реализация деловых, коммерческих, культурных, управленческих и информационных функций.

Решения Генерального плана основываются на анализе планировочных особенностей муниципального образования.

Административно-деловой центр остается на старом месте, общественно-торгово-деловые центры развиваются во всех населенных пунктах и формируются отдельно стоящими учреждениями обслуживания в основном вдоль автомагистралей.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра МО «Хатажукайское сельское поселение»:

- развитие существующих и создание нового центра общественной, коммерческой и деловой активности;

- развитие специализированных центров, создание объектов туризма, спорта и других объектов;

- формирование общественных центров в районах нового жилищного строительства;

- благоустройство береговой зоны р. Лабы, устройство берегоукрепительных работ и русловыпрямительных.

7.3.  Развитие  объектов социальной  инфраструктуры  (сфера обслуживания  населения)

Формирование благоприятного социального климата невозможно без повышения эффективности деятельности отраслей сферы обслуживания. Преобразования направленные на наполнение социальной сферы современными услугами, формирующими новое качество условий жизни будет осуществляться в рамках создания и развития многофункционального социального кластера, что определено в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 г. Социальный кластер представляет собой интеграцию учреждений и организаций социальной сферы любых форм собственности, действующей в русле стратегии социально-экономического развития на основе использования инновационных информационно-коммуникационных технологий. Основная задача – формирование благоприятной социальной среды путем предоставления полного спектра качественных социальных услуг населению. Основными элементами кластера являются учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, торговые организации, учреждения оказывающие платные услуги населению.

Расчет и размещение учреждений обслуживания произведен на основе комплексного градостроительного анализа. Экономическому анализу подлежала: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; их состояние, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания на расчетный срок использованы нормативы СНиП 2.07.01.89*, СП 30-102-99, Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. От 13.07.2007) « О социальных нормативах и нормах». Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена в основном учреждениями первичного обслуживания.

Формирование благоприятного социального климата невозможно без повышения эффективности деятельности отраслей сферы обслуживания. В проекте Генерального плана разрабатываются предложения по формированию планировочно обоснованных комплексов учреждений обслуживания, торговых и других.

Приоритетом развития социальной инфраструктуры является:

- строительство проектируемых объектов соцкультбыта предлагается отдельно стоящими зданиями.

- новое строительство объектов культуры;

- создание условий для выбора сфер досуговой деятельности;

- развитие учреждений дополнительного образования детей (внешкольных учреждений) – музыкальных, художественных, деско-юношеских спортивных школ и пр.

  - приоритетное развитие физкультурно-спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом;

  - дальнейшее развитие сети розничной и оптовой торговли и общественного питания, рост обеспеченности жителей сельского поселения этими видами обслуживания;

  - строительство разнообразных объектов торговли, размещение новых предприятий общественного питания.

Необходимые объемы учреждений культурно-бытового обслуживания определены исходя из расчета по нормативным показателям основных видов учреждений обслуживания.

Схема генплан

7.4.1.  Система озеленения населенных пунктов

Природный каркас включает в себя озелененные территории различного назначения. Эти территории выполняют важнейшие экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические функции, жизненно важные для населения.

- Зелёные насаждения в границах населенных пунктов классифицируются на устройства общего пользования (скверы, сады, бульвары), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение участков школ, больниц, детских садов, озеленение санитарно-защитных зон, лесопарки).

7.4.1.1.  Современное  состояние, условия  произрастания  зелёных  насаждений

В настоящее время в аулах нет благоустроенной зоны рекреации, скверов и парковых территорий. Само по себе сельское поселение обладает хорошими экологическими условиями для создания зон рекреации. Вода всегда служила центром притяжения людей. Если раньше она больше играла унитарную функцию, то теперь это является основным рекреационным ресурсом для физического и морального становления людей. Облагораживание территории малыми архитектурными формами, беседками, детскими игровыми зонами, лавочками, системой освещения в вечернее время, позволит создать все необходимые условия для полноценного отдыха.

7.4.1.2.  Проектные решения

В соответствии с общим архитектурно-планировочным решением Генерального плана, проектом предусмотрено развитие природного каркаса - органичное включение в структуру природного каркаса озелененных прибрежных территорий р.Фарс, делящий поселение на две части.

К основным мероприятиям по озеленению территорий, сохранению существующих насаждений относятся:

- создание новых объектов зеленого строительства;

- обеспечение нормативных требований к озеленению селитебной территории;

- улучшение состава и структуры зеленых насаждений с целью повышения их устойчивости к негативному воздействию окружающей среды;

- организация благоустроенных зон отдыха, лесопарков;

- комплексное инженерное благоустройство территорий рекреационного назначения.

Проект Генерального плана предусматривает создание зон рекреации общего пользования. В районах нового жилищного строительства формируются новые объекты зеленых насаждений. Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных зелёных насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования: озеленение участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и социальных учреждений. Генеральным планом предусмотрена также организация защитных зеленых зон между производственными и жилыми зонами. Насаждения санитарно-защитных зон от промпредприятий, сельхоз предприятий, автомагистралей дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Результатом реализации данных мероприятий будет являться оздоровление воздуха, снижение антропогенной  нагрузки на окружающую среду и здоровье населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства территорий сельского поселения.

Озеленение территорий населенных пунктов должно основываться на природно-экологических факторах. Озеленение необходимо осуществлять с применением последних достижений ландшафтной архитектуры, использованием районированных древесно-кустарниковых пород, декоративных кустарников.

7.4.2.  Организация  отдыха  и туризма

Развитие муниципального образования в настоящее время неразрывно связано с проблемой охраны окружающей природной среды и организацией массового отдыха населения. Природные пространства как в границах муниципального образования так и на прилегающих территориях имеют резерв для организации массового повседневного и кратковременного отдыха. Сохранение или улучшение их естественного ландшафтного облика имеет огромное оздоровительное и культурное значение.

Проблема организации отдыха населения может быть решена правильно и полностью, если рассматривать комплексно организацию отдыха, как в границах муниципального образования, так и вне.

Для организации кратковременного отдыха предлагается создание зеленой зоны вдоль канала, который тянется с северо-запада на юг, где может быть расположено несколько зон включая спортивную с плоскостными площадками, культурно-оздоровительную и др.

На данный момент туризм является одной из самых перспективных отраслей экономики Адыгеи. Принимая во внимание ландшафтные особенности территории республики, ее богатейшую культурно-историческую насыщенность, традиционный жизненный уклад, особое распространение в Адыгее получили такие виды туризма, как лечебно-оздоровительный, пешеходный, археолого-исследовательский, водный, а также неорганизованные формы авто- и мототуризма.

Дальнейшее развитие туристического кластера потребует формирования локализованных территорий, которые должны характеризоваться рядом требований, соответствующих высокому уровню.

7.5.  Градостроительная  организация  производственных  территорий и территорий объектов специального назначения

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование производственных территорий.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий с целью ограничения их территориального роста.

Генеральный план учитывает в основном сохранение промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий на занимаемых территориях.

Для территориального развития производственных зон в качестве перспективных резервных площадок рассматривались территории сельскохозяйственного назначения.

7.6.  Развитие транспортной инфраструктуры

7.6.1.  Существующее положение

7.6.1.1.  Железнодорожный транспорт

Железнодорожного транспорта на территории Хатажукайского сельского поселения нет.

7.6.1.2.  Внешние автомобильные дороги

Через территорию МО «Уляпское сельское поселение» проходит автодорога регионального значения. Преимущественно движение легкового и общественного транспорта (междугороднего). Преимущественно движение легкового транспорта.

7.7.2.   Проектное решение

7.7.2.1.  Железнодорожный транспорт

Развитие железнодорожного транспорта в МО «Хатажукайское сельское поселение» не предусмотрено.

7.7.2.2.  Внешние автомобильные дороги

В связи со сложившейся ситуацией вынос трассы регионального значения из границ поселения невозможен, и в таком случае необходимо предпринять меры по защите жилой зоны от трассы зонами рекреации, которые в свою очередь будут осуществлять и шумозащитную функцию и экологическую.

7.7.2.3  Уличная сеть и транспортное обслуживание

Сложившаяся исторически транспортная сеть остается неизменной, за исключением работ по реконструкции дорожной сети. Рассматривается благоустройство тротуаров вдоль основных улиц, создание пешеходных переходов особенно возле школ и детских образовательных учреждений.

Основными улицами, служащими подъездами к административному центру являются ул.Ленина, она же является въездной дорогой;

Основные улицы обеспечивают транспортную связь между главными улицами. Хранение индивидуального легкового транспорта будет осуществляться на собственной территории.

Схема транспорта

7.7.  Градостроительные  мероприятия  обеспечивающие  формирование среды  жизнедеятельности с учетом  потребности  инвалидов и маломобильных  групп  населения

7.7.1.  Общие  положения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

- торгово – бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха.

- досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно- просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания.

- спортивно – оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети Физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением. Образование и воспитание детей инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание.

7.7.2.  Пешеходные  пути

При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе пользующихся креслами- колясками и с дефектами зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие планировочные конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. Запроектированные подземные переходы должны быть устроены с пандусами. У препятствий следует устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и нескользкая. Основные параметры участков путей передвижении следует принимать согласно СНиП 35-01-2001 г. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный 1-2%. Кратчайшие пути от жилых домов до общественных зданий и остановок пассажирского транспорта рекомендуется проектировать спрямленными, с наименьшим количеством пандусов.

В связи с тем, что длина пути преодолеваемая инвалидами и престарелыми без отдыха колеблется от 100 до 500 метров, рекомендуется через каждые 150-200 м на пешеходных улицах и аллеях организовывать подходы к остановкам общественного транспорта и стоянкам такси. Предельная длина пешего пути вызывает также необходимость устройства вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для отдыха престарелых и пешеходов с маленькими детьми. Расстояние между ними, как правило, должно составлять 100-200 м в условиях городской застройки и сокращаться до 30-60 м в парках и зеленых зонах. Площадки должны быть оборудованы навесами, зонтиками, удобными скамьями, информационными знаками. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не имеющих светофорного  регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими инвалидами.

На участках нерегулируемых пешеходных переходов местных проездов в целях удобства схода с тротуаров и в целях снижения скорости автомобиля рекомендуется устраивать искусственный подъем проезжей части.

7.7.3.  Автостоянки личного  транспорта

Инвалиды должны быть обеспечены местами для парковки личных автомашин. Места следует предусматривать как возле жилых зданий, так и на городских автостоянках около общественных зданий и сооружений, мест отдыха. Количество мест для инвалидов на открытых стоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) согласно требованиям СНиП 35-01-2001 г.п.3.12.. Размеры площадки для автомашины инвалида с ПОДА принимаются не менее 3,5 х5,0 м внутренние размеры гаража не менее 3,5 х 6,0 м. Места для автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой, принятой в международной практике. Автомобильные стоянки для инвалидов следует размещать как можно ближе к входам в общественные здания. Длина пути до входа в здание не должна превышать 50 метров, а при жилых зданиях – не далее 100 метров.

7.8.  Инженерная  подготовка  территории

7.8.1.  Проектные решения

Инженерная подготовка территории требует проведения следующего комплекса инженерных мероприятий:

- Вертикальная планировка и организация поверхностного стока;

- Противооползневые мероприятия;

- Защита территории от подтопления

- Защита территории от затопления

- Обустройство овражно-балочной сети

- Защита от речной эрозии.

7.8.2.  Противооползневые мероприятия

За последние 10 лет стало видно, что русло р.Лаба меняет свое положение, оно находится в очень активном состоянии и заметен сдвиг русла в сторону поселения. Русло реки постепенно подобралось уже к сельскохозяйственным территориям. Необходимо предпринять меры по русловыпрямительным работам, вернуть русло в прежнее положение, так же провести берегоукрепительные работы.

7.8.3.  Защита территории от подтопления

Территория поселений не подвержена подтоплению. После проведения берегоукрепительных работ на р.Лаба этот риск будет снижен до минимума. Возвышенное положение поселений на рельефе обеспечивает безопасность от паводков.

7.9.  Защита от речной эрозии

В пределах территории городского поселения наблюдается береговая эрозия. На участках р. Лаба сильно развиты излучины, в процессе образования которых происходит размытие вогнутых берегов и отложение наносов на выпуклых берегах.

Проектом предусматриваются мероприятия по берегоукреплению выпуклых участков левого берега.

7.9.1.2.  Современное состояние

МО "Хатажукайское сельское поселение" расположено в восточной части Шовгеновского района Республики Адыгея.

Сельское поселение включает 5 населенных пунктов: аул Пшичо, Кабехабль, Хатажукай, Пшизов и небольшой поселок Лесхозный. На территории аула Пшизов расположено три водозаборных башни, еще одна располагается в а.Хатажукай.

Для полива зеленых насаждений на приусадебных участках население частично использует водопроводную воду, частично – воду из собственных скважин и шахтных колодцев.

Существующие зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сетей в основном соответствуют санитарным требованиям.

7.9.3.  Теплоснабжение

Существующая жилая капитальная застройка, общественные здания, тепличное хозяйство сельского поселения Хатажукайское  обеспечиваются теплом, в основном, от муниципальных мелких котельных.

Теплоснабжение существующей капитальной застройки муниципального образования предусматривается централизованно от существующих источников тепла  по действующей схеме. На существующих котельных предлагается поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками. Изношенные тепловые сети необходимо заменить на новые.

В виду отсутствия данных по развитию существующих и проектируемых объектов промышленного назначения вопрос теплоснабжения данных объектов будет рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Выводы:

- Теплоснабжение существующей застройки предусматривается от существующих котельных по действующей схеме с учетом проведения реконструкции котельных и тепловых сетей (на дальнейших стадиях проектирования).

- Перспективные объекты общественного назначения обеспечиваются теплом от  перспективной котельной;

- Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки – от   автономных автоматических газовых водонагревателей.

- В виду отсутствия данных по развитию существующих и проектируемых объектов промышленного назначения вопрос теплоснабжения данных объектов будет рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

- Развитие системы теплоснабжения предлагается осуществить с применением     новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем, экономии  тепла, экологической  безопасности.

7.9.4.  Газоснабжение

Данным проектом предусматривается развитие существующей системы газоснабжения населенных пунктов с подключением существующих и перспективных потребителей хозяйственно-бытового назначения.

Для обеспечения эффективной работы систем газоснабжения и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на газовое и газоиспользующее оборудование  нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- использование автономных источников тепла современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- установка новых  ШРП;

- строительство новых и замена изношенных газопроводов;

- организация учета расхода газа у потребителя.

| № | Наименование населенного пункта | Число домовладений подключенных к системе газоснабжения | Численность населения, пользующихся центральным газоснабжением | Общая протяженность газопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А.Пшичо | 264 | 871 | 14,1 км. |
| 2 | А.Кабехабль | 221 | 910 | 20 км. |
| 3 | А.Хатажукай | 274 | 900 | 22 км. |
| 4 | А.Пшизов | 214 | 784 | 16 км. |
| 5 | ИТОГО | 967 | 3465 | 72 км. |

Развитие системы газоснабжения предлагается осуществить с применением  новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем, экономии  топлива, экологической безопасности.

7.9.5  Электроснабжение

В виду отсутствия данных по развитию существующих и проектируемых объектов электроснабжения этот раздел будет рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

8.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта выполнен в соответствии с Пособием по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей природной среды» к СНиП 11-01-95, СНиП 11-101-95, основными законодательными актами и нормативными документами, регламентирующими требования в области охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.

Перечень основных законодательных актов:

Федеральный Закон РФ ФЗ-7 от 10.01.02 «Об охране окружающей среды» (ред. 30.12.08);

Федеральный Закон РФ ФЗ-96 от 04.05.99 «Об охране атмосферного воздуха» (ред. 30.12.08);

Федеральный Закон РФ ФЗ-89 от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления» (ред. 30.12.08);

Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г.;

Федеральный Закон РФ ФЗ-190 от 29.12.04 Градостроительный Кодекс Российской Федерации (ред. 30.12.08).

Данная стадия проектирования в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (гл.5 ст.28) относится к градостроительной документации, поэтому при разработке раздела основные показатели по объемам строительства принимались на основании проектов-аналогов зданий, сооружений, объектов, разработанных ранее.

## 8.1  Охрана земельных ресурсов

Мероприятиями по охране земельных ресурсов в настоящем проекте являются:

- ликвидация несанкционированных свалок отходов с последующей рекультивацией территории,

- строительство закрытых сетей бытовой канализации,

- рекомендовано внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения,

- движение транспорта и техники осуществляется строго по твердым покрытиям существующих и проектируемых дорог и проездов (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих);

- пневмоочистка колес автомобилей на выезде со стройплощадок (при строительстве новых объектов);

- герметизация сетей и сооружений, исключающая утечки воды и стоков (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих),

- хлорированная вода после промывки и обеззараживания внешних сетей водоснабжения во время профилактических и ремонтных работ отводится в специальные резервуары и вывозится в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией с/п специальными передвижными средствами (при эксплуатации объектов);

- установка мусоросборников на период строительства и эксплуатации объектов на площадках с твердым покрытием;

- своевременный вывоз мусора в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией с/п;

- озеленение;

- полив зеленых насаждений поливочными машинами и очищенной водой после очистных сооружений поверхностного стока (при эксплуатации объектов).

Строительные работы необходимо производить в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, что позволит избежать техногенных и экзогенных нарушений грунта.

### 8.1.1  Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций и всех других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий. В данном проекте снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ".

## 8.2  Охрана атмосферного воздуха

Климат Хатажукайского сельского поселения описан в разделе 4.1.2.

Состояние воздушного бассейна описано в разделе 4.2.

На основании закона «Об охране атмосферного воздуха» руководство предприятий обязано:

обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух.

планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов;

осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух.

## 8.3.  Мероприятия по защите от шума и вибраций

Шумовые или вибрационные воздействия объекта могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).

Основными мероприятиями по снижению шума от движущихся средств транспорта является магистрализация уличной сети и организация движения, позволяющие сконцентрировать транспортные потоки по основным магистралям и избежать большого числа перекрестков. Транзитное автомобильное движение не возможно вынести объездную магистраль, поэтому необходимо предпринять меры по защите жилой зоны от трассы.

Допустимые уровни звукового давления, допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой застройки принимаются по таблице 1 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

В целях шумопоглощения проектом предусмотрено озеленение вдоль улиц и остекление окон домов стеклопакетами заводского изготовления, обеспечивающими достаточное шумопоглощение. Зеленые насаждения в жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на участке шириной в 30-40 м могут снижать уровни шума на 17-23 дБА, а небольшие скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями на 4-7 дБА. Проектные решения по озеленению территории описаны в п.7.5.1.2.

## 8.4  Защита от воздействия электромагнитных полей

Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а также при установлении размеров санитарно-защитной зоны (C33) электромагнитных излучателей необходимо руководствоваться «Временными санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами» № 2963-84.

При размещении радиотелевизионных и радиолокационных станций уровень электромагнитной энергии в жилой застройке, а также на территории, предназначенной для перспективного градостроительного освоения в районах действующих радиолокационных станций, при круглосуточном непрерывном излучении и при импульсном излучении не должен превышать установленных санитарных нормативов.

Оценка воздействия электромагнитного поля предусматривает два вида источников - электромагнитные поля радиоизлучений и поля промышленной частоты 50 Гц.

К объектам электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц относятся линии электропередач. Размеры санитарно-защитных зон по отношению к жилой застройке в этом случае предусматриваются соответствующими нормативными документами. Согласно «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии для ВЛ 35 кВ – 15 м.

Среди коллективных мер защиты на первый план выступает ряд предварительных мероприятий, проводимых на этапах проектирования энергопередающих устройств. Это недопущение размещения жилой застройки в непосредственной близости от ЛЭП, где уровни интенсивности ЭП превышают предельно допустимые для населения, определение зон недопустимого пребывания населения, а также предупреждение их случайного попадания в эти зоны.

Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного излучения ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижении напряженности электрического излучения в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов.

В пределах санитарно-защитной зоны ЛЭП запрещается:

•  размещать жилые и общественные здания и сооружения;

•  устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

•  размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

•  производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда. На приусадебных участках или других местах пребывания людей напряженность поля промышленной частоты может быть снижена путем установления защитных экранов, например это железобетонные, металлические заборы, тросовые экраны, деревья или кустарники высотой не менее 2 м.

Одним из немаловажных мероприятий по защите населения от ЭМИ является организация специальных проходов для людей, транспортной техники под высоковольтными линиями электропередач.

## 8.5  Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и

## загрязнения

### 8.5.1  Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения.

Загрязняющие вещества в водные объекты от проектируемого объекта могут поступать через выпуски сточных вод, в результате утечек из линий коммуникаций, с осадками из атмосферы, при смыве минеральных веществ с территории и т.п. Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных источников вносит сброс сточных вод и смыв загрязняющих веществ с прилегающей к водному объекту территории. Уровень воздействия объекта на состояние поверхностных вод - приемника стоков зависит от наличия и технических характеристик применяемых очистных сооружений.

### 8.5.2  Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений. В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Для реки Лаба (длина реки 273 км) – 200м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса. Для прудов – 50 м водоохранная зона и 50 м – прибрежная защитная полоса.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ФЗ №74 ст.65).

Минимальная ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас с/х животных и организация для них летних лагерей.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы р. Лаба составляет 20 м.

## 8.6  Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства и потребления

Одной из наиболее важных проблем является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). На территории Уляпского сельского поселения отсутствует специализированная организация по сбору, вывозу и утилизации ТБО. Полигон для утилизации ТБО на территории данного поселения так же отсутствует. При этом накопление отходов составляет более 1300 м3 в год. Планово регулярной системой санитарной очистки охвачено 100% населения.

В 2009г. в рамках мониторинга за состоянием почвы проводились исследования образцов почвы, согласно утвержденной мониторинговой точки, прилегающей к предприятию промышленного производства (микрорайон спиртзавода) по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Проб, не отвечающих гигиеническим требованиям, не обнаружено.

Проектом генерального плана предусматривается проведение строительных работ с применением малоотходных технологий в целях сокращения стоимости строительства за счет экономии строительных материалов.

При определении количества отходов использовались:

РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве. М., 1996 г.

Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Утв. заместителем Председателя Государственного комитета РФ по охране окружающей среды А.А. Соловьяновым 7.03.99 г.

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение 11)

Коды отходов приняты в соответствии с Приказом МПР РФ от 30 июля 2003 г. №663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 №786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».

Характеристика отходов, образующихся при строительстве объектов и их эксплуатации, приведена в таблицах 8.6.1 и 8.6.2 соответственно.

## 8.7  Выводы

Результат проведенных расчетов и их анализов с учетом характеристик объекта и исходных данных показывает, что объект не представляет экологической опасности в период  строительства и эксплуатации.

При соблюдении правил и требований обращения с отходами, в том числе надзора за их складированием и вывозом, эксплуатация проектируемых объектов не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду.

Проектируемая деятельность в целом соответствует нормам природоохранного законодательства, принятым в качестве критериев оценки воздействия на окружающую среду.

Проектом предусмотрены необходимые санитарно-защитные, охранные и водоохранные зоны.

9.  Основные факторы риска. Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

Основные цели

1. Понимание риска и последующее его уменьшение до допустимого уровня

2. Готовность территории в случае ЧС ликвидировать бедствие в кратчайшие сроки собственными силами и средствами

3. Устойчивая безопасность урбанизированных и производственных территорий путем заблаговременного территориального планирования и надежного строительства (реализация инженерного подхода).

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

В проекте предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности и безопасности функционирования территории в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, техногенных аварий и катастроф.

Определение потенциальных опасностей на территории Хатажукайского сельского поселения

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории поселения могут быть:

- Негативные природные явления:

- инженерно – геологические процессы и явления

- метеорологические явления

- пожарная опасность

- Аварии на потенциально опасных объектах

- Аварии на транспорте

- Радиационная опасность

- Биолого – социальные опасности

Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Основными факторами возникновения ЧС природного характера  являются инженерно – геологические и климатические особенности поселения, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера.

Для территории поселения характерно проявление следующих природных опасностей:

1. Гидрологические процессы и явления:

- затопление паводковыми водами 1% обеспеченности

- подтопление территории в период весеннего половодья на малых реках

2. Метеорологические явления:

- крупный град – диаметр градин  от 20 до 30 мм

- сильные  ливневые осадки

- грозы

- сильный ветер (ураган);

- дефляционные процессы («пыльные бури»)

3. Инженерно – геологические:

- оползни

- речная эрозия, подработка берегов

- землетрясения до 9 баллов

4. Пожарная опасность:

- лесные пожары

- степные пожары

Защита от затоплений паводковыми водами и подтопления дождевыми и талыми склоновыми водами

Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;(№ 116 – ФЗ)

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварии на потенциально – опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории поселения могут быть:

- аварии на потенциально опасных промышленных объектах (ПОО);

- аварии на транспорте

- аварии на  электро- энергетических системах и системах связи

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Анализ прошедших аварий на ПОО позволяет выделить три основные группы причин их возникновения:

- отказ оборудования в производственном процессе, механическое разрушение элементов оборудования из-за усталостных явлений, разгерметизация оборудования по причине его разрушения от коррозии;

- человеческий фактор: нарушение инструкций по обслуживанию, не соблюдение должностных инструкций, неудовлетворительная организация работ, низкая производственная дисциплина, низкая квалификация персонала, отсутствие контроля над техническим состоянием оборудования, ошибка персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Зоны ЧС на опасных объектах.

На территории поселения располагается АЗС – пожароопасный объект. Наиболее опасным сценарием развития ЧС с нефтепродуктами и сжиженными углеводородами является: полная разгерметизация емкости -→ выброс опасного вещества в окружающую среду → испарение вещества→формирование облака ТВС → дрейф облака по направлению ветра  → взрывное превращение с образованием воздушной ударной волны. Наиболее вероятный сценарий развития ЧС: частичная расгерметизация емкости →пролив небольшого количества опасного вещества → возгорания опасного вещества → пожар разлития.

Мероприятия по защите от ПОО на территории поселения

В случае аварии на ХОО или транспорте при транспортировке АХОВ производиться экстренный вывоз (вывод) населения за границы распространения облака АХОВ без развертывания сборно-эвакуационных пунктов (СЭП.) Проживающее в непосредственной близости к месту аварии и попадающее в зону действия первичного облака заражения население не эвакуируется, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, а укрывается в помещениях с проведением полной герметизации и использует индивидуальные средства защиты.

Для уменьшения негативного воздействия необходимо:

- провести герметизацию помещений:

- закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия;

- отключить приточную принудительную вентиляцию;

- по возможности произвести оклеивание щелей;

- хронические больные должны принять соответствующее своей болезни лекарство.

Действия населения по защите: После передачи оповещения «Внимание всем! Химическая опасность» и речевой информации о химической опасности, население и работающий  персонал должны:

- использовать средства индивидуальной защиты: от хлора – противогазы ГП-5,7    или  ватно-марлевые повязки, смоченные 2% раствором питьевой соды;

- от аммиака – противогазы ГП-5,7  с  ДПГ-3, патрон защитной универсальный (ПЗУ), промышленные противогазы К, КВ  или  ватно-марлевые повязки, смоченные 2% раствором лимонной кислоты;

- использовать убежище в режиме фильтровентиляции (для защиты от аммиака – режим полной вентиляции);

- применить антидоты и средства обработки кожи;

- своевременно покинуть зону заражения, двигаясь перпендикулярно направлению ветра;

- после выхода из зоны заражения снять одежду и провести санитарную обработку одежды;

- при нахождении в помещении: загерметизировать его, выключить газ, нагревательные приборы, надеть СИЗ, и слушать информацию штаба ГО ЧС.

Эвакуация населения из зоны ЧС производится перпендикулярно направлению ветра.

Территория АЗС оборудуется первичными средствами пожаротушения. Молниезащита АЗС (II категория) выполняется в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-В7.

На АЗС необходимо иметь разработанный и утвержденный план локализации аварийных ситуаций (ПЛАС), в котором подробно разработаны:

- основные требования противопожарной безопасности предприятия;

- распределение обязанностей между должностными лицами в ликвидации аварии и порядок их действий;

- пути эвакуации людей из опасной зоны в случае возникновения пожара;

- методы и средства защиты работающих от производственных опасностей;

- дополнительные меры безопасности при эксплуатации предприятия;

Для обеспечения  безаварийной работы коммунальных  систем жизнеобеспечения проектом генерального плана предусмотрена реконструкция и модернизация существующих сетей  и строительство новых.

Проектом генерального плана при  разработке разделов по развитию инфраструктуры поселения учтены требования нормативных документов по безопасности систем газоснабжения, электроснабжения  и теплоснабжения.

Пожарная безопасность

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности определены Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Закон  принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В проекте  генерального плана поселения учтены требования пожарной безопасности, установлены федеральным законом  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), размещаются, в основном,  в промзоне.  На предприятиях разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В проекте приведен перечень мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий  и локализации их последствий на газопроводах и объектах, использующие в качестве топлива природный газ. Газопроводы являются опасными производственными объектами, проектирование, строительство и эксплуатация которых  должны осуществляться в соответствии  с требованиями" Общих  правил промышленной безопасности  для  организаций, осуществляющих деятельность  в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" (ОПО). ОПО, для обеспечения безопасной  эксплуатации, оснащаются  запорной   арматурой и другим оборудованием, имеющие сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на их применения.

Риски возникновения техногенных пожаров.

Статистика техногенных пожаров на территории МО «Хатажукайское

сельское поселение»

| Статистика техногенных пожаров |  |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| нет | нет | нет | нет | нет | Исходя из статистики возникновения аварий на нефтепроводах в Шовгеновском районе следует, что на территории маловероятно возникновение аварии на нефтепроводах |

Силы и средства ликвидации ЧС на нефтепроводах:

- ВПО – 6 чел., 1ед.тех.

- пост РХР – 3 чел.

- противопожарное отд. – 3 чел.

- сан. пост – 3 чел.

- аварийно-техн. звено – 14 чел.,4 ед.тех.

- звено связи – 4 чел.

ТП РСЧС Республики Адыгея:

2 формирования, 14 человек и 5 единиц техники

Табл. Сведения о наличии сил и средств ликвидации ЧС на ПОО

| № п/п | Наименование сил и средств ликвидации ЧС на ПОО | л/с | автомобильной техники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдел ГОЧС | 2 | 1 |
| 2 | ПЧ-7 | 23 | 2 |
| 3 | ССМП | 6 | 2 |

На территории сельского поселения угрозы возникновения природных  пожаров нет. ЧС, связанные с возникновением природных  пожаров, не прогнозируются.

Риски возникновения землетрясений.

Территория МО «Хатажукайское сельское поселение» по сейсмическим свойствам отнесена к территории, подверженной землетрясению 8 баллов по шкале Рихтера. Согласно СНиП 11-7-81* категория проявления опасного природного процесса землетрясение по сейсмическим свойствам отнесена ко II категории.

В зону ЧС попадают 5 населенных пункта с населением 4,3 тыс. человек.

Эвакуация осуществляется автотранспортом:

№ 1: ОАО «Автомобилист» - 4 автобуса (80 чел/рейс); № 2: ОАО «Автомобилист»-5 КаМАЗов (150 чел/рейс).

| Статистика |  |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 6.11.2005 г. Землетрясение интенсивностью 2 балла. Жертв и разрушений нет. | нет | нет | нет | нет | Из статистических данных следует, что на территории района вероятность возникновения ЧС, связанной с землетрясениями, существует. |

Перечень превентивных мероприятий при угрозе риска возникновения землетрясения:

1.     Организовать сейсмический мониторинг

2.   Организовать прогнозирование возможных зон разрушений для населенных пунктов

3.    Подготовка органов управления к действиям в условиях ЧС

4.   Определить перечень необходимых сил и средств, мест их расположения и маршрутов для ликвидации последствий землетрясения

5.   Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения

6.  Организовать уточнение и подготовку к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения

7.  Исключение или ограничение возможности поражения от вторичных факторов

(отключение электросетей, централизованной подачи газа и др.)

- Доведение до населения правил проведения и действий  при угрозе и начале землетрясения

- Подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил и средств в соответствии с планом взаимодействия

- Ограничение в землепользовании, размещении новостроек

- Мероприятия, основанные на сейсмическом районировании

- Защитные мероприятия в случае прогнозирования времени землетрясения

- Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением

- Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий

- Определение дублера для населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасной зоне

Риски подтопления территории Хатажукайского сельского поселения.

| Водоток | Населенный пункт | Количество домов, ед. | Количество жителей, чел. | Площадь зоны подтопления кв.км. | скотомогильники с –ядохим. В зоне подтопл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фарс | а.Хатажукай | 256 | 796 | 0,09 | нет |
| Фарс | а.Пшичо | 15 | 41 | 0,03 | нет |

Перечень превентивных мероприятий при угрозе подтопления.

1. Контроль за данными, поступающими с гидропостов на реках и водоемах данной территории

2.Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения

3.Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления

(уточнение расчета сил и средств, организация взаимодействия).

4. Организация работ по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.)

5.Контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод и регулированию стока

6.Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы

7.Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к паводку временных переправ

8.Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей

9.Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения

10.Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением

11.Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий

12.Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций.

Риски возникновения ЧС ситуаций на газопроводе.

На территории сельского поселения магистральных газопроводов нет. ЧС, связанные с авариями на газопроводах, не прогнозируются.

Риски возникновения техногенных пожаров на территории .

Населению и объектам экономики  при возникновении техногенных пожаров на пожароопасных объектах угрозы нет.

| СИЛЫ И СРЕДСТВА |  |  | Силы и средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | На дежурстве |  |
| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Телефон ЦППС (ПСЧ) | л/с | техн. | л/с | техн. |
| ПЧ-6 | а.Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 23 | (87773) 9-26-13 | 23 | 2 | 5 | 1 |

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005-2009 |  |
| Пожаров на ПОО не зафиксировано | Исходя из статистики пожаров ПОО на территории Шовгеновского района следует, что вероятность возникновения ЧС связанной с пожарами на ПОО находится в пределах допустимых значений. |

Перечень превентивных мероприятий:

1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий техногенных пожаров.

2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации пожаров.

3. Осуществление контроля над состоянием систем оповещения.

4. Проведение подготовительных мероприятий по организации первоочередного  ЖОН.

5. Оповещение  населения о вероятном возникновении пожаров.

Риски возникновения ЧС ситуации при возникновении аварии

на электросетях.

Риски на электросетях связаны:

- с износом оборудования;

- авариями на технологическом оборудовании по вине персонала;

- обрывом линий электропередач при сильном  ветре, граде, налипании снега на проводах;

В результате аварий на объектах РРЭС возможно отключение электроэнергии в зимнее время на социально-значимые объекты источник ЧС- втер, град, налипание снега на проводах.

На территории сельского поселения:

- 1 подстанция 35/10 кВ,

- протяженность ВЛ-10-0,4 кВ составляет – 23,2 км,

- трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ составляет - 3 шт.

Табл.Статистика возникновения ЧС ситуаций на электросетях.

| Статистика |  |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Существует вероятность возникновения аварий на электросетях в связи с естественным износом оборудования, обрывом линий электропередач в результате сильного ветра, града, налипания снега на провода |

Перечень превентивных мероприятий:

1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации ЧС.

3. Проведение подготовительных мероприятий по организации ЖОН, в случае ЧС на электросетях .

4. Оповещение  населения о вероятном возникновении ЧС по СМИ.

Риски возникновения аварий на объектах ЖКХ Хатажукайского сельского поселения.

Риски на объектах ЖКХ связаны:

-с износом оборудования;

-авариями на технологическом оборудовании по вине персонала;

Перечень превентивных мероприятий:

1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации ЧС.

3. Проведение подготовительных мероприятий по организации ЖОН, в случае ЧС на объектах ЖКХ .

4. Оповещение  населения о вероятном возникновении ЧС, используя СМИ.

| Город (район) | Водопроводные сети |  |  | Канализационные сети |  |  | Тепловые сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Из них ветхих | % износа | Всего | Из них ветхих | % износа | Всего | Из них ветхих | % износа |
| Хатажукайское с.п. | 8,2 | 2,4 | 27% | нет | нет | нет | нет | нет |  |

| Сведения по объектам ЖКХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Количество | Наименование объекта | Количество |
| Котельные (ед) | нет | Водозаборные скважины (ед) | 5 |
| Теплосети (км) | нет | Водозаборные колодцы | 47 |

Противопожарное водоснабжение поселения.

Схема водоснабжения поселения генпланом принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной (в соответствии с Федеральным законом №123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Наружное  противопожарное водоснабжение предусматривается  от наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами.

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой  и его загрязнение – мощный постоянно действующий фактор воздействия на человека и его окружающую среду. В системе социально - гигиенического мониторинга оценке качества атмосферного воздуха уделяется пристальное внимание как одному их важнейших звеньев в цепи следственно – причинных связей между неблагоприятными факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения. Проектом генерального плана предусмотрен вынос ряда промышленных предприятий из жилой застройки. Высокий уровень выбросов обусловлен более развитым промышленным производством и относительно большим уровнем автомобилизации.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территории необходимо:

- организация санитарно-защитных зон;

- усиление контроля за выбросами на границе санитарно – защитной зоны;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками,

-  внедрение новых технологий на производстве;

-  озеленение санзон.

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне

-  разработка схем перераспределения транспортных потоков;

-  создание и усиление систем озеленения вокруг транспортных узлов;

-  перевод автотранспорта на экологические виды топлива;

-  ужесточение контроля технического осмотра транспортных средств;

- разработка системы градостроительных и архитектурно – планировочных мероприятий.