Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: № 7-8/07-К от 13.08.2007 г. Заказчик: Администрация Шовгеновского района Республики Адыгея |
| --- | --- |

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Раздел III. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

ТОМ 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Директор

ООО «НПО «ЮРГЦ»	 					          Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2008г.

Содержание:

Состав проекта:	4

Введение	7

1.	Административное деление района.	7

2.	Пространственная система.	9

Система расселения.	9

Характеристика градостроительной системы Шовгеновского района.	16

Межселенное культурно-бытовое обслуживание.	17

Функциональное зонирование.	18

Зоны с особыми условиями использования территорий.	22

Земельный баланс.	24

3.	Демография и трудовые ресурсы.	31

Динамика численности населения.	31

Воспроизводство населения.	32

Половозрастная структура.	36

Миграция населения.	40

Этнический состав населения.	41

Демографическая безопасность территории.	42

Выводы.	43

4.	Экономика района	43

Общий анализ состояния экономики.	43

Рынок труда.	45

5.	Промышленность.	47

6.	Сельское хозяйство.	52

Растениеводство.	55

Животноводство.	63

Выводы по экономике.	67

7.	Социальная сфера.	69

Уровень и качество жизни населения.	69

Здравоохранение.	70

Образование.	74

Физкультура и спорт.	79

Культура, молодёжная политика и социальная защита населения.	80

Выводы.	82

8.	Жилищный фонд.	83

9.	Историко-культурное наследие.	85

10.	Рекреационный комплекс.	87

Рекреационный потенциал района.	87

11.	Транспортный комплекс.	87

Общее описание транспортного комплекса района.	87

Автомобильный транспорт и дорожный комплекс.	87

Безопасность движения.	89

Трубопроводный транспорт.	90

12.	Инженерная инфраструктура.	90

Водоснабжение и водоотведение.	91

Электроснабжение.	94

Газоснабжение.	94

Теплоснабжение.	96

Связь.	96

Санитарная очистка территории.	97

13.	Экологическая ситуация.	98

Основные источники загрязнения окружающей среды.	100

Геохимические исследования ЮРГЦ.	106

Загрязнение воздушного бассейна.	111

Современное состояние поверхностных и подземных вод.	116

Загрязнение и деградация почв.	122

14.	Комплексная оценка территории.	125

- Состав проекта:

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования. | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию. | н/с |  |  |
|  | Графические материалы схемы территориального планирования: |  |  |  |
| 3 | Схема 1. Границы поселений, входящих в состав муниципального района. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 4 | Схема 2. Границы земель различных категорий. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 5 | Схема 3. Границы территорий объектов культурного наследия. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 6 | Схема 4. Границы зон с особыми условиями использования территорий. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 7 | Схема 5. Границы территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с |  | М 1:50 000 |
| 8 | Схема 6. Размещение объектов капитального строительства местного значения. | н/с |  | М 1:50 000 |
|  | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в текстовой форме: |  |  |  |
| 9 | Том I. Общие положения. | н/с |  |  |
| 10 | Том II. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории. | н/с |  |  |
| 11 | Том III. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию. | н/с |  |  |
| 12 | Том IV. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию. | н/с |  |  |
| 13 | Том V. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | н/с |  |  |
| 14 | Том VI. Перечень объектов культурного наследия на территории района. | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в графической форме: |  |  |  |
| 15 | Положение Шовгеновского района в составе Республики Адыгея. | н/с |  | М 1:200 000 |
| 16 | Современное использования территории муниципального района. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 17 | Расселение и демография. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 18 | Ограничения использования территории. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 19 | Анализ комплексного развития территории. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 20 | Схема транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:50 000 |
| 21 | Схема инженерной инфраструктуры | н/с |  | М 1:50 000 |
| 22 | Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. | н/с |  | М 1:50 000 |

Авторский коллектив схемы территориального планирования:

Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, директор ООО «НПО «ЮРГЦ», заслуженный архитектор РФ, советник РААСН;

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта;

Приваленко Валерий Владимирович – главный научный сотрудник Южного регионального отделения Российской академии наук (РАН), главный специалист по экологии ООО «НПО «Южный градостроительный центр», доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, профессор РГУ;

Тхагапсова Нафисет Хамедовна – автор социально-экономических разделов.

Социально-экономические разделы проекта подготовлены ООО «Региональный градостроительный центр», Республика Адыгея, г. Майкоп.

Экологические разделы подготовлены НПП «Экологическая лаборатория», г. Ростов-на-Дону.

Графическая часть проекта подготовлена архитекторами А.В. Шандулиной, Д.В. Чеботарёвым, при участии архитектора Микульчик В.А., техника-проектировщика Кривошлыкова В.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв.

## Введение

## Административное деление района.

Шовгеновский район входит в состав Республики Адыгея, является одним из семи муниципальных районов Республики.

Шовгеновский район расположен в северо-восточной части Республики Адыгея.

Территория района граничит с шестью районными муниципальными образованиями – тремя муниципальными образованиями Республики Адыгея и тремя муниципальными образованиями Краснодарского края. Северная граница муниципального образования «Шовгеновский район» совпадает с республиканской границей. От Курганинского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края территорию отделяет пойма реки Лаба. На северо-западе территория района граничит с Красногвардейским районом Республики Адыгея, на западе – с Белореченским районом Краснодарского края, на юге – с Гиагинским районом Краснодарского края, на юго-востоке – с Кошехабльским районом Республики Адыгея.

В составе района 6 муниципальных образований – сельских поселений, 31 сельский населённый пункт.

Табл.1.1.

Аминистративно-территориальные единицы

Шовгеновского района Республики Адыгея.

|  | Административно-территориальная единица | Центр муниципального образования | Территория, км2 на 1.01.2006 г. | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шовгеновский район | а. Хакуринохабль | 521,43 | 31 |
| 1 | Джерокайское сельское поселение | а. Джерокай | 58,70 | 3 |
| 2 | Дукмасовское сельское поселение | х. Дукмасов | 94,50 | 9 |
| 3 | Заревское сельское поселение | п. Зарево | 126,88 | 10 |
| 4 | Хатажукайское сельское поселение | а. Пшичо | 117,10 | 5 |
| 5 | Хакуринохабльское сельское поселение | а. Хакуринохабль | 90,86 | 3 |
| 6 | Мамхегское сельское поселение | а. Мамхег | 33,39 | 1 |

В состав сельских поселений входят следующие населённые пункты:

- Джерокайское сельское поселение:

  - х. Джерокай (центр поселения),

  - х. Свободный Труд,

  - х. Семено-Макаренский,

- Дукмасовское сельское поселение:

  - х. Дукмасов (центр поселения),

  - х. Касаткин,

  - х. Мокроназаров,

  - х. Мамацев,

  - х. Орехов,

  - х. Пентюхов,

  - х. Пикалин,

  - х. Тихонов,

  - х. Чикалов;

- Заревское сельское поселение:

  - п. Зарево (центр поселения),

  - х. Веселый,

  - х. Дорошенко,

  - х. Задунаевский,

  - х. Калеметов,

  - х. Лейбоабазов,

  - х. Михайлов,

  - х. Новорусов,

  - п. Ульский,

  - х. Чернышов;

- Хатажукайское сельское поселение:

  - а. Пшичо (центр поселения),

  - а. Хатажукай,

  - а. Кабехабль,

  - п. Лесхозный,

  - х. Пшизов;

- Хакуринохабльское сельское поселение:

  - а. Хакуринохабль (центр поселения, центр муниципального района),

  - х. Киров,

  - х. Хапачев;

- Мамхегское сельское поселение:

  - а. Мамхег (центр поселения).

Границы муниципальных образований района показаны на чертеже «Схема 1. Границы поселений, входящих в состав муниципального района. М 1:50 000».

Рис.1.1.

Границы поселений, входящих в состав

Шовгеновского района Республики Адыгея.

## Пространственная система.

### Система расселения.

Шовгеновский район располагается в равнинной части Республики Адыгея. Территория района вытянута в меридиональном направлении до 24 км, в широтном – до 39 км.

Плотность населения составляет 30,4 чел./кв. км, плотность сети населённых пунктов – 59,4 нас. п./1000 кв. км. Показатели плотности населения и сети населённых пунктов гораздо выше общероссийских показателей (8,4 чел./кв. км и 9,3 нас. п./1000 кв. км). Плотность сети населённых пунктов превышает и общереспубликанский (28,9 нас. п./1000 кв. км). Однако, плотность населения ниже общереспубликанского показателя (58,5 чел./кв. км). Это связано с особенностями сельской системы расселения, с выделением больших земельных участков при размещении индивидуального жилья, составляющего наибольший процент в застройке населённых пунктов.

Площадь района 521,43 км2, что составляет 6,8% от общей площади территории Республики.

Планировочная структура Шовгеновского района Республики Адыгея.

Природные планировочные оси.

С востока и севера территория района ограничена рекой Лаба. Однако эта природная планировочная ось, являющаяся одной из главных планировочных осей в системе расселения Республики, на территории Шовгеновского района имеет иное значение. Отсутствие связей с правобережьем, а также обширные зоны затопления, связанные с разливом реки в период паводков, являются скорее факторами, ограничивающими территориальное развитие.

Главными планировочными осями системы расселения Шовгеновского района стали левые притоки Лабы – в первую очередь, река Фарс, а также реки Грязнуха, Улька, Гиага.

Природные планировочные оси имеют направление юго-восток – северо-запад.

Основное расселение (наиболее крупные и многочисленные населённые пункты) сформированы вдоль реки Фарс. Это х. Свободный Труд, а. Джерокай, а. Мамхег, а. Хакуринохабль, а. Кабехабль, а. Пшичо, а. Хатажукай (7 населённых пунктов, в которых проживает 10 136 человек).

Вдоль реки Улька расположены населённые пункты: х. Семёно-Макаренский, х. Задунаевский, х. Михайлов, х. Новорусов, х. Дорошенко, х. Лейбоабазов, х. Весёлый (7 населённых пунктов, 936 человек).

Вдоль реки Грязнуха расположены х. Келеметов, п. Зарево, х. Ульский, х. Чернышёв (4 населённых пункта, 2156 человек).

Вдоль Гиаги – х. Касаткин, х. Мамацев, х. Пикалин, х. Пентюхов, х. Чикалов, х. Мокроназаров, х. Тихонов, х. Орехов, х. Дукмасов (9 населённых пунктов, 2076 человек).

Вдоль Лабы расположены а. Пшизов, х. Киров и х. Хапачев (3 населённых пункта, 1250 человек).

Таким образом, главной природной планировочной осью системы расселения района является река Фарс, вдоль которой проживает более 60% населения района.

Транспортные планировочные оси.

Главными транспортными планировочными осями района являются автомобильные дороги республиканского значения Усть-Лабинск – Зарево, (имеющая меридиональное направление) и Гиагинская – Зарево – Хакуринохабль – Кошехабль (имеющая широтное направление на территории района).

Таким образом, главные транспортные планировочные оси имеют направления:

Зарево – Дорошенко – Мамхег – Хакуринохабль – Джерокай;

Зарево – Ульский – Чернышёв.

Второстепенные транспортные оси района имеют направления:

Дукмасов – Мокроназаров – Пентюхов – Мамацев – далее на Гиагинскую;

Дукмасов – Зарево;

Хакуринохабль – Хатажукай – Пшизов – Весёлый – Чернышёв;

Хатажукай – Хапачев - Киров.

Внутрирайонная планировочная сеть развита достаточно хорошо, однако существует недостаток внешних планировочных связей – с правобережьем Лабы (территорией Краснодарского края).

Планировочные узлы.

Главным планировочным узлом района является градостроительная система, образованная населёнными пунктами а. Хакуринохабль и а. Мамхег. здесь пересекаются главные транспортная и природная планировочная оси, сконцентрировано 36% населения района.

Второстепенные планировочные узлы – п. Зарево и система населённых пунктов а. Пшичо, а. Хатажукай и а. Кабехабль.

Рис. 2.1.

Планировочный каркас Шовгеновского района.

Анализ системы расселения.

Расселение Шовгеновского района представляет собой систему дисперсно расположенных сельских населённых пунктов. Городские населённые пункты отсутствуют.

Наиболее высокая плотность населения в Мамхегском сельском поселении, самая низкая плотность – в Джерокайском сельском поселении.

Табл. 2.1.

Плотность населения и сети населённых пунктов Шовгеновского района

по муниципальным образованиям (сельским поселениям).

| Наименование поселения | Площадь, кв. км | Численность жителей, чел. | Плотность населения, чел./кв. км | Плотность сети населённых пунктов, н.п./1000 кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 521,43 | 15867 | 30,4 | 59,4 |
| Джерокайское сельское поселение | 58,70 | 1287 | 21,9 | 51,1 |
| Дукмасовское сельское поселение | 94,50 | 2079 | 22,0 | 95,2 |
| Заревское сельское поселение | 126,88 | 3004 | 23,7 | 78,8 |
| Хатажукайское сельское поселение | 117,10 | 3827 | 32,7 | 42,7 |
| Хакуринохабльское сельское поселение | 90,86 | 4527 | 49,8 | 33,0 |
| Мамхегское сельское поселение | 33,39 | 1844 | 55,2 | 29,9 |

Рис. 2.2.

Численность жителей и площадь территории Шовгеновского района

по муниципальным образованиям (сельским поселениям).

Ниже приводится характеристика системы населённых пунктов Шовгеновского района Республики Адыгея.

Табл. 2.2.

Численность муниципальных образований и населённых пунктов

Шовгеновского района.

| Наименование муниципального образования или населённого пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Шовгеновский район – все сельское население | 15867 |
| Джерокайское сельское поселение | 1287 |
| аул Джерокай - центр поселения | 908 |
| хутор Свободный Труд | 291 |
| хутор Семено-Макаренский | 88 |
| Дукмасовское сельское поселение | 2079 |
| хутор Дукмасов - центр поселения | 511 |
| хутор Касаткин | 134 |
| хутор Мокроназаров | 349 |
| хутор Мамацев | 268 |
| хутор Орехов | 152 |
| хутор Пентюхов | 84 |
| хутор Пикалин | 70 |
| хутор Тихонов | 394 |
| хутор Чикалов | 117 |
| Заревское сельское поселение | 3004 |
| поселок Зарево - центр поселения | 1121 |
| хутор Веселый | 301 |
| хутор Дорошенко | 150 |
| хутор Задунаевский | 51 |
| хутор Келеметов | 22 |
| хутор Лейбоабазов | 132 |
| хутор Михайлов | 104 |
| хутор Новорусов | 110 |
| поселок Ульский | 143 |
| хутор Чернышов | 870 |
| Хатажукайское сельское поселение | 3827 |
| аул Пшичо - центр поселения | 1028 |
| аул Хатажукай | 1027 |
| аул Кабехабль | 870 |
| поселок Лесхозный | 11 |
| аул Пшизов | 891 |
| Хакуринохабльское сельское поселение | 4527 |
| аул Хакуринохабль – центр поселения | 4168 |
| хутор Киров | 139 |
| хутор Хапачев | 220 |
| Мамхегское сельское поселение | 1844 |
| аул Мамхег - центр поселения | 1844 |

Табл. 2.3.

Характеристика системы сельских населённых пунктов

Шовгеновского района.

| Наименование поселения | Кол-во СНП | Средний размер населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| Всего по району | 31 | 511,8 |
| Джерокайское сельское поселение | 3 | 429 |
| Дукмасовское сельское поселение | 9 | 231 |
| Заревское сельское поселение | 10 | 300,4 |
| Хатажукайское сельское поселение | 5 | 765,4 |
| Хакуринохабльское сельское поселение | 3 | 1509 |
| Мамхегское сельское поселение | 1 | 1844 |

Табл. 2.4.

Классификация населённых пунктов района по численности жителей.

| № п/п | Размер сельского населённого пункта (жителей) | Количество населённых пунктов | Количество проживающих в них жителей | То же, % от общего числа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | менее 100 чел. | 6 | 326 | 2,05 |
| 2 | 101-200 чел. | 9 | 1181 | 7,44 |
| 3 | 201-500 | 6 | 1778 | 11,21 |
| 4 | 501-1000 чел | 5 | 4050 | 25,52 |
| 5 | 1001-5000 чел | 5 | 9188 | 57,91 |

Наибольшее количество сельских населённых пунктов в районе с численностью жителей 100 – 200, то есть система расселения характеризуется преобладанием небольших населённых пунктов. Однако большая часть населения сосредоточена в населённых пунктах с численностью жителей более 1000 человек.

Самый крупный населенный пункт района – районный центр а. Хакуринохабль (4168 жителей).

Социально-экономическая активность сосредоточена в административных центрах муниципальных образований. Основные характеристики административных центров представлены в таблице 2.5.

Табл. 2.5.

Основные характеристики административных центров

сельских поселений Шовгеновского муниципального района.

| Наименование муниципального образования | Наименование административного центра | Население административного центра, чел. | Удельный вес центра в населении сельского поселения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Джерокайское сельское поселение | а. Джерокай | 908 | 70,6 |
| Дукмасовское сельское поселение | х. Дукмасов | 511 | 24,6 |
| Заревское сельское поселение | п. Зарево | 1121 | 37,3 |
| Хатажукайское сельское поселение | а. Пшичо | 1028 | 26,9 |
| Хакуринохабльское сельское поселение | а. Хакуринохабль | 4168 | 92,1 |
| Мамхегское сельское поселение | а. Мамхег | 1844 | 100 |
| ВСЕГО: |  | 9580 | 60,4 |

Таким образом, 9580 человек или 60,4% населения, проживает в административных центрах сельских поселений. В административном центре района а. Хакуринохабль проживает 26 % жителей (4168 человек). В а. Хакуринохабль сконцентрировано 92,1% жителей поселения. Наименьший процент жителей поселений, проживающих в центре поселения, наблюдается в Дукмасовском, Хатажукайском и Заревском сельских поселениях.

Особенностью системы расселения Шовгеновского района является близкое расположение компактных по планировке населённых пунктов. Такие населённые пункты составляют единую градостроительную систему, их планировочные структуры оказывают взаимоувязаны.

Такие системы представлены следующими населёнными пунктами:

х. Свободный Труд – а. Джерокай в Джерокайском сельском поселении (а. Джерокай – центр поселения);

а. Хатажукай – а. Пшичо – а. Кабехабль в Хатажукайском сельском поселении (а. Пшичо – центр поселения);

х. Мокроназаров – х. Орехов – х. Тихонов в Дукмасовском сельском поселении;

х. Задунаевский – х. Михайлов – х. Новорусов – х. Лейбоабазов в Заревском сельском поселении;

а. Хакуринохабль и а. Мамхег. Населённые пункты расположены в разных сельских поселениях, являясь их центрами. Кроме того, а. Хакуринохабль является районным центром. Исторические данные свидетельствуют о том, что эти населённые  пункты некогда объединялись в один, затем снова были разделены.

Рис. 2.3.

Аулы Хакуринохабль и Мамхег Шовгеновского муниципального района. Космический снимок.

Такое расположение населённых пунктов позволит размещать необходимые объекты инженерной, социальной инфраструктуры с учётом обслуживания всей группы населённых пунктов, а также создавать общие зоны отдыха, промышленные и коммунальные зоны.

### Характеристика градостроительной системы Шовгеновского района.

На основе проведённого анализа существующей системы расселения района можно определить положительные и отрицательные её качества, которые могут повлиять на дальнейшее развитие территории.

К положительным свойствам системы можно отнести:

- благоприятные природно-климатические условия;

- компактность территории (площадь 521,43 км2, протяжённость в меридиональном направлении до 24 км, в широтном – до 39 км.);

- небольшое количество муниципальных образований и населённых пунктов (5 сельских поселений и 31 населённый пункт);

- размещение всех заселённых территорий в зоне 40-минутной доступности до центра муниципального района – а. Хакуринохабль;

- расположение всей территории района в зоне 1,5-часовой транспортной доступности до столицы Республики – города Майкопа;

- высокая плотность населения (30,4 чел./км2);

- высокая плотность сети населённых пунктов (59,4 поселения на 1000 км2) и небольшие расстояния между ними;

- компактная структура населённых пунктов;

- близкое расположение населённых пунктов, позволяющее размещать инфраструктурные объекты, обслуживающие всю систему, сформированную из нескольких населённых пунктов;

- высокая густота автодорожной сети и большой процент автодорог с твёрдым покрытием;

- относительно хорошая обеспеченность территории инженерной инфраструктурой.

К недостаткам градостроительной системы района относятся:

- недостаточное количество внешних связей территории, особенно в северной части района – с правобережными территориями Лабы (Краснодарский край);

- отсутствие городских поселений на территории района;

- расположение района в стороне от транспортных коридоров, железнодорожных путей;

- отсутствие на территории района автомобильных дорог федерального значения;

- наличие «вымирающих» населённых пунктов, не обеспеченных социальным обслуживанием, инженерной инфраструктурой;

- большой процент территории района, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

### Межселенное культурно-бытовое обслуживание.

Система межселенного культурно-бытового обслуживания имеет большое значение для полноценного удовлетворения нужд населения в получении услуг различного уровня, формировании качественной среды поселений.

Под влиянием проводимой в течение долгого времени социально-экономической политики и территориального планирования в районе сформировалась в основных чертах система ступенчатого межселенного культурно-бытового обслуживания. Основой системы межселенного культурно-бытового обслуживания являются сложившиеся взаимосвязи опорных центров обслуживания населения и периферийных населённых пунктов. При формировании такой системы обслуживания основой становится периодичность посещения учреждений обслуживания жителями отдельных населённых пунктов.

Всего на территории выделяются две ступени обслуживания:

Первая ступень (поселенческий, или низовой уровень) состоит из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Такими предприятиями являются объекты торговли, общественного питания, школы, детские сады, аптеки, учреждения здравоохранения амбулаторного типа (амбулатории, ФАПы).

Вторая ступень обслуживания населения (районный уровень) включает в себя учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, или создание которых эффективно при наличии большой численности обслуживаемого населения. Такими учреждениями являются учреждения здравоохранения стационарного типа, а также поликлиники, учреждения среднего специального образования, дома культуры, физкультурно-спортивные комплексы.

Центры первой ступени обслуживания населения расположены, как правило, в центрах сельских поселений. Определяющим фактором для отнесения населенного пункта к центру первой ступени является наличие в нём общеобразовательной школы и амбулатории (ФАПа), как основных объектов социокультурного обслуживания на селе. Ввиду того, что прочие объекты первичной ступени обслуживания (такие, как объекты торговли, общественного питания, аптеки) строятся и содержатся за счёт частных инвестиций, для целей данной работы не имеет значение описание и регулирование их строительства и параметры развития сети таких учреждений.

Центр второй ступени обслуживания совпадает с центром муниципального района, т.е. центром второй ступени обслуживания является аул Хакуринохабль.

Рис. 2.4.

Иерархия центров обслуживания

на территории Шовгеновского района Республики Адыгея.

### Функциональное зонирование.

Функциональное зонирование, выполненное в проекте Схемы территориального планирования, отображает современное использование территории района (представлено на чертеже «Современное использование»).

Существующие функциональные зоны выделены на основе анализа современного использования территории, характера природопользования. Зоны приоритетного функционального использования выделены с учётом следующих факторов:

- фактического использования земли;

- положения элементов территории в общей пространственной системе района;

- градостроительной ценности территорий;

- ограничений использования, определяемых различными природными и техногенными факторами (ООПТ, объекты культурного наследия, неблагоприятные природные условия, экологические факторы).

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

На территории района выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов и производств. В первой группе (интенсивного градостроительного освоения) выделяются следующие зоны:

- Территории сельских населённых пунктов;

- Зоны добычи полезных ископаемых;

- Зоны размещения элементов транспортной инфраструктуры.

Площадь земель, отнесённых к данной группе функциональных зон, составляет всего 7,2% от площади всей территории района.

Территории населённых пунктов выделены на основе данных предоставленной картографической подосновы.

Во второй группе (сельскохозяйственного использования) выделяются зоны, характеризующие специализацию сельского хозяйства, что влияет на характер землепользования:

- Зоны сельскохозяйственного земледелия;

- Зоны орошаемых сельхозземель.

Зоны второй группы распространены на всей территории. Это самая обширная  функциональная зона, площадь которой составляет 85% площади всей территории.

Зоны сельскохозяйственного назначения выделены на основе данных предоставленной картографической подосновы.

Значительное место в зонировании территорий принадлежит третьей группе (ограниченного хозяйственного использования). Эта группа включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Леса;

- Водные объекты с охранными зонами.

Третья группа зон занимает не более 10% площади территории района.

Табл. 2.6.

Характеристика функциональных зон на территории Шовгеновского района Республики Адыгея.

| Функциональные зоны | Приоритетные направления развития | Режимы использования территорий |
| --- | --- | --- |
| Зоны интенсивного градостроительного освоения |  |  |
| Сельских населённых пунктов | - Размещение жилой, общественно-деловой застройки, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, производственных и коммунальных объектов, объектов сельскохозяйственного назначения, территорий рекреационного назначения, объектов специального назначения и особо охраняемых территорий. | - Развитие сельских населённых пунктов должно происходить в пределах поселковой черты; - Размещение объектов различного назначения должно выполняться в соответствие с действующей градостроительной документацией – генерального плана поселения и правил землепользования и застройки. |
| Добычи полезных ископаемых | - Организация добычи полезных ископаемых, размещение предприятий, разведка запасов и установление границ месторождений. | - Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах распространения полезных ископаемых. |
| Зоны размещения элементов транспортной инфраструктуры | - Размещение всех видов элементов транспортной инфраструктуры – автотранспортных коммуникаций, трубопроводного транспорта. | - Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной инфраструктуры. |
| Зоны сельскохозяйственного использования территории |  |  |
| Зоны сельскохозяйственного земледелия | - Проведение научных исследований и мероприятий, направленных на повышение плодородия почв; - Организация размещения сельскохозяйственных угодий на основании районирования, определяющего оптимальное сочетание выращиваемых культур; - Внедрение инновационных технологий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель. | - Запрещение всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности, не соответствующих целевому назначению зоны и способных ухудшить качественное состояние сельхозземель; - Снижение интенсивности использования сельскохозяйственных земель в случае превышения допустимой нагрузки и истощения; - Изъятие земель сельскохозяйственного назначения под иные нужды должно производиться в исключительных случаях при условии наличия обосновывающей документации. |
| Зоны орошаемых сельхозземель | - Проведение мероприятий, направленных на восстановление и реконструкцию оросительных систем, внедрение новых технологий; - Создание системы мониторинга и сохранение орошаемых сельхозземель как особо ценных. |  |
| Зоны ограниченного хозяйственного использования и охраняемых природных территорий |  |  |
| Леса | - Охрана и восстановление лесов; - Организация лесоустройства с определением функционального зонирования; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | - В соответствие с Лесным Кодексом Российской Федерации |
| Водные объекты | - Охрана водоёмов, подготовка проектов водоохранных зон прибрежных защитных полос; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | - В соответствие с Водным Кодексом Российской Федерации |

### Зоны с особыми условиями использования территорий.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Эти зоны выделяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также республиканских правоустанавливающих документов, документов местного значения.

Зоны ограничений представлены на чертежах: «Границы территорий объектов культурного наследия. М 1:50 000», «Границы зон с особыми условиями использования территорий. М 1:50 000» утверждаемой части проекта схемы, а также на чертеже «Ограничения использования территории. М 1:50 000.» из материалов по обоснованию.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

На территории Шовгеновского района находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м.). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия разработаны для каждого объекта индивидуально, с учётом временной методики установления охранных зон на объектах культурного наследия, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23.101995 № 353. Более подробно количество, характер и состояние использования объектов культурного наследия освещены в разделе 9 «Историко-культурное наследие».

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В районе в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах района находятся месторождения питьевых вод и строительных материалов. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показаны на чертеже утверждаемой части проекта «Границы территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Текстовое описание приводится в томе 5 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию.

### Земельный баланс.

Площадь района составляет 521,43 км2,  что составляет 6,7% от площади территории всей Республики.

Табл. 2.7.

Распределение земельного фонда Шовгеновского района

по муниципальным образованиям (сельским поселениям).

| Наименование поселения | Площадь, га | % от общей площади района |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель | 52143 | 100 |
| Джерокайское сельское поселение | 5870 | 11,3 |
| Дукмасовское сельское поселение | 7501 | 18,1 |
| Заревское сельское поселение | 12688 | 24,3 |
| Хатажукайское сельское поселение | 11710 | 22,5 |
| Хакуринохабльское сельское поселение | 9086 | 17,4 |
| Мамхегское сельское поселение | 3339 | 6,4 |

Земли на территории района представлены следующими категориями: земли сельскохозяйственного назначения, земли поселений, земли промышленности, транспорта и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда. На территории отсутствуют земли особо охраняемых природных территорий и земли запаса.

Рис. 2.5.

Границы земель различных категорий.

Табл. 2.8.

Распределение земельного фонда Шовгеновского района в 2007 году.

| Наименование категории земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель | 52143 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 44183 |
| Земли населённых пунктов | 3512 |
| Земли промышленности, транспорта и иного назначения | 263 |
| Земли лесного фонда | 3568 |
| Земли водного фонда | 617 |

Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории района занята землями сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 84,7%, землями  лесного фонда – 6,8%, земли населённых пунктов занимают 6,7%, земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения - 0,5%, земли водного фонда – 1,2% земельного фонда района.

Сравнение распределения земель по категориям в 2005 и 2007 годах показывает, что площади практически всех категорий остались неизменными за исключением земель населённых пунктов и земель сельскохозяйственного назначения.

Рис.2.6

Характеристика землепользования в

Шовгеновском районе

Значительный процент площади земель района, относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или  предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой поселений и  выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение  развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Основная направленность деятельности района – сельское хозяйство. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 44,2 тыс. га (84,7% от площади района и 12,9% от общей площади земель данной категории). Кроме того, в районе 4884 га орошаемых земель (19,6% от площади орошаемых земель всей Республики).

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также  земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских администраций и расположенные за чертой населенных пунктов. Эти земли были изъяты у сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их реформирования. Сюда вошли также невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в Республике Адыгея в составе земель сельскохозяйственного назначения создан  фонд перераспределения земель. Формирование фонда осуществляется за счет земельных участков сельскохозяйственного назначения, свободных от обременения правами юридических и физических лиц, в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. Фонд перераспределения в Шовгеновском районе составил 1037 га.

Земли населённых пунктов.

В соответствии с действующим законодательством землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий.

Черта поселений по республике установлена не повсеместно, поэтому учет земель данной категории осуществляется в основном по фактической застройке, включая примыкающие к домам приусадебные участки.

Площадь земель, отнесенных к данной категории по Шовгеновскому району, составила  3,512тыс. га или 6,7% земельного фонда района и 8,5% от площади данной категории по Республике Адыгея.

В состав земель, относимых к категории земель населённых пунктов, входят как сельскохозяйственные, так и не сельскохозяйственные угодья. Однако сельскохозяйственные угодья в данной категории преобладают и составляют более 61%.

Из несельскохозяйственных угодий наиболее значительные площади в структуре земель поселений заняты дорогами, затем - застройкой.

В Шовгеновском районе присутствуют только земли сельских поселений, к которым отнесены территории хуторов, сёл, аулов, посёлков.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за чертой поселений.

В Шовгеновском районе к данной категории отнесено 0,3 тыс. га, что составляет 0,2% территории района и 1,8% площади данной категории земель по Республике.

Рис.2.7.

Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны и иного специального назначения по видам

в Шовгеновском районе.

Как видно, наибольший процент данной категории земель представлен землями транспорта, причём 152 га или 98,7% - земли автомобильного транспорта, 2 га (1,3%) – земли трубопроводного транспорта.

Земли особо охраняемых территорий и объектов.

На территории района отсутствуют.

Земли лесного фонда.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

В Шовгеновском районе к данной категории отнесено 3,57 тыс. га, что составляет 6,8% территории района и 1,5% площади данной категории земель по Республике.

Земли водного фонда.

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что  к землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов,  а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов. К этой категории относят прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания  водохозяйственных сооружений и обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов.

В Шовгеновском районе к данной категории отнесено 0,6 тыс. га, что составляет 0,2% территории района и 1,3% площади данной категории земель по Республике.

Земли запаса.

На территории района отсутствуют.

Распределение земельного фонда по угодьям.

Сельскохозяйственные угодья.

Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Предоставление их для  несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.

Сельскохозяйственные угодья на территории Шовгеновского района занимают 76,5% площади всех земель района.

Наибольший процент сельскохозяйственных угодий на территории Шовгеновского района расположены на землях сельскохозяйственного назначения.

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции.

Табл.2.9.

Наличие сельскохозяйственных угодий на землях сельхозназначения

в Шовгеновском районе.

| №; Сельскохозяйственные угодья; Площадь. 1; пашня; 33189. 2; многолетние насаждения; 79. 3; пастбища; 6628. 4; всего; 44183. |  |
| --- | --- |

Вторая категория земель с преобладанием сельскохозяйственных угодий в составе – это земли населённых пунктов.

Здесь сельхозугодья составляют 62% от площади категории (2170 га), из них пашня – 1914, многолетние насаждения – 256 га.

31 га сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) присутствуют на землях лесного фонда.

Земли под водными объектами, включая болота.

Наибольшее количество земель под водными объектами находится на землях сельскохозяйственного назначения (59,4% или 1036 га), однако значительная часть расположена  в категории земель водного фонда (35,4% или 617 га).

Земли застройки.

В эти угодья включены территории под зданиями и сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания.

Земли застройки присутствуют в основном, в категории земель населённых пунктов, промышленности и сельхозназначения.

Земли застройки занимают 1446 га, в т.ч. на землях населённых пунктов 614га (42,5%), на землях сельскохозяйственного назначения 762 га (52,7%), на землях промышленности 67 га (4,6%).

Земли под дорогами.

В эти угодья включены земли, занятые автомобильными и железнодорожными магистралями, земли, расположенные в полосах отвода этих дорог, скотопрогоны, улицы, проезды, площади, иные пути  сообщения.

Земли под дорогами присутствуют во всех категориях земель.

Площадь земель под дорогами составила в 2007 году 1163 га. Из них большая часть – 525 га (45,1%) – на землях сельхозназначения, 460 га (39,6%) – на территории земель населённых пунктов.

Большая часть земель под дорогами отнесена к категории земель сельскохозяйственного назначения и к категории земель населённых пунктов .

Лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд.

В Шовгеновском районе площади лесных угодий составляют 930 га, из них на землях сельхозназначения 913 (98,2%) га.

Болотами занято 513 га, из них 430 га (83,8%) – на землях сельхозназначения.

Нарушенные земли отсутствуют.

## Демография и трудовые ресурсы.

### Динамика численности населения.

Население - его современная и прогнозируемая численность населения, половозрастной состав, квалификация и другие характеристики – является важнейшей исходной основой территориального планирования. Демографическая ситуация в Шовгеновском районе на данной стадии развития может классифицироваться как стадия демографического кризиса.

На начало 2007 года численность населения Шовгеновского района составляла 15867 человек. Городских поселений на территории района нет, все население является сельским. Таким образом,  занимая 6,7 % площади республики, район концентрирует  3,6% её населения. Современные тенденции демографических процессов района складывались постепенно, и устойчивая убыль населения в районе отмечается с 1990 года (табл. 3.1)

Табл. 3.1.

Динамика  численности постоянного населения Шовгеновского района.

| Годы | 1989 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения | 17475 | 17866 | 17500 | 17866 | 16900 | 16484 | 16189 | 16059 | 15963 | 15867 |

Таким образом, за период с 1990 г. население района сократилось на 1608 человек, или почти на 10%. Депопуляция в районе обусловлена не только естественной убылью населения, которая наблюдается  в районе с 1992 года, но и миграционным оттоком населения, имевшим место уже в 1989 году (табл. 3.2).

Табл. 3.2.

Структурные элементы общего прироста (убыли) населения

Шовгеновского района.

| Годы | Общий прирост | Естественный прирост | Миграционный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 1989 | -130 | 73 | -203 |
| 1990 | 2 | 75 | -73 |
| 1996 | -179 | -99 | -80 |
| 2000 | -181 | -70 | -111 |
| 2001 | -170 | -63 | -107 |
| 2002 | -208 | -123 | -85 |
| 2003 | -144 | -83 | -61 |
| 2004 | -130 | -68 | -62 |
| 2005 | -96 | -87 | -9 |
| 2006 | -96 | -80 | -16 |

Начиная с 1992 г. в районе отмечается ежегодное сокращение численности населения, которое обусловлено тем, что снижающийся естественный прирост дополняется  миграционной убылью населения.  Среднегодовые темпы сокращения численности населения в районе составляют 1,22%.

Динамика численности отдельных поселений в последние годы сильно различалась, что отражено в таблице 3.3.

Табл. 3.3.

Численность населения сельских поселений Шовгеновского района, чел.

|  | 1982 | 2002 | 2007 | 2002 в % к 1982 | 2007 в % к 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 18393 | 16900 | 16805 | 91,9 | 99,4 |
| Дукмасовское сельское поселение | 2162 | 2086 | 2119 | 96,5 | 98,0 |
| х.Дукмасов | 565 | 525 | 517 | 92,9 | 98,4 |
| х. Касаткин | 201 | 145 | 138 | 72,1 | 95,2 |
| х. Лодин | 10 | упразднен |  |  | - |
| х.Мамацев | 230 | 275 | 271 | 119,6 | 98,5 |
| х.Мокроназаров | 346 | 331 | 361 | 95,7 | 109,1 |
| х.Орехов | 140 | 134 | 156 | 95,7 | 113,4 |
| х. Пентюхов | 80 | 96 | 84 | 120,0 | 87,5 |
| х. Пикалин | 57 | 68 | 70 | 119,3 | 102,9 |
| х. Тихонов | 373 | 399 | 400 | 106,9 | 98,7 |
| х. Чикалов | 160 | 113 | 122 | 70,6 | 103,5 |
| Джерокайское сельское поселение | 1982 | 1540 | 1589 | 77,7 | 103,2 |
| а.Джерокай | 1296 | 1038 | 1069 | 80,1 | 103,0 |
| х.Свободный труд | 504 | 359 | 382 | 71,2 | 106,4 |
| х.Семено-Макаренский | 182 | 143 | 138 | 78,0 | 96,5 |
| Заревское сельское поселение | 3333 | 3136 | 3014 | 94,1 | 96,1 |
| п.Зарево | 1159 | 1154 | 1128 | 99,6 | 97,7 |
| х.Веселый | 421 | 347 | 299 | 82,4 | 86,2 |
| х. Дорошенко | 147 | 145 | 142 | 98,6 | 97,9 |
| х. Задунайский | 71 | 67 | 45 | 94,4 | 67,2 |
| х. Келеметов | 85 | 23 | 22 | 27,1 | 95,6 |
| х. Лейбоабазов | 88 | 145 | 124 | 164,7 | 85,5 |
| х. Михайлов | 95 | 92 | 100 | 96,8 | 108,7 |
| х.Новорусов | 133 | 125 | 120 | 93,9 | 96,0 |
| х. Чернышев | 896 | 856 | 883 | 95,5 | 103,2 |
| п. Ульский | 238 | 182 | 151 | 76,5 | 82,9 |
| Мамхегское сельское поселение | 1808 | 2015 | 1764 | 111,4 | 87,5 |
| а. Мамхег | 1808 | 2015 | 1764 | 111,4 | 87,5 |
| Хатажукайское сельское поселение | 4794 | 4327 | 3816 | 90,2 | 88,2 |
| а.Хатажукай | 1415 | 1147 | 1027 | 81,1 | 89,5 |
| а. Кабехабль | 875 | 932 | 870 | 106,5 | 93,3 |
| п.Лесхозный | 34 | 14 | - | 41,2 | - |
| а.Пшизов | 1200 | 1044 | 891 | 87,0 | 85,3 |
| а. Пшичо | 1270 | 1190 | 1028 | 93,7 | 86,4 |
| Хакуринохабльское сельское поселение | 4314 | 4762 | 4503 | 110,4 | 94,6 |
| а.Хакуринохабль | 3860 | 4359 | 4142 | 112,9 | 95,0 |
| х.Киров | 203 | 129 | 138 | 63,5 | 106,9 |
| х.Хапачев | 251 | 274 | 223 | 109,2 | 81,4 |

### Воспроизводство населения.

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является  определяющим фактором изменения динамики численности населения. Длительная и ярко выраженная естественная убыль населения в районе не является только результатом социально-экономических катаклизмов, а берет начало еще в 70-80-х годах, когда территория завершила процесс демографического перехода и началось неуклонное снижение рождаемости.

Устойчивое сокращение уровня рождаемости в районе наблюдается за весь рассматриваемый период.  Если в 1989 году на территории района родилось 316 детей,  а коэффициент рождаемости составлял 18,1‰,  то в 2006 году родилось  171 детей,  а коэффициент рождаемости равнялся соответственно  10,8‰ (табл. 3.4).

Табл. 3.4.

Динамика рождаемости в Шовгеновском районе в 1989-2006 гг.

| Годы | 1989 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел | 316 | 218 | 184 | 192 | 170 | 168 | 182 | 196 | 195 | 171 |
| На 1000 населения, ‰ | 18,1 | 12,5 | 10,8 | 10,7 | 9,8 | 10,1 | 11,2 | 12,2 | 12,2 | 10,8 |

Своего минимума рождаемость в районе достигла в 2001 и составляла лишь 9,1‰. Значительное снижение уровня рождаемости за последние годы   обусловлено комплексом факторов, среди которых как внешние: последствия социально-экономического кризиса,  изменения образа и качества жизни населения, так и внутренние (структурные): уменьшение численности женщин, вступающих в фертильный возраст, формирование новых типов репродуктивного поведения и т.д..  Несмотря на некоторый рост в последние годы, рождаемость в районе остается низкой и не обеспечивает простого воспроизводства населения.

Отмеченное выше, повышение рождаемости в последние годы, обусловлено несколькими факторами, среди которых увеличение численности женщин репродуктивного возраста (за счет более многочисленного поколения рожденных в 80-х), и  государственная политика в области демографии: увеличение единовременных пособий по рождению ребенка, введение практики материнского капитала и т.д. Нужно учитывать, что рост рождаемости в особенности в возрастной группе матерей от 25-29 лет  и 30-39 лет, во многом произошел за счет «отложенных» рождений, реализованных в период некоторого экономического подъема и социальной стабильности. Считать этот рост стабильным и устойчивым, без изменения репродуктивных моделей поведения, вряд ли возможно. Репродуктивные планы большинства семей ориентированы на рождение одного - двух детей, в результате чего в районе поколения родителей не воспроизводят сами себя.

Несмотря на полное доминирование сельского образа жизни, рождаемость в районе ниже, чем в целом в сельской местности Адыгеи (10,7‰ в районе и 11,1‰ в сельской местности Адыгеи соответственно).

Из 8459 женщин, проживающих на территории района, в репродуктивном возрасте находятся 3656, или 43,2%.  Однако, под влиянием ряда факторов как социально-экономического, так и психологического характера, материнство в районе претерпело существенные изменения. Так, если в 1987 году на 1000 женщин фертильного возраста в районе приходилось рождений 79,6, то к 2002 году этот показатель снизился до  41,2 и продолжает уменьшаться  в настоящее время.

Помимо снижения рождаемости, неблагоприятным является фактор увеличения  смертности  в районе. Данная тенденция является  характерной чертой естественного движения всех экономически развитых стран, России в целом и республики Адыгея, и во многом обусловлен процессами демографического старения и увеличением доли лиц пожилого возраста. Однако в Адыгее данный процесс происходит на фоне резкого снижения уровня и качества жизни и уменьшения продолжительности жизни. Так, в 2006 году в районе умерло 251 человек, а коэффициент смертности составил 15,9‰ (табл. 3.5).

Табл. 3.5.

Динамика смертности Шовгеновского района 1989-2006гг.

| Годы | 1989 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число умерших, чел | 243 | 276 | 248 | 262 | 233 | 291 | 265 | 264 | 282 | 251 |
| На 1000 населения, ‰ | 13,9 | 15,9 | 14,6 | 14,7 | 13,4 | 17,5 | 16,4 | 16,4 | 17,6 | 15,9 |

Максимальное значение коэффициента смертности в районе зафиксировано в 2002 году и равнялось 17,5‰, после чего показатели смертности в районе стали снижаться.  Уровень смертности в районе в целом равен аналогичному показателю  по сельской местности Адыгеи.

К основным причинам смертности в районе относятся  болезни системы кровообращения, от которых в 2006 году скончалось 55,8% всех умерших, новообразования – 13,5%, а также несчастные случаи, отравления и травмы – 7,2% соответственно (табл. 3.6.)

Табл. 3.6.

Смертность населения по основным классам причин смерти, чел.

|  | 2004 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | В % к общему числе умерших | человек | В % к общему числе умерших |
| Всего умерших | 264 | 100 | 251 | 100 |
| в том числе от: |  |  |  |  |
| инфекционных и паразитарных болезней | 5 | 1,9 | 2 | 0,79 |
| из них от туберкулеза органов дыхания | 3 | 60,0 | 2 | 100 |
| новообразований | 25 | 9,5 | 34 | 13,5 |
| болезней системы кровообращения | 176 | 66,6 | 140 | 55,8 |
| болезней органов дыхания | 18 | 6,8 | 14 | 5,6 |
| болезней органов пищеварения | 8 | 3,0 | 3 | 1,2 |
| несчастных случаев, отравлений и травм | 18 | 6,8 | 18 | 7,2 |

Крайне негативной тенденцией, сложившейся в последние годы, является увеличение смертности среди лиц молодого и среднего возраста. Особую тревогу при этом вызывает опережающий рост смертности мужского населения.

Таким образом, Шовгеновский район отличается хронической убылью населения. Рождаемость в районе остается низкой, а смертность высокой, что не обеспечивает  простого воспроизводства населения. Поколения родившихся уже на протяжении более 15 лет меньше поколения родителей. Естественная убыль населения наблюдается в районе с 1992 года (рис 3.1.).

Рис 3.1.

Динамика основных показателей воспроизводства населения

Шовгеновского района, 1989-2006г.

Масштабы естественной убыли населения в районе выше, чем в целом по республике и составляют -5,1‰ (табл. 3.7.).

Табл. 3.7.

Динамика естественного прироста/убыли (-) населения Шовгеновского района

| Годы | 1989 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост, чел | 73 | -58 | -64 | -70 | -63 | -123 | -83 | -68 | -87 | -80 |
| на 1000 населения, ‰ | 4,2 | -3,3 | -3,8 | -4,0 | -3,6 | -7,4 | -5,2 | -4,2 | -5,4 | -5,1 |

Отношение уровня рождаемости и смертности в районе в 2006 году было равно 0,68 при допустимых критических значениях безопасности в 0,9.  Сложившаяся в районе демографическая модель воспроизводства населения  является реальной угрозой  развитию общества и выход района из состояния депопуляции возможен только при одновременном стимулировании рождаемости и снижении недопустимо высокого уровня смертности.

Брачность – один из процессов естественного движения, активно влияющий на воспроизводство населения. Современные особенности брачности формируются под влиянием социально-экономического развития. Изменяется место семьи в социально – экономической структуре, отношение  к семейной жизни, к регистрации брака, к разводу, взаимоотношения в обществе и семье, полов и поколений, значимость детей в семье, дальнейшее ослабление потребности в детях, мотивации к традиционной семейной жизни.

В 2006 году в районе было заключено 111 браков, а коэффициент брачности составил 7,0‰, в то же время разводов зарегистрировано 56 случаев, а коэффициент разводимости составил 3,5‰. То есть половина заключенных браков в районе распадается.

Табл. 3.8.

Динамика коэффициентов брачности и разводимости  Шовгеновского района

| Годы | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брачность, ‰ | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 5,2 | 5,9 | 7,0 |
| Разводимость, ‰ | 2,3 | 3,6 | 3,3 | 2,1 | 2,6 | 3,5 |
| На 1000 браков приходится разводов | 447 | 567 | 495 | 393 | 442 | 504 |

Динамика числа браков в значительной степени зависит от динамики численности бракоспособного контингента, а его уменьшение в последние годы в какой то степени объясняет снижение интенсивности брачных процессов в районе.

Поскольку абсолютное большинство рождений происходит в браке, то невысокие  показатели брачности являются одной из причин низкой рождаемости. Распространение новых социальных моделей семьи – юридически неоформленных браков и добрачных сожительств приводит к увеличению  численности детей, рожденных незамужними женщинами.

### Половозрастная структура.

Сложившаяся половозрастная структура населения является важнейшим показателем демографической ситуации  в районе, и не только влияет на будущие демографические процессы, но и  в то же время сама является результатом действия этих процессов в прошлом. Современная половозрастная структура населения района является глубоко регрессивной.

Все послевоенные годы  в районе, как и в целом по стране наблюдалась тенденция сглаживания  диспропорции полов, нарушенной войной. Однако полное её выравнивание в современных условиях оказывается невозможным, вследствие высокой смертности мужчин.  В настоящее время в районе более 53% населения составляют женщины (табл. 3.9).

Табл. 3.9.

Половая структура населения Шовгеновского  района, %

|  | 1989 |  | 2002 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| Все население | 47,0 | 53,0 | 48,4 | 51,6 | 46,7 | 53,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Дети (муж. и жен. 0-15) |  |  | 50,9 | 49,1 | 48,8 | 51,2 |
| Трудоспособный возраст (муж 16-59, жен. 16-54) |  |  | 53,5 | 46,5 | 52,1 | 47,9 |
| Старше трудоспособного возраста (муж.60+, жен. 55+) |  |  | 35,9 | 64,1 | 32,0 | 68,0 |
| в том числе 60 лет и старше |  |  | 38,8 | 61,2 | 36,2 | 63,8 |

В детском возрасте девочек  в районе несколько больше чем мальчиков;  среди населения трудоспособного возраста несколько выделяются мужчины (52,1% всего населения в трудоспособном возрасте). В старшей возрастной группе напротив отмечается  полное доминирование женского населения.  На 1000 мужчин в районе в 2007 году приходилось 1142 женщины, в то время как в 2002 году этот показатель был равен 1069 женщин на 1000 мужчин.

Показатель  вторичного соотношения полов в районе показывает, что несмотря на обще установленное  превышение числа рожденных  мальчиков к числу рожденных девочек как 1,06 - 1,07, в районе за последнее время данное соотношение равно 0,9. Таким образом, на протяжении последних  лет в районе рождается больше девочек, чем мальчиков (рис. 3.2).

Рис. 3.2.  Третичное соотношение полов, Шовгеновский район, 2006 г.

Наибольшее превышение численности мужчин над женщинами наблюдается в возрастных группах  20-44 года.

Неблагоприятные сдвиги происходят и в возрастной структуре населения. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в 90-х годах прошлого века, привели к сокращению общей численности населения, и в том числе детей и подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста, и усилению процесса демографического старения. Численность детей в районе сократилась с последней переписи с 3562 человек до 3343 человек в 2006 году, соответственно сокращается и доля детей в возрастной структуре (табл. 3.10).

Табл. 3.10.

Динамика возрастной структуры населения Шовгеновского  района, %

| Годы | Возрастные категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лица в детском возрасте | Лица в трудоспособном возрасте | Лица в пенсионном возрасте |
| 2002 | 22,0 | 51,9 | 26,1 |
| 2003 | 22,1 | 52,4 | 25,5 |
| 2004 | 21,4 | 54,3 | 24,3 |
| 2005 | 21,9 | 54,7 | 23,4 |
| 2006 | 21,0 | 55,3 | 23,6 |

В сравнении с Республикой в целом, где доля детей в возрастной структуре составляет 17,2%,  ситуация в районе более благоприятная.

При численном сокращении младших возрастов и  уменьшения его доли  в районе повышается удельный вес лиц трудоспособного возраста. В 2002 году число лиц трудоспособного возраста составляло в районе 8407 человек или 51,9% численности населения, а в 2006 году – 8782 человека, или 55,3% населения. На  этом же фоне наблюдается сокращение числа и  доли лиц старших возрастов, с 4229 человек или  26,1%  в 2002 году до 3742 человека или 23,6% в 2006г. Данное положение  является прямым следствием «демографической волны»: поколения, родившиеся в малом количестве в 1941-45 гг.  перешли в  число лиц пенсионного возраста, а в трудоспособный вступило более многочисленное поколение 80-х гг.  Однако,  рост лиц трудоспособного возраста   носит временный характер  и уже в ближайшее время  начнет стремительно уменьшаться, с параллельным  увеличением доли лиц пожилого возраста.

Несмотря на вступление в трудоспособный возраст молодежи, родившейся в  80-х годах,  начался процесс старения трудовых ресурсов. В 2006 году уже более 55% трудовых ресурсов находились в возрасте старше 35 лет.

Согласно классификации ООН, старым считается  государство, где доля пожилых людей (65 лет и старше) составляет 7%. В Шовгеновском  районе данный показатель равен 17,4%, что более чем в 2  раза больше. Стоит отметить, что старение населения вызывается не ростом продолжительности жизни, как это имеет место в экономически высокоразвитых странах, а наоборот, происходит на фоне ее сокращения в последние полтора десятка лет.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности  населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как в результате длительного снижения рождаемости усиливается демографическая нагрузка на трудоспособное население. Повышение доли трудоспособного контингента в последние годы находит отражение в снижении показателя демографической нагрузки с 926 человек на 1000 населения в 2002 году, до 806 человек в 2006 году (табл. 3.11).

Табл. 3.11.

Число лиц в нетрудоспособном возрасте, приходящихся на 1000 лиц в трудоспособном возрасте в Шовгеновском  муниципальном районе.

| Годы | всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лица в детском возрасте | Лица в пенсионном возрасте |
| 2002 | 926 | 423 | 503 |
| 2003 | 903 | 416 | 487 |
| 2004 | 875 | 414 | 461 |
| 2005 | 804 | 376 | 428 |
| 2007 | 806 | 380 | 426 |

Отчетливо прослеживается в распределении демографической нагрузки  перераспределение  численности нетрудоспособного населения в сторону увеличения  лиц пожилого возраста.

Тенденция снижения демографической нагрузки носит временный характер и в ближайшее время смениться на противоположную, так как уменьшающееся число детей перейдет в категорию с суженным контингентом трудоспособных, а пока еще растущее количество лиц трудоспособного возраста перейдет в гипертрофированную группу лиц пенсионного возраста. В будущем,  тенденция  увеличения демографической нагрузки будет неизбежна, и в основном за счет лиц пенсионного возраста.

Таким образом, многолетнее снижение уровня естественного воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения района практически необратимым, а резкий спад рождаемости в 90-е годы прошлого века его ускорил.

Весьма наглядно поло-возрастную структуру населения Шовгеновского района демонстрирует поло-возрастная пирамида (рис. 3.3.)

Рис. 3.3. Половозрастная структура населения Шовгеновского района, 2007.

По характеру очертаний пирамиды можно судить о типе и перспективах воспроизводства населения, потенциальной обеспеченности трудовыми ресурсами и т.д. Для Шовгеновского района характерна пирамида с суженным основанием (уменьшающаяся доля детей) и расширенным верхом (высокий удельный вес лиц в пожилом возрасте).

В половозрастной пирамиде Шовгеновского района четко вырисовывается три основных «провала»: в возрастной категории 60 – 64 года, представленной лицами рожденными в годы Второй Мировой войны, в возрастной категории 25-39 лет – малое число рожденных в годы войны дало небольшое количество данной возрастной категории, и возрастные категории от 0 до 10 лет – результат обвального сокращения числа рожденным в годы социально-экономического кризиса при переходе на путь рыночных отношений.

### Миграция населения.

Миграционная привлекательность района весьма низка, вследствие отсутствия крупных производств и отдаленности от основных транспортных коридоров. Это определило то, что уже в конце 80-х прошлого столетия на территории района была зафиксирована миграционная убыль населения, составившая -203 человека. В 2006 году миграционная убыль населения района составила -16 человек (табл. 3.12).

Табл. 3.12.

Динамика внешних миграций Шовгеновского  района 1989-2006гг.

|  | 1989 | 1991 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число прибывших, чел | 523 | 436 | 402 | 245 | 246 | 243 | 310 | 299 | 296 | 269 | 290 |
| число убывших, чел | 726 | 447 | 380 | 350 | 357 | 350 | 395 | 360 | 358 | 278 | 306 |
| миграционный прирост | -203 | -11 | 22 | -105 | -111 | -107 | -85 | -61 | -62 | -9 | -16 |

Миграционный отток населения в районе лишь усугубляет ситуацию с естественной убылью и ускоряет процессы депопуляции в  районе.

Оценка объемов миграции всегда сложна, так как  большая часть мигрантов устраивается в нелегальном секторе экономики и  далеко не полностью учитывается  при регистрации проживания. Однако, можно оценить интенсивность миграционных потоков на территорию района, которая  в 2006 году составляла 36,6  человек  на 1000 населения (табл. 3.13).

Табл. 3.13.

Характеристика миграционных потоков

на территории Шовгеновского района , 1996-2006 гг.

|  | 1989 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент прибытия | 29,9 | 23,0 | 13,8 | 14,4 | 18,8 | 18,5 | 18,4 | 16,8 | 18,3 |
| Коэффициент выбытия | 41,5 | 21,7 | 20,0 | 20,7 | 24,0 | 22,2 | 22,2 | 17,4 | 19,3 |
| Коэффициент механического прироста (оттока) | 11,6 | 1,3 | 6,2 | 6,3 | 5,2 | 3,7 | 3,8 | 0,6 | 1,0 |
| Коэффициент миграционного оборота | 71,5 | 44,7 | 33,7 | 35,1 | 42,8 | 40,7 | 40,6 | 34,2 | 37,6 |

Рассматривая период с 1989 года, можно утверждать, что интенсивность и масштабы  миграционных процессов в районе снижаются с каждым годом. Механический отток населения района в 2006 году составил лишь 1,0‰.

### Этнический состав населения.

Этнический состав населения Шовгеновского района, как и республики в целом, сложился еще во второй половине XX века, после чего заметных изменений в его структуре не наблюдалось. Так, на территории района проживают несколько десятков национальностей, но на 2 основные – адыги и русские, приходится более 95% жителей (табл. 3.14).

Табл. 3.14.

Этнический состав населения Шовгеновского района, по данным переписей населения.

|  | Численность, чел |  |  | % в общей численности населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1979 | 1989 | 2002 | 1979 | 1989 | 2002 |
| адыгейцы | 11299 | 10396 | 10239 | 59,0 | 59,0 | 62,5 |
| Русские | 7044 | 6484 | 5504 | 36,8 | 36,8 | 33,6 |
| Армяне | 31 | 40 | 59 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Татары | 346 | 317 | 178 | 1,8 | 1,8 | 1,1 |
| Украинцы | 170 | 145 | 117 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Белорусы | 21 | 23 | 27 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Прочие | 225 | 215 | 264 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |

Абсолютное число представителей двух основных национальностей в районе снижается, однако доля коренного этноса – адыгов, в численности района растет, и в 2006 году составляла 62,5% всего населения.

### Демографическая безопасность территории.

Проведенный анализ демографической ситуации в Шовгеновском районе показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Практически все индикаторы демографической безопасности района находятся за пределами критического уровня (табл. 3.15).

Табл. 3.15.

Индикаторы демографической безопасности Шовгеновского района  в сравнении с критериальными количественными значениями МЧС России.

| Показатели | Критерии МЧС России |  |  | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критическая ситуация | Приемлемая ситуация | Устойчивая ситуация |  |
| Условный коэффициент естественного прироста (отношение числа родившихся к числу умерших) | <0,9 | 0,9 – 1,1 | >1,1 | 0.68 |
| Естественный прирост | < -2,0 | -2,0 - 2,0 | > 2,0, | -5.1 |
| Соотношение младших и старших возрастных групп в возрастной структуре населения | < 0.9 | 0.9 – 1.1 | > 1,1 | 0.8 |
| Общий коэффициент брачности | < 6,5 | 6,5 – 7,5 | > 7.5 | 7.0 |
| Миграционный прирост населения (на 1000 населения) | < -0.5 | -0.5-0.0 | > 0.0 | -1.0 |

Решение демографических проблем - задача очень сложная, требующая целенаправленных мер, учитывающих их инерционность и длительность достижения ожидаемого результата, значительных финансовых средств. Основными задачами демографической безопасности в районе являются: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семьи, изменение направленности воспроизводственных процессов: повышение рождаемости, при одновременном снижении смертности, оптимизация внешних и внутренних миграционных потоков.

### Выводы.

- Современная модель воспроизводства населения района характеризуется низким уровнем рождаемости 10,8 ‰, высоким уровнем смертности 15,9‰, и  большими масштабами естественной убыли населения – 5,1‰.

- Сложившаяся модель воспроизводства населения района сохраняется на протяжении последних 15 лет и является прямой   угрозой устойчивому развитию  территории не только на современном этапе, но и в перспективе.

- Половозрастная структура населения района характеризуется преобладанием женского населения, в особенности в старших возрастах.

- В возрастной структуре населения района наблюдается повышенная (относительно среднереспубликанских показателей) доля детей - до 21,0%. В последние годы на территории района наблюдается рост доли трудоспособного населения и уменьшение  удельного веса пенсионеров, что является следствием «демографической волны» и носит временный характер.

- Миграционный отток населения района еще больше усиливает естественную убыль населения и способствует развитию депопуляционных процессов.

## Экономика района

### Общий анализ состояния экономики.

Шовгеновский район Республики Адыгея является преимущественно аграрным районом. Основу хозяйственного комплекса составляет АПК, включающий сельское хозяйство, пищевую и мукомольно-крупяную промышленность и являющийся основной отраслью специализации района.

Концентрируя около 3,6% населения республики Адыгея и занимая около 6,7% территории, район производит 6% ВВП и более 13% валовой сельскохозяйственной продукции.

В 2006 году ВРП Шовгеновского района составлял 731,5 млн. рублей, в то время как еще в 2000 году аналогичный показатель был равен 498,7 млн. рублей. То есть за 6 лет ВРП района увеличился на 46,7%. Наибольший вклад в формирование ВРП вносят отрасли, производящие товары – 562,8 млн. рублей или 70,7%, из них около 517 млн. рублей обеспечивает сельское хозяйство, как основная отрасль специализации района. Промышленность в районе серьезного развития не получает.

Из сельских поселений района наибольшим вкладом в формирование ВРП выделяются  Хакуринохабльское сельское поселение (24,8%), Заревское сельское поселение (22,5%) и Мамхеговское сельское поселение (17,3%) (табл. 4.1).

Табл. 4.1.

Валовой региональный продукт Шовгеновского района, 2006 г., млн. рублей.

| Сельское поселение | ВРП | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отрасли, производящие товары | Отрасли, не производящие товары |
| Дукмасовское | 92,5 | 72,3 | 20,2 |
| Джерокаевское | 87,1 | 70,3 | 16,8 |
| Заревское | 164,7 | 152,9 | 11,8 |
| Мамхеговское | 126,5 | 101,0 | 25,5 |
| Хатажукаевское | 79,1 | 52,2 | 26,9 |
| Хакуринохабльское | 181,6 | 114,1 | 67,5 |

В 2005 году объем промышленного производства в районе по крупным и средним предприятиям составил лишь 7 млн. руб., что ниже уровня 1991 года в 3,2 раза, и составляет лишь 0,2% объема производства крупных и средних предприятий Республики в целом (табл. 4.2).

Табл. 4.2.

Объем промышленного производства по территории Республики Адыгея, млн.руб. (крупные и средние предприятия).

|  | 1991 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика в целом | 1929 | 1705 | 2367 | 2577 | 2382 | 2704 | 4327 | 5038 |
| г. Майкоп | 1202 | 933 | 1317 | 1413 | 1270 | 1482 | 1996 | 3646 |
| Гиагинский район | 307 | 227 | 271 | 321 | 292 | 350 | 1510 | 597 |
| Кошехабльский район | 38 | 56 | 71 | 56 | 67 | 89 | 106 | 133 |
| Красногвардейский район | 70 | 52 | 49 | 36 | 12 | 11 | 15 | 10 |
| Майкопский район | 129 | 168 | 174 | 187 | 149 | 199 | 223 | 199 |
| Тахтамукайский район | 28 | 183 | 383 | 467 | 144 | 490 | 378 | 358 |
| Теучежский район | 132 | 60 | 79 | 87 | 78 | 76 | 89 | 856 |
| Шовгеновский район | 23 | 4 | 15 | 10 | 12 | 6 | 7 | 7 |
| г. Адыгейск | - | 4 | 6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,03 | - |

Данное обстоятельство во многом объясняется сложившейся системой хозяйствования в районе: доминированием малых предприятий, составляющих около 85% всего объема промышленного производства в районе. Их общее количество за период с 2000-2006 гг. сократилось с 32 до 26, из них из них 10 работают в сфере сельского хозяйства, 9 – в промышленности. Удельный вес малых предприятий, работающих в сфере торговли и общественного питания, низок и составляет лишь 15% (4 предприятия), несмотря на то, что именно эта деятельность имеет сравнительно простой способ организации деятельности и высокую скорость окупаемости. Малые предприятия района обеспечивают рабочими местами 200 человек населения. Несмотря на уменьшение количества малых предприятий, объемы произведенной ими продукции выросли за 6 лет в 2 раза и составили 74,9 млн. рублей, из них 32,6 млн. рублей (43,5%) обеспечивают предприятия промышленного производства.

Инвестиционная привлекательность района остается невысокой. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2006 году в районе равнялся 38 млн. рублей, что ниже аналогичного показателя за 2000 год – 40,6 млн. рублей. Размер инвестиций на душу населения в районе равняется 2,4 тыс.рублей. Инвестиции в основной капитал в районе составляют лишь 5% от ВРП района, при критическом уровне экономической безопасности, установленном МЧС России в 20%. Основная часть инвестиций направлена на поддержку сельского хозяйства. В 2006 году наибольший объем инвестиций был направлен в Хатажукаевское сельское поселение – 20, 6 млн. рублей, или 54%.

Динамическое развитие реального сектора экономики района тормозится износом производственных мощностей и ухудшением качественных показателей их работы. Стоимость основных фондов на территории района на 2006 год составила 44,8 млн. рублей, из которых большая часть сконцентрирована в пищевой промышленности – 33,5 млн. рублей. Коэффициент обновления основных фондов в районе равняется 4,7, при коэффициенте ликвидации – 0,1. Более 75% имеющихся основных фондов полностью амортизированы и требуют замены. Из отраслей промышленности наибольший износ основных фондов характерен для пищевой промышленности – 76,3%.

### Рынок труда.

По данным 2006 года численность трудоспособного населения в районе составила 8782 человек, или 55,3% общей численности населения. Численность экономически активного населения за тот же период составила 7330 человек, или 83,5% от численности трудоспособного населения.

Результатом долговременных процессов депопуляции и старения населения стало сокращение численности трудоспособного контингента граждан, а также экономически активного населения района. Его численность сократилась за последние 5 лет более чем на 11% (табл. 4.3).

Табл. 4.3.

Общая характеристика рынка труда Шовгеновского района Республики Адыгея.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 к 2002,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения, чел | 8253 | 7300 | 7300 | 7330 | 7330 | 7330 | 88,8 |
| Численность безработных, чел | 340 | 901 | 1252 | 1041 | 913 | 1068 | 312,,9 |
| Уровень безработицы, % | 4,1 | 12,3 | 17,2 | 14,2 | 12,4 | 14,6 | 356,1 |

Большой проблемой в районе остается проблемы безработицы, масштабы которой в последние годы в районе велики и  имеют общую тенденцию к росту. На 01.01.2008 года на учете в Центре занятости населения Шовгеновского района, в качестве ищущих работу, состоят 2333 человека, из них 45,8% или 1068 человек, составляют граждане, не занятые трудовой деятельностью. Таким образом, в 2002 году официальная численность безработных в районе составляла 340 человек, а уровень безработицы по методике определения МОТ 4,1%, а в 2006 году данные показатель достиг уже 14,6%, а абсолютное число безработных – 1068 человек. Доля безработных, незанятых трудовой деятельностью и учебой, в общей численности экономически активного населения района составляет 30,9%. Для района характерен недопустимо высокий уровень безработицы (по критериям безопасности МЧС России уровень общей безработицы выше 10% является критическим). Данное обстоятельство в первую очередь вызвано неустойчивым финансовым положением основных промышленных предприятий района и в целом его экономической системы, несформированностью рынка труда. Преодоление безработицы является одним из стратегических направлений развития района.

За 2007 год под массовое сокращение попали 45 человек в СХПК «Победа», 12 человек – Шовгеновской ЦРБ, 6 человек – в ГУ РА «Адыгеясельлес», 8 человек – Шовгеновском почтамте и 18 работников  Шовгеновского райвоенкомата.

Наиболее острой проблемой для Шовгеновского рынка труда является скрытая безработица, когда фактически безработные причисляются экономически активному населению, а также не соответствия спада производства размеру занятости излишней рабочей силы. Сегодня общая скрытая безработица составляет 19,2%.

Большая часть экономически активного населения района занята в сфере экономики, однако тенденция общего уменьшения трудоспособного контингента нашла отражение и в уменьшении численности занятых в экономике. Аграрная специализация района находит отражение и на рынке труда: в структуре занятых устойчиво доминирует сельское хозяйство –57%. По другим видам деятельности выделяется бюджетная сфера – 30%. В промышленности района занято 194 человека или 3,3% всех занятых в экономике (табл.4.4).

Табл. 4.4.

Распределение численности

занятого населения Шовгеновского района по отраслям экономики

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 в 2002, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | 6410 | 6396 | 6388 | 6475 | 6059 | 5966 | 93,1 |
| в т.ч. по основным отраслям хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | 3544 | 3512 | 3489 | 3741 | 3512 | 3400 | 95,9 |
| Промышленность | 242 | 238 | 236 | 217 | 189 | 194 | 80,2 |
| Бюджетная сфера | 1896 | 1894 | 1892 | 1886 | 1761 | 1761 | 92,9 |
| Строительство | 101 | 98 | 96 | 116 | 100 | 100 | 99,0 |
| Транспорт | - | - | - | - | - | - | - |
| связь | 47 | 42 | 40 | 45 | 53 | 53 | 112,7 |
| торговля | - | - | 66 | 44 | 44 | 44 | - |

В условиях рыночных отношений многие вынуждены, кроме основной, единственной, работы искать дополнительные источники дохода.

Основными рычагами воздействия для решения вопросов трудоустройства и занятости населения района являются: создание нормального инвестиционного климата, привлечение инвесторов для развития предприятий всех форм собственности и прекращение необоснованного осуществления процедуры банкротства предприятий и хозяйств района.

## Промышленность.

По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) число учтенных хозяйствующих субъектов всех отраслей промышленности (предприятий, организаций, филиалов и других обособленных подразделений) на начало 2007 года составило в Шовгеновском  районе 9 единиц.

Промышленность района в последние 4 года, демонстрирует высокие темпы роста. Так, в 2003 году объем произведенной продукции составлял 5,9 млн. рублей, тогда как в 2006 году – 45,8 млн. рублей, а за январь - декабрь 2007 года общий объем промышленного производства составил 115,1 млн. руб., что выше аналогичного показателя 2006 года в 2,9 раза. (таблица 5.1, 5.2).

Табл. 5.1.

Основные показатели работы  промышленности

Шовгеновского  района, 2002-2006

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число предприятий | - | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Объем продукции, млн. руб. | - | 5,9 | 4,7 | 35,7 | 45,8 | 115,1 |
| Численность промышленно-производственного персонала | - | 0,381 | 0,350 | 0,217 | 0,189 |  |
| Прибыль (убыток), млн.руб. | - | -24,3 | -3,3 | -2,9 | -1,7 |  |

Табл. 5.2.

Основные показатели работы промышленных предприятий

Шовгеновского района за 2006-2007гг.

| Наименование предприятий | Прогноз на 2007 г | Фактическое выполнение, тыс. руб: |  | Процент выполнения прогнозных показателей | Темп роста (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007г | 2006 г |  |  |
| Всего крупные и малые предприятия | 28036,9 | 115113,0 | 39741,7 | В 4,1 раза | В 4,0 раза |
| В т.ч. крупные | 2313,3 | 260,0 | 2197,7 | 11,2 | 43,9 |
| Из них: ПО хлебозавод «Шовгеновский» | - | 260,0 | 1178,7 | - | 22,0 |
| Пенькозавод «Шовгеновский» | 2313,0 | - | 1019,0 | - | - |
| Малые предприятия, всего: | 25723,6 | 114853,0 | 37544,0 | в 4,5 раза | в 4,1 раза |
| В т.ч. ООО «Адыгея – Паркет» | 3116,6 | 6193,0 | 5035,0 | 198,7 | 125,6 |
| ООО «Биокон» | 1304,0 | - | 685,0 | - | - |
| ООО «Патоков» | 9843,0 | 12504,0 | 11525,0 | 127,0 | 108,5 |
| ЗАО «Молзавод Шовгеновский» | 11460,0 | 90702,0 | 17247,0 | в 7,9 раза | в 5,2 раза |
| ООО «Шовгеновский кирпичный завод» | - | 4333,0 | 2012,0 | - | 161,6 |
| Частные мини-пекарни | - | 1121,0 | 1040,0 | - | 107,8 |
| Подсобные предприятия, всего | 12497,2 | 16082,8 | 15796,9 | 126,8 | 108,7 |
| В т.ч. СХПК «Победа» (хлеб) | 506,3 | 59,0 | 495,9 | 11,7 | 13,0 |
| ГУП РА « Шовгеновский ДРСУ» | 8264,2 | 11139,8 | 11981,0 | 134,8 | 104,3 |
| МП «Жилкомсервис» | 3544,2 | 4694,0 | 3150,0 | 132,4 | 116,4 |
| Редакция газеты «Заря» | 182,5 | 190,0 | 170,0 | 104,1 | 104,2 |

В целом рост промышленного производства произошел в основном благодаря реорганизации основных предприятий района. В конце 2005 года ПО хлебозавод «Шовгеновский» был выкуплен ООО «Дондуковский элеватор», которое планирует вложить средства в реконструкции и газификацию производства, что позволит увеличить не только производственные мощности, но и улучшить качество и ассортимент выпускаемой продукции.

В результате завершения конкурсного производства на ОАО «Молзавод «Шовгеновский», в 2005 году было создано новое предприятие ЗАО «Молзавод «Шовгеновский», выкупившее его мощности, при этом сохранился профиль предприятия. Был проведён капитальный ремонт зданий и технологического оборудования, получены соответствующие сертификаты на производство молочной продукции, заключены договора с хозяйствами на поставку сырья.

В 2007 году ликвидировано ООО пенькозавод «Шовгеновский». В настоящее время на его базе создаётся новое предприятие – ООО «Адыгеяпеньковолокно» - дочернее предприятие  Майкопской шпагатной фабрики. Для обеспечения бесперебойной работы  нового предприятия на 2008 год уже выделены площади под посевы конопли, заключены  прямые договора  с сельхозтоваропроизводителями района.

В районе сложилась устойчивая отраслевая структура промышленного производства с полным доминированием пищевой промышленности, которая производит более 90%  объемов промышленного производства и укрепляет свои позиции как на местном, так и на региональном рынке. Промышленность строительных материалов обеспечивает лишь 8,2% объемов, а лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – 1,2% соответственно (рис. 5.1.)

Рис. 5.1.

Отраслевая структура промышленного производства Шовгеновского района, 2006 г.

Фактическая монопрофильность промышленной структуры района во многом стала причиной затянувшегося на длительное время периода стагнации производства. Выход пищевой промышленности района из кризиса произошел только после стабилизации сельхозпроизводства.

Основными предприятиями пищевой промышленности в районе являются ЗАО «Молзавод Шовгеновский», ПО хлебозавод «Шовгеновский», ООО Патоков, ООО «Биокон». Данными предприятиями в 2006 году было произведено продукции на сумму 24,8 млн. рублей. Пищевая промышленность района демонстрирует высокие темпы роста (в 2006 году объем произведенной продукции вырос в 2раза), прибыльности и уровня рентабельности (табл. 5.3).

Табл. 5.3.

Основные показатели работы пищевой промышленности

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число предприятий | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Объем продукции, млн. руб. | 9,6 | 13,9 | 19,9 | 11,4 | 10,8 | 24,8 |
| Численность промышленно-производственного персонала, чел. | 58 | 79 | 83 | 35 | 36 | 59 |
| в том числе рабочих | 46 | 57 | 64 | 26 | 27 | 48 |
| Прибыль (убыток), млн. руб. | 1,2 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 1,4 | 4,1 |
| Уровень рентабельности, % | 12 | 14 | 16 | 13 | 12 | 16 |

ПО хлебозавод «Шовгеновский» в 2006 году было выпущено 115,7 т. хлебобулочных изделий, что намного ниже уровня 2005 году в 534,0 т. Хлебозавод работает не на полную мощность (коэффициент использования мощностей – 27%), одной из причин чего является  нехватка оборотных средств и высокий износ основных фондов.

Возобновил производственную деятельность ЗАО Молзавод «Шовгеновский», в производимой номенклатуре которого различные сыры, масло крестьянское, молочная продукция и т.д. В 2007 году предприятием было произведено 17,5 т. животного масла ( в 2003 году – лишь 0,6 т.) и 764 т. сыров (в 2003 году – 7,6 т). Предприятие имеет значительные возможности расширения производства и может стать одним из важных, бюджетообразующих предприятий района. Перерабатываемая заводом продукция завозится из соседних районов Краснодарского края, что не способствует повышению рентабельности производства и снижению себестоимости выпускаемой продукции. В этих целях Агрокомплексом «Шовгеновский», в состав которого входит ЗАО «Молзавод Шовгеновский», принимаются действенные меры по созданию дойного стада и развитию животноводства.

ООО «Патоков» специализируется на производстве колбасных изделий и полуфабрикатов, которых в 2007 году было выпущено 95,3 т. Имеющиеся мощности предприятия загружены практически полностью – на 95%. Реализация продукции осуществляется в магазинах ООО «Патоков» на территории Республики Адыгея.

ООО «Биокон» специализируется на выпуске соков и консервированной продукции: в 2006 году предприятием было произведено 146,0 усл. банок консервов ( из них 100% - овощные консервы) и 6,9 тыс.дал. соков. Из-за высокой себестоимости алкогольной продукции (вина) и нерентабельности производства предприятие аннулировало лицензию на право его приготовления. Производственные мощности предприятия на 2007 г. использовались лишь на 10%. Продукция предприятия предназначена для потребления на местном рынке и большая часть готовой продукции отгружается в Республику Адыгея и Краснодарский край.

Промышленность строительных материалов представлена в районе двумя предприятиями – ООО «Шовгеновский кирпичный завод», который начал производственную деятельность 2005 году и ГУП РА «Шовгеновский ДРСУ». В отрасли в 2006 году было произведено продукции на 5,8 млн. рублей, что ниже уровня 2005 году в 10,9 тыс. тонн. Спад объемов наблюдается в отрасли с 2002 года и в основном он связан с уменьшением добычи песчано-гравийной смеси ГУП РА «Шовгеновский ДРСУ» (табл. 5.4).

Табл. 5.4.

Основные показатели работы промышленности строительных материалов

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число предприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Объем продукции, млн. руб. | 10,6 | 14,0 | 12,3 | 11,6 | 10,9 | 5,8 |
| Численность промышленно-производственного персонала, чел. | 80 | 78 | 81 | 82 | 97 | 88 |
| в том числе рабочих | 72 | 71 | 73 | 74 | 85 | 81 |
| Прибыль (убыток), млн. руб. | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 1,6 |
| Уровень рентабельности, % | 14,0 | 19,1 | 17,5 | 16,4 | 14,9 | 13,6 |
| Производство продукции: |  |  |  |  |  |  |
| - кирпич, млн. шт. |  |  |  |  | 0,36 | 0,75 |
| -нерудные строительные материалы, тыс. м3 | 28,9 | 32,5 | 31,2 | 29,7 | 28,5 | 20,4 |

ООО «Шовгеновский кирпичный завод» в 2007 году выпустило 1340,0 тыс. штук кирпича ПЛ 100 на сумму 4333,0 тыс. рублей, который из-за его высокого качества и приемлемой цены пользуется большим спросом у   покупателей. Основным рынком сбыта продукции является территория Республики Адыгея и Краснодарского края. Темп роста производства по сравнению с 2006 годом составил 161,6 %. Производственные мощности предприятия загружены на 100%

АБЗ ГУП РА «Шовгеновский ДРСУ» в том же году произведено  21,2 тыс. кубических метров гравийно-песчаной смеси и щебня, 11415,0 тонн асфальта на сумму 11139,8 тыс. рублей, что составляет 134,8 % к годовых прогнозных показателей.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность в районе представлена предприятием ООО «Адыгея-Паркет». Предприятие демонстрирует стабильные темпы роста объемов производства,  прибыльности и уровня рентабельности производства (табл. 5.5.).

Табл. 5.5.

Основные показатели работы лесной, деревообрабатывающей

и целлюлозно-бумажной промышленности

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число предприятий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем продукции, млн. руб. | 0,47 | 1,14 | 3,22 | 4,2 | 4,5 | 5,9 | 6,2 |
| Численность промышленно-производственного персонала, чел. | 17 | 17 | 19 | 23 | 36 | 50 |  |
| в том числе рабочих | 12 | 12 | 14 | 19 | 31 | 44 |  |
| Прибыль (убыток), млн. руб. | 0,15 | 0,36 | 1,03 | 1,34 | 1,44 | 1,8 |  |
| Уровень рентабельности, % | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 |  |
| Производство продукции: паркет | 1,1 | 2,6 | 6,7 | 8,7 | 9,3 | 12,2 | 14,8 |

Объем производства в 2007 году составил 6193,0 тыс. руб. Выпущено 14850,0 м2 паркета, что на 2309 м2 больше, чем за аналогичный период 2006 года. Темп роста по сравнению с 2006 годом составил 125,6%. Паркет отличается высоким качеством и реализуется за пределами Шовгеновского района и республики. Отгрузку продукции осуществляют в г. Москву и г. Санкт-Петербург.

Основные промышленные мощности района сконцентрированы в Хакуринохабльском, Мамхегском с/п и частично в Заревском с/п. В остальных промышленное производство отсутствует.

## Сельское хозяйство.

Шовгеновский район находится в северной части республики Адыгея, на плодородных землях и обладает  весьма благоприятными агроклиматическими условиями для возделывания широкого спектра сельскохозяйственных культур.  Сельское хозяйство является основой экономики района  и демонстрирует одни из самых высоких в республике показателей урожайности и производительности.  С начала рыночных преобразований сельское хозяйство района пришло в упадок и находилось в стадии длительного кризиса. В настоящее время  сельхозпроизводство начинает восстанавливать утраченные позиции, техническую мощность и  вооруженность, наращивать темпы производства. На территории района получает активное развитие приоритетный национальный проект «Развитие АПК».

В 2006 году сельское хозяйство обеспечивало более 70% ВРП района, при этом наибольший вес  формирование объемов сельскохозяйственного производства в районе вносили такие сельские поселения как Заревское и  Хакуринохабльское.   В 2006 году в районе собрано  около 14,6% сбора зерновых и зернобобовых культур, около 13,8% подсолнечника, 11,3% овощей, 13,0% картофеля, произведено 5,5% мяса, надоено 13,8% молока от объемов в целом по республике.

В Шовгеновском муниципальном образовании сельскохозяйственные угодья составляют 42,1 тыс. га, или 80,8% общей площади района. В структуре сельхозугодий в районе велика доля пашни - 83,4%. Сенокосы и пастбища, т.е. естественные кормовые угодья, занимают 18,8%, а многолетние насаждения – примерно 0,8% (табл. 6.1).

Табл. 6.1.

Наличие сельскохозяйственных

угодий в Шовгеновском  районе , 2005 год, тыс.га

| Общая площадь | 52143 |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| Сельскохозяйственные угодья | 42111 |
| в т.ч. |  |
| Пашня | 35121 |
| Залежь | - |
| Многолетние насаждения | 338 |
| Сенокосы | 7 |
| Пастбища | 6645 |

Переход на рыночную систему ведения хозяйства в районе сопровождался ростом  крестьянских (фермерских) хозяйств до 323 в 1998 году, а затем резким падением до 76 в 2000 г. В 2006 году на территории района было зарегистрировано уже 112 КФХ, с общей площадью предоставленных им земель 7598 га, со средним наделом  земель в 67,8 га.

На территории района действуют  7 сельскохозяйственных обществ с ограниченной ответственностью, 8 производственных коллективов, 9 прочих сельхозорганизаций и 112 крестьянских хозяйств. В собственности сельхозорганизаций находится до 60% всех сельхозугодий района или 12618 га земли.

Объемы производства продукции сельского хозяйства в районе устойчиво повышаются, особенно выделяются темпами роста последние годы. Можно говорить о значительных положительных сдвигах в развитии отрасли. В 2007 году объем производимой продукции в отрасли составил 728, 2 млн. рублей, в то время как в 2006 году аналогичный показатель по району составлял 516,9 млн. рублей, т.е темпы роста в 2007 году по отношению к 2006 составили 140,9% (табл. 6.2).

Табл. 6.2.

Динамика производства продукции сельского хозяйства

в Шовгеновском районе по формам собственности.

|  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| С/х организации | 102,9 | 38,1 | 107,0 | 38,8 | 139,9 | 56,1 | 96,2 | 20,4 | 119,9 | 23,2 |
| Хозяйства населения | 135,7 | 50,3 | 144,9 | 52,5 | 94,2 | 37,8 | 271,8 | 57,8 | 288,8 | 55,9 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 31,3 | 11,6 | 23,9 | 8,7 | 15,4 | 6,2 | 102,6 | 21,8 | 108,2 | 20,9 |
| Всего по району | 269,9 | 100 | 275,8 | 100 | 249,5 | 100 | 470,6 | 100 | 516,9 | 100 |

Несмотря на низкий удельный вес хозяйств населения хозяйств  в земельной площади, они обеспечивают в последние годы до 55,9 % производства сельхозпродукции.  Результатом государственной поддержки и реформ стало увеличение роли крестьянских фермерских хозяйств в производстве до 20,9%.  Удельный вес сельхозорганизаций снизился с 38,1% в 2002 году до 23,2% в отчетном 2006 году.

Обвальное сокращение поголовья практически всех видов сельскохозяйственных животных в первой половине 90-х годов привело к  резкому уменьшению доли продукции животноводства в сельхозпроизводстве. К настоящему времени доля животноводства в сельхозпроизводстве колеблется в районе 40%.

В товарной структуре сельхозпроизводителей за рассматриваемый период также произошли изменения. Так, за последние годы в крестьянских фермерских  хозяйствах переориентировались на производство продукции растениеводства: удельный вес продукции животноводства сократился с 90,1% до 19,5%. Несколько повышенной долей животноводства выделяются лишь хозяйства населения (табл. 6.3).

Табл.6.3.

Продукция сельского хозяйства в фактически действующих ценах, млн. рублей

|  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Млн. руб | % | Млн. руб | % | Млн. руб | % | Млн. руб | % | Млн. руб | % |
| Все категории хозяйств | 269,9 | 100 | 275,8 | 100 | 249,5 | 100 | 470,6 | 100 | 516,9 | 100 |
| растениеводство | 144,9 | 53,7 | 157,9 | 57,3 | 161,3 | 64,6 | 268,4 | 57,0 | 296,4 | 57,3 |
| животноводство | 125,0 | 46,3 | 117,9 | 42,7 | 88,2 | 35,4 | 202,2 | 43,0 | 220,6 | 42,7 |
| Сельхозорганизации | 102,9 | 100 | 107,0 | 100 | 139,9 | 100 | 96,2 | 100 | 119,9 | 100 |
| растениеводство | 92,5 | 89,9 | 98,3 | 91,9 | 125,7 | 89,8 | 87,7 | 91,2 | 110,8 | 92,4 |
| животноводство | 10,4 | 10,1 | 8,7 | 8,1 | 14,2 | 10,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 7,6 |
| Хозяйства населения | 135,7 | 100 | 144,9 | 100 | 94,2 | 100 | 271,8 | 100 | 288,8 | 100 |
| растениеводство | 49,3 | 36,3 | 57,6 | 39,7 | 33,8 | 35,9 | 96,8 | 35,6 | 98,5 | 34,1 |
| животноводство | 86,4 | 63,7 | 87,3 | 60,2 | 60,4 | 64,1 | 175,0 | 64,4 | 190,3 | 65,9 |
| Крестьянские хозяйства | 31,3 | 100 | 23,9 | 100 | 15,4 | 100 | 102,6 | 100 | 108,2 | 100 |
| растениеводство | 3,1 | 9,9 | 2,0 | 8,4 | 1,8 | 11,7 | 83,9 | 81,8 | 87,1 | 80,5 |
| животноводство | 28,2 | 90,1 | 21,9 | 91,6 | 13,6 | 88,3 | 18,7 | 18,2 | 21,2 | 19,5 |

Таким образом, если продукция растениеводства в различных объемах производиться практически во всех категориях хозяйств, то животноводство практически полностью сконцентрировано в хозяйствах населения  (рис. 6.1.)

Рис. 6.1. Производство продукции растениеводства и животноводства по категориям хозяйств, 2006 г.

Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности, ведет к зависимости района от ввоза извне целого ряда видов животноводческой продукции, недостаточному потреблению населением высокоценного белка животного происхождения, практически прекратившемуся внесению в почву органических удобрений и т.д.

Практически все сельхозорганизации, действующие на территории, имеют зерново-животноводческий профиль производства. Предприятия характеризуются различными наделами предоставленных земель – от 791га – ООО «Возрождений» до 3871 га в СХПК «Победа»  (находится в стадии банкротства, конкурсное управление осуществляет ООО «Агроресурс») (табл. 6.4).

Табл. 6.4.

Сельскохозяйственные предприятия Шовгеновского района на 1.01. 2007 г.

| наименование | местоположение | Объем производства по итогам 2006 г, млн. руб. |  | Площадь предоставленных земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | растениеводство | животноводство |  |
| ООО «Рассвет» | х. Семено-Макаренский | 7,6 | 4,6 | 969 |
| ООО «Премиум» | х. Свободный труд | 8,5 | 5,7 | 1180 |
| ООО «Агрокомплекс Шовгеновский» | а. Хакуринохабль | 5,9 | 0,4 | 977 |
| ООО «Заря» | п.Зарево | 17,6 | 1,7 | 1965 |
| СХПК «Победа» | х.Дукмасов |  |  | 3871 |
| СПА «Животновод» | х. Дорошенко | 20,4 | 1,1 | 1387 |
| ООО «Возрождение» | х.Михайлов | 6,3 | - | 791 |

### Растениеводство.

В 2007 году на долю продукции растениеводства в объеме сельскохозяйственного производства приходилось 480,5 млн.рублей. Природные условия Шовгеновского района благоприятны для возделывания большинства земледельческих культур умеренного климатического пояса. В районе сочетаются возделывание зерновых, технических, кормовых, овощебахчевых культур (табл.  6.5, рис. 6.2.).

Табл. 6.5.

Посевы основных  сельскохозяйственных культур  Шовгеновского  района

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Вся посевная площадь тыс.га % | 27,5 | 24,4 | 28,1 | 25,0 | 28,4 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Зерновые культуры, тыс.га % | 15,9 | 10,1 | 15,6 | 13,2 | 13,3 |
|  | 57,8 | 41,4 | 55,5 | 52,8 | 46,8 |
| Технические культуры тыс.га % | 6,7 | 10,7 | 9,3 | 9,8 | 12,6 |
|  | 24,4 | 43,8 | 33,1 | 39,2 | 44,4 |
| Овощи* тыс.га % | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
|  | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 |
| Бахчи тыс.га % | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 |
|  | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 0,8 | 2,1 |
| Кормовые культуры тыс.га % | 4,1 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 1,5 |
|  | 14,9 | 11,5 | 8,9 | 6,8 | 5,3 |

* - без семенников

Рис. 6.2. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур Шовгеновского  района, все категории хозяйств, %

За последние годы в посевных площадях района наблюдается рост технических культур, как следствие их высокой товарности и продуктивности. Так, в 2006 году под ними было засеяно более 44% площади и по  данному показателю район занимает одно из первых мест в республике. На данном фоне незначительно сократились посевные площади под зерновыми и кормовыми культурами.

Под влиянием различий в степени товарности продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, в потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация землевладений на производстве важнейших видов сельскохозяйственной продукции. Так, сельскохозяйственные предприятия доминируют в  возделывании кормовых, также высока их доля в производстве зерновых и технических культур. В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось доминантное  производство овощных культур. Крестьянские фермерские хозяйства ориентируются на товарное производство, поэтому доминируют в посевах технических культур, наращивают площади по посеву овощей и зерновых (табл. 6.6, рис. 6.3).

Табл. 6.6.

Структура посевных площадей по категориям хозяйств

|  | 2002г. |  |  | 2006г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с/х организации | хоз-ва населения | КФХ | с/х организации | хоз-ва населения | КФХ |
| Всего, тыс. га % | 19,1 | 2,6 | 8,4 | 13,1 | 2,5 | 16,0 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Зерновые тыс.га % | 11,5 | 1,1 | 4,4 | 6,3 | 1,1 | 7,0 |
|  | 60,2 | 42,3 | 52,4 | 48,1 | 44,0 | 43,8 |
| Технические тыс.га % | 3,8 | 0,3 | 2,9 | 5,7 | 0,1 | 6,9 |
|  | 19,9 | 11,5 | 34,5 | 43,8 | 4,0 | 43,1 |
| Картофель тыс.га % | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - |
|  | - | 23,1 | - | - | 24,0 | - |
| Овощи тыс.га % | 0,1 | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,4 |
|  | 0,5 | 23,1 | - | - | 24,0 | 2,5 |
| Бахчи тыс.га % | 0,4 | - | 0,3 | - | - | 0,6 |
|  | 2,1 | - | 3,6 | - | - | 3,7 |
| Кормовые тыс.га % | 3,3 | - | 0,8 | 1,1 | - | 0,4 |
|  | 17,3 | - | 9,5 | 8,4 | - | 2,5 |

Рис. 6.3. Структура посевных площадей по основным зерновым культурам и категориям хозяйств.

Зерновые культуры. Зерно является основным продовольственным продуктом населения Шовгеновского района, 7сырьем для многих отраслей пищевой промышленности. Посевная площадь под зерновыми культурами последнее время  колебалась от 15,9 тыс. га в 2002 году до  10,1 тыс. га в 2003 году. В 2006 под зерновыми было засеяно 13,3 тыс. га земель (табл. 6.7).

Табл. 6.7.

Структура посевных площадей зерновых культур в Шовгеновском районе

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые культуры, тыс.га | 15,9 | 10,1 | 15,6 | 13,2 | 13,3 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| озимые зерновые, тыс. га | 13,2 | 7,9 | 13,5 | 12,2 | 11,8 |
| % | 83,0 | 78,2 | 86,4 | 92,4 | 88,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Пшеница, тыс. га | 9,3 | 6,1 | 10,1 | 9,8 | 9,1 |
| % | 70,5 | 77,2 | 74,8 | 80,3 | 77,1 |
| р о ж ь, тыс. га | 3,9 | 1,8 | 2,6 | 2,4 | 2,7 |
| % | 29,5 | 22,8 | 19,3 | 19,77 | 22,9 |
| яровые зерновые, тыс. га | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | 1,5 |
| % | 17,0 | 21,8 | 13,5 | 7,6 | 11,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Пшеница, га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| % | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 10,0 | 2,7 |
| я ч м е н ь, га | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
| % | 3,7 | 9,1 | 4,7 | 10,0 |  |
| р и с, га % | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  | 14,3 | 20,0 | 3,5 |

Основной зернового хозяйства района являются озимые культуры, на долю которых в последние годы приходилось от 83 до 92% всех посевов зерновых. В 2006 году озимыми было засеяно 11,8 тыс. га или 88,7% площади посевов зерновых. Из озимых культур особенно велика роль озимой пшеницы, культуры  отличающейся высокой урожайностью, эффективностью и конкурентоспособностью, на её посевы приходится до 77% всех посевов озимых. Получает распространение и такая озимая культура как рожь. 	Яровые культуры распространения в районе не получают.

Валовые сборы зерна в районе резко упали в период социально-экономического кризиса  в 1998 году достигнув 27,4 тыс.тонн при урожайности 24,7 ц/га. Однако за последние годы сборы зерна в районе увеличиваются и в  2007 году  составили 71,2 тыс. тонн при урожайности 49,0 ц/га (табл. 6.8).

Табл. 6.8.

Изменение валового сбора и урожайности  зерновых культур в хозяйствах всех категорий собственности.

|  | 1991 | 1998 | 2004 | 2006 г. | 2007г. | 2007 к 1991,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый сбор зерна, тыс.тонн | 53,5 | 27,4 | 54,0 | 54,0 | 71,2 | 133,1 |
| Урожайность, ц/га | 33,5 | 24,7 | 34,2 | 37,5 | 49,0 | 146,3 |

Основную часть сбора зерновых культур обеспечивают крестьянские (фермерские) хозяйства – более 51% валового сбора, и сельхозорганизации – 43%. (табл. 6.9.).

Табл.6.9.

Валовой сбор и урожайность основных зерновых культур за 2006г. по хозяйствам различных категорий Шовгеновского  района

|  | Хозяйства всех категорий | Сельхозор-ганизации | Хозяйства населения | Крестьян-ские хозяйства 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые культуры, всего |  |  |  |  |
| Валовой сбор, тонн | 54,0 | 23,7 | 2,7 | 27,6 |
| Урожайность, центнеров/га | 37,5 | 37,7 | 24,9 | 39,9 |
| Пшеница (озимая и яровая) |  |  |  |  |
| Валовой сбор, тонн | 37,4 | 16,9 | - | 20,5 |
| Урожайность, центнеров/га | 39,8 | 38,9 | - | 40,1 |
| Рис |  |  |  |  |
| Валовой сбор, тонн | 1,1 | 0,5 | - | 0,6 |
| Урожайность, центнеров/га | 30,0 | 30,0 | - | 30,2 |

Сельхозорганизации с основной массе занимаются возделыванием озимых зерновых, в частности пшеницы и ячменя. Зерно является стратегически важной культурой в районе, в значительной степени обеспечивающей продовольственную безопасность, поэтому, несмотря на наличие объективных факторов, снижающих доходность этой культуры, сельхозтоваропроизводители  нацелены  наращивать производство зерновых, обеспечивающих расширенное воспроизводство зернового хозяйства и подъем животноводства (табл. 6.10).

Табл.6.10.

Валовые объемы и перспективы производства зерновых в сельхозорганизациях  Шовгеновского района.

|  | Озимая пшеница |  | Озимый ячмень |  | Овес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | Перспектива 2012 | 2006 | Перспектива 2012 | 2006 | Перспектива 2012 |
| ООО «Рассвет» | 690 | 1000 | 570 | 1000 | - | - |
| ООО «Премиум» | 869 | 950 | 722 | 560 | - | - |
| ООО «Агрокомплекс Шовгеновский» | 690 | 1000 | 570 | 1000 |  |  |
| ООО «Заря» | 2285 | 2400 | 869 | 840 | 141 | 175 |
| СПА «Животновод» | 5284 | 5200 | - | 550 | - | - |

Для стабилизации растениеводческой отрасли в Республике, традиционно зерновые хозяйства стабильно планируют  увеличение  валового объема зерна, наряду с возделыванием высокодоходных культур: сои, рапса, зерновой кукурузы.

Технические культуры. Значение технических культур в растениеводстве района повышается с каждым годом.

В 2006 году под техническими культурами было засеяно 12,6 тыс.га посевной площади или 44,8%, к 2007 году данный показатель несколько снизился и составил 9,9 тыс.га. На территории района выращивают такие технические культуры как подсолнечник, рапс, соя, конопля (табл. 6.11).  Технические культуры  отличаются высокой степенью товарности, поэтому их посевы в основном концентрируются в  крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельхозорганизациях.

Табл. 6.11.

Структура посевных площадей технических культур в Шовгеновском районе

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические культуры, тыс.га | 7,0 | 10,7 | 9,3 | 9,8 | 12,6 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Рапс, тыс. га | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,4 |
| % | 4,2 | 1,9 | 10,7 | 5,1 | 3,2 |
| Подсолнечник, тыс. га | 6,1 | 10,1 | 7,5 | 6,9 | 11,0 |
| % | 87,1 | 94,4 | 80,6 | 70,4 | 87,3 |
| сахарная свекла, тыс. га | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - |
| % | 4,2 | 1,9 | 1,1 |  |  |
| соя, га | - | - | 0,5 | 2,2 | 1,2 |
| % |  |  | 5,4 | 22,4 | 9,5 |
| конопля, га | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| % | 4,2 | 1,9 | 2,1 | 2,0 |  |

Основной технической культурой в районе остается подсолнечник – одна из самых рентабельных культур в регионе. Помимо высококачественного растительного масла он дает прекрасный корм животным с высоким содержанием белков и углеводов. Кроме того, подсолнечник прекрасный медонос – с 1 га площади можно собрать до 100 кг меда. В свою очередь в результате пчелоопыления резко повышается урожайность этого растения. На долю района приходится около 13,8% производства подсолнечника в республике.

Валовые сборы подсолнечника с каждым годом увеличиваются и в 2007 году составили 10017 тонн. Увеличение объемов производства происходит за счет увеличения урожайности подсолнечника, хотя уровень урожайности 90-х годов в районе еще не достигнут  (табл. 6.12).

Табл. 6.12.

Изменение валового сбора и урожайности  подсолнечника в хозяйствах всех категорий собственности.

|  | 1991 | 1999 | 2004 | 2005 г. | 2006 | 2007 | 2007 к 1991,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый сбор, тыс.т. | 3,9 | 7,4 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 10,0 | 256 |
| Урожайность, ц/га | 17,3 | 12,7 | 9,5 | 15,4 | 16,4 | 16,0 | 118,5 |

Повышается в районе интерес к такой культуре как соя. В 2006 году с 1,2 тыс.га было собрано 1,0 тыс. тонны,  при урожайности 8,3 цн/га. Традиционно в районе возделывается конопля, производимая  в основном ради прочного и устойчивого против гниения волокна, идущего на изготовление парусины, брезента, шпагата, канатов. В районе возделывается южная конопля, отличающаяся высокорослостью и высококачественным волокном. В настоящее время после  ликвидации в 2007 году ООО пенькозавод «Шовгеновский на его базе создаётся новое предприятие – ООО «Адыгеяпеньковолокно» - дочернее предприятие  Майкопской шпагатной фабрики, которое будет перерабатывать производимую в районе коноплю. Наибольшие посевы технических культур характерны для ООО «Заря» и СПА «Животновод» (табл. 6.13).

Табл. 6.13.

Валовые объемы и перспективы производства технических культур в сельхозорганизациях Шовгеновского района.

|  | Подсолнечник |  | Соя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | Перспектива 2012 | 2006 | Перспектива 2012 |
| ООО «Рассвет» | 397 | 375 | - | 75 |
| ООО «Премиум» | 424 | 450 | 105 | 125 |
| ООО «Агрокомплекс Шовгеновский» | 397 | 375 | - | 75 |
| ООО «Заря» | 1162 | 900 | 210 | 600 |
| СПА «Животновод» | 900 | 650 |  |  |

За годы рыночных преобразований практически перестали работать такие отрасли сельского хозяйства района как овощеводство и бахчеводство. После социально-экономического кризиса производство овощей свелось к собственному самообеспечению ввиду высоких транспортных и иных издержек и сужения рынка сбыта продукции.

Производство овощей в основном сконцентрировано в хозяйствах населения. В последние годы эта отрасль растениеводства становиться более привлекательной для крестьянских (фермерских) хозяйств, которые в настоящее время производят около 405 тонн овощей и 1941 тонн бахчи.

Значительное сокращение площадей кормовых культур рассматривается как весьма негативный фактор для устойчивого развития. В 2006 году площади под кормовыми культурами в районе составили 1,5 тыс. га, из которых большую часть составляют многолетние травы и кукуруза на силос (табл. 6.14).

Табл. 6.14.

Динамика структуры посевных площадей кормовых

культур в Шовгеновском районе, тыс.га

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кормовые культуры | 4,1 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 1,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| однолетние травы | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| многолетние травы посева прошлых лет и беспокровные травы посева текущего года | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| кукуруза на силос и зеленый корм | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,5 |

### Животноводство.

В Шовгеновском районе получают развитие практически все отрасли животноводства: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. В общем, для района  в течение последних 15 лет была характерна тенденция уменьшения поголовья численности имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных и в 2006 году поголовье КРС в районе составляло 7671 голов, свиней 2230 голов, овец и коз 5417 голов. В 2006 году  в животноводческой отрасли района году наблюдается тенденция  увеличения  поголовья  по всем видам сельскохозяйственных животных, их продуктивности и сохранности (табл. 6.15).

Табл. 6.15.

Динамика поголовья скота Шовгеновского района,

голов (все категории хозяйств)

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 к 2001 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 8407 | 8157 | 7614 | 6668 | 5959 | 7671 | 91,2 |
| - в т. ч. коровы | 4679 | 4447 | 4291 | 3824 | 3430 | 4507 | 96,3 |
| Свиньи | 2134 | 2023 | 1579 | 1114 | 1194 | 2230 | 104,5 |
| Овцы и козы | 3997 | 4826 | 4879 | 4595 | 4145 | 5417 | 135,5 |
| Птица | 64580 | 128693 | 91600 | 73438 | 40627 | 103400 | 160,1 |

Наиболее высокие темпы прироста демонстрируют  наиболее скороспелые отрасли животноводства – поголовье птицы в районе за последние 6 лет увеличилось на 60,1%, поголовье свиней – на 4,5%, поголовье овец и коз – на 35,5%.

Долгое время причиной нестабильности  и снижения поголовья  сельскохозяйственных животных являлось следствие тяжелой финансовой ситуации, недостаточности кормовой базы, неустойчивого положения хозяйств, банкротства некоторых предприятий и связанного с этим  исполнения  долговых обязательств перед кредиторами  за счет продажи скота,  нерентабельности  производства, низкого уровня племенной работы и т.д.

Основная роль в стабилизации ситуации в животноводстве района принадлежит административным реформам и реализации на территории района национального проекта «Развитие АПК». В рамках этого проекта в районе приобретено 888 голов КРС, 143 голов овец, 184 голов свиней и 30500 голов птицы на откорм, работают 2 кредитных и один сельскохозяйственный  снабженческо-сбытовой кооператив. По программе «Ускоренное развитие животноводства» ООО «Заря» и Агрокомплекс «Шовгеновский» открыли кредитные линии на получение долгосрочного кредита, соответственно в сумме 34,0 и 20,0 млн. рублей, для строительства и реконструкции животноводческих комплексов и уже осваивают кредитные средства. В 2008 году планируется восстановить работу молочно-товарной фермы в ООО «Агрокомплекс Шовгеновский» на 800 голов. По этой программе еще два хозяйства – СХООО «Возрождение» и СПА «Животновод» ведут работу с  ОАО «Россельхозбанк» по согласованию залоговой базы и паспортизации имеющихся животноводческих объектов, подготовке проектно-сметной документации на получение кредитов для строительства и реконструкции животноводческих комплексов.

Для укрепления кормовой базы, в каждом сельском поселении   производится выделение земель на увеличение посевов многолетних трав из земель фонда перераспределения. Также принято решение об увеличении площади земель используемых под пастбища (в пределах 1000 га по району).

Сложившаяся структура животноводства Шовгеновского района по категориям хозяйств далека от оптимальной. За период с 2002 по 2006 годы роль сельхозорганизаций в концентрации поголовья сельскохозяйственных животных сократилась. В 2006 году более 90% птицы, 86% поголовья КРС, более 88% поголовья овец и коз,69% лошадей,  40% свиней было сконцентрировано в хозяйствах населения (рис. 6. При этом хозяйства населения отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего рыночного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия, отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

Следует отметить и относительно низкие темпы роста доли крестьянских (фермерских) хозяйств в поголовье сельскохозяйственных животных района.

Колебания и неустойчивость поголовья вызывает погодовые колебания производства продукции животноводства (табл. 6.16).

Табл. 6.16.

Производство основной продукции животноводства

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скот и птица,тонн |  |  |  |  |  |  |
| выращено в живом весе | 2640 | 2750 | 3800 | 1760 | 1850 | 2566 |
| реализовано на убой |  |  |  |  |  |  |
| в живом весе | 2340 | 2550 | 3300 | 1560 | 1540 |  |
| в убойном весе | 1820 | 1820 | 2400 | 1430 | 1420 |  |
| Молоко, тонн | 23300 | 12900 | 12800 | 12000 | 12658 | 15983 |
| Яйца, тыс.штук | 4300 | 4400 | 3800 | 2200 | 3500 |  |
| Шерсть,тонн | 12,0 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 9,2 |  |

Рис. 6.4. Удельный вес категорий хозяйств в содержании поголовья отдельных видов с/х животных, %, 2002 и 2006 гг.

На сегодняшний день район еще не вышел на уровень дорыночного производства продукции животноводства,  так   производство скота на убой составляет около 43% уровня 1991 года, а надои молока – 75% соответственно.

Производство основных продуктов животноводства характеризуется наличием разнонаправленных тенденций в хозяйствах различных категорий: более существенного прироста объемов продукции животноводства в хозяйствах населения и крестьянских фермерских хозяйствах.

Наблюдаются сдвиги и в структуре сельскохозяйственных производителей животноводческой продукции. Значительно сократилось производство животноводческой продукции сельхозорганизациями. Производство молока практически полностью переместилось в хозяйства населения, которые обеспечивают более 90% надоев. Помимо этого, за хозяйствами населения  сохраняется роль основных производителей шерсти в районе – 89%.  (табл. 6.17).

Табл. 6.17.

Производство основной продукции животноводства

по категориям хозяйств Шовгеновского района.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 к 2002,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельхозорганизации |  |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица, тыс.тонн выращено в живом весе | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25,0 |  |
| реализовано на убой |  |  |  |  |  |  |  |
| в живом весе | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | - | - |  |
| в убойном весе | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | - | 77,7 |  |
| Молоко, тыс.тонн | 12,6 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 4,0 |  |
| Яйца, млн.штук | - | - | - | - | - | - |  |
| Шерсть, тонн | - | - | - | - | 0,4 | - |  |
| Хозяйства населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица, тыс.тонн выращено в живом весе | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 77,3 |  |
| реализовано на убой |  |  |  |  |  |  |  |
| в живом весе | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 78,9 |  |
| в убойном весе | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 77,7 |  |
| Молоко, тыс.тонн | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 11,9 | 121,4 |  |
| Яйца, млн.штук | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 80,0 |  |
| Шерсть, тонн | 11,0 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 8,2 | 74,5 |  |
| Крестьянские хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица, тыс.тонн выращено в живом весе | 0,04 | 0,05 | 1,8 | 0,06 | 0,05 | 125,0 |  |
| реализовано на убой |  |  |  |  |  |  |  |
| в живом весе | 0,04 | 0,05 | 1,6 | 0,06 | 0,04 | 100,0 |  |
| в убойном весе | 0,02 | 0,02 | 0,8 | 0,03 | 0,02 | 100,0 |  |
| Молоко, тыс.тонн | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 66,6 |  |
| Яйца, млн.штук | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 100,0 |  |
| Шерсть, тонн | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 100,0 |  |

Скотоводство является важнейшей отраслью  животноводства района как по поголовью, так и по стоимости производимой продукции. Поголовье КРС увеличилось в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 1741 голов.

Свиноводство – важная и скороспелая отрасль животноводства района. Поголовье свиней растет в основном в сельхозорганизациях района.

В районе возрождается овцеводство. За 2007 год поголовье овец и коз увеличилось на 1255 голов.

Птицеводство характеризуется высокой скороспелостью  и в условиях кризисного состояния животноводства  способно в короткие сроки решить проблему удовлетворения  потребностей населения в ряде ценных видах продукции, в частности, диетическом мясе и яйцах. Шовгеновский  район  как район зернового хозяйства имеет все предпосылки для развития крупного товарного  птицеводства.

### Выводы по экономике.

- Шовгеновский район является преимущественно аграрным районом, обеспечивающим  лишь немногим менее 5% ВРП Адыгеи. Район одним из последних в республике вышел из состояния затяжного экономического кризиса и в настоящее время демонстрирует одни из высоких темпов роста ВРП. Основой хозяйственного комплекса является АПК, включающий сельское хозяйство  и пищевую промышленность.

- Главными проблемами развития экономики района на сегодняшний день являются низкая инвестиционная привлекательность территории и высокий процент износа основных фондов.

- Промышленность района демонстрирует высокие темпы роста производства, что во многом объясняется проведенным реорганизациям основных предприятий.

- В районе сложилась монопрофильная специализация промышленного производства, с полным доминированием предприятий пищевой промышленности (до 90% объемов промышленного производства), что не может отвечать требованиям экономической безопасности района и  делает экономику территории зависимой от сельхозпроизводства. Задача диверсификации промышленного производства является одной из главных на расчетную перспективу.

- Основными бюджетообразующими предприятиями района являются крупные предприятия пищевой промышленности: ЗАО «Молзавод Шовгеновский», ПО хлебозавод «Шовгеновский», ООО Патоков, а также ООО «Шовгеновский кирпичный завод», ООО «Адыгея-Паркет», АБЗ ГУП РА «Шовгеновский ДРСУ».

- Благоприятные природные условия, агроклиматические ресурсы, богатейшие ресурсы сельскохозяйственных земель определили аграрную направленность экономики района. Сельское хозяйство является основой хозяйственного комплекса района и демонстрирует высокие показатели урожайности и производительности.

- Сельхозугодия занимают до  80%  общей площади района. В структуре сельхозугодий велика доля пашни – 83,4% и естественных кормовых угодий - 15,8%.

- Структура сельхозпроизводства в районе далека от оптимальной.  Несмотря на низкий удельный вес хозяйств населения в земельной площади, именно они обеспечивают более 55% всего сельхозпроизводства, а в отдельных отраслях полностью доминируют (производство овощей, птицеводство и т.д.). При этом можно  утверждать, что этом хозяйства населения отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего рыночного развития отрасли.

- Растениеводство района представлено возделыванием зерновых, технических, кормовых, овощебахчевых культур. При сохранении приоритета  производства зерновых культур в районе наблюдается и повышенный интерес к техническим культурам, вследствие их высокой товарности и  продуктивности.

- Благоприятные тенденции наблюдаются в животноводстве района: увеличивается поголовье наиболее продуктивных видов сельскохозяйственных животных – птицы, свиней, овец и коз. Основная роль в стабилизации ситуации в животноводстве района принадлежит административным реформам и реализации на территории района национального проекта  «Развитие АПК».

- В целом, сложившаяся структура сельскохозяйственного производства района далека от оптимальной, недостаточно эффективна и ведет к зависимости района от ввоза извне целого ряда видов животноводческой продукции, недостаточному потреблению населением высокоценного белка животного происхождения.

## Социальная сфера.

### Уровень и качество жизни населения.

Уровень и качество  жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом  рынке, в  ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и  степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания

Ключевыми показателями  уровня жизни остаются  денежные доходы населения, служащие основным источником  удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и  разнообразных  услуг.

Увеличение денежных доходов населения является важным фактором стабилизации  экономической системы района, однако, сохраняющийся низкий уровень доходов и  низкие темпы роста данного показателя не позволяют говорить о  повышении уровня жизни населения района.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата, средний размер которой в районе в 2006 году составил 3688,0 руб., а номинальные темпы роста 136,5% (табл.7.1).

Табл. 7.1.

Средняя начисленная заработная плата населения Шовгеновского района, 1998-2006 гг

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шовгеновский район, руб | 346,0 | 734,4 | 790,3 | 1026,8 | 1407,8 | 1554,5 | 2236,1 | 2700,4 | 3688,0 |
| Темпы роста заработной платы, % |  | 212,3 | 107,6 | 129,9 | 137,1 | 110,4 | 143,8 | 120,8 | 136,5 |
| Республика Адыгея, руб. | 666 | 938,4 | 1302,5 | 1832,1 | 2612,6 | 3317,5 | 4266,3 | 5123 | 6414,4 |
| Темпы роста заработной платы, % |  | 140,9 | 138,8 | 140,6 | 142,6 | 126,9 | 128,6 | 120,0 | 125,2 |

Размер средней начисленной заработной платы по району составляет чуть больше половины средней начисленной заработной платы Адыгеи и по этому показателю район занимает самое последнее место среди муниципальных образований Республики. Сокращение существующей социально-экономической дифференциации, в особенности между городом и селом, будет зависеть в первую очередь от  уменьшения разрыва в оплате труда в структурообразующих отраслях экономики, развития в районе промышленного и сельхозпроизводства.

Размер средней начисленной пенсии в районе в 2007 году равнялся 3015, 6 рублей, при прожиточном минимуме в 3372,0 рублей. Пенсионеры продолжают оставаться одной из наиболее социально уязвимых групп населения, в частности  из-за низких пенсий и отсутствия дополнительных заработков.

Помимо величины дохода важным является показатель соотношения уровня дохода и стоимости жизни, как характеристика потребления и обеспеченности жизненными благами населения. Таким образом, показатель отношения среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму ясно отражает качество жизни населения.

Величина прожиточного минимума – это минимальная величина затрат на набор продуктов питания и услуг, который необходим для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности населения. Следовательно, если большая часть дохода индивида используется на этот минимальный набор, то тем меньше у него возможностей удовлетворять другие потребности в услугах и благах: медицинских, образовательных, культурных. Мировой опыт свидетельствует, что  минимальным необходимым фактором  обеспечения жизнедеятельности  является превышение величины среднедушевого денежного дохода над величиной прожиточного минимума в  2-2,5 раза. Ниже этого соотношения развитие социальной сферы считается неустойчивым.

В Шовгеновском районе в 2006 году величина прожиточного минимума составила 2100 рублей, при среднем доходе населения в 2580 рублей, следовательно соотношение данных показателей – 1,2, что ярко свидетельствует о сохранении низкого уровня жизни населения. Высокий уровень бедности продолжает оставаться главной проблемой  в районе. По оценкам, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в районе составляет не менее 35%.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Характеристика жилого фонда района приведена в разделе 8.

### Здравоохранение.

Здравоохранение района  представлено следующей сетью лечебно профилактических учреждений (табл. 7.2.)

- центральной районной больницей на 155 коек;

- районной поликлиникой на 250 посещений в смену;

- 18 ФАПами.

Для оказания скорой и неотложной  помощи функционируют 8 фельдшерских бригад, в одну смену работают 2 бригады, обслуживают район протяженностью 45 км

На 2007 год ЦРБ Шовгеновского района  нуждалась  в онкологе  и стоматологе, имеется острая нехватка  врачей педиатров, терапевтов, рентгенолога, дерматовенеролога, фтизиатра, хирургов.

Табл. 7.2.

Сеть учреждений здравоохранения по Шовгеновскому району, 1995-2006 гг.

| Учреждения здравоохранения | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больниц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число врачебных амбулаторий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Число ФАПов | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Тенденция перераспределения  части объемов медицинской помощи из стационара в амбулаторный сектор нашла отражение в росте числа ФАП на территории района. В районе неразвита сеть врачебных амбулаторий и институт врачей общей практики (семейный терапевт).

На территории района в 2006 году работало 19 врача. Укомплектованность врачами  в районе по данным Министерства здравоохранения за 2007 год составляла  48,4%, при этом врачей, аттестованных на квалификацию  в районе  19,0%.  За последние 5 лет обеспеченность врачами на 10000 человек населения сократилась до 12,0%, также сокращение коснулось среднего медицинского персонала, его численность сократилась с 192 человек  в 1995 году до 175 в 2006, или 102,7 человек на 10000 чел. населения. Данная тенденция  в районе является  противоположной общереспубликанской тенденции увеличения абсолютных и относительных показателей обеспеченности кадрами здравоохранения (табл. 7.3).

Табл. 7.3.

Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала, человек.

|  | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 в % к 1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шовгеновский район | 29 | 25 | 22 | 38 | 26 | 23 | 23 | 19 | 65,5 |
| Адыгея | 1362 | 1549 | 1510 | 1575 | 1531 | 1515 | 1504 | 1506 | 110,4 |
| Численность врачей на 10000 чел. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шовгеновскийрайон | 16,6 | 14,7 | 13,0 | 22,8 | 15,8 | 14,2 | 14,3 | 12,0 | 72,3 |
| Адыгея | 30,2 | 34,6 | 33,9 | 35,4 | 34,4 | 34,0 | 33,8 | 33,8 | 111,9 |
| Численность среднего мед.персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шовгеновскийрайон | 192 | 190 | 190 | 184 | 166 | 170 | 165 | 175 | 91,1 |
| Адыгея | 3791 | 3727 | 3720 | 3774 | 3698 | 3709 | 3685 | 3685 | 97,2 |
| Численность среднего мед.персонала на 10000 чел. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шовгеновский район | 109,7 | 111,8 | 112,5 | 110,5 | 100,7 | 105,0 | 102,7 | 110,2 | 100,4 |
| Адыгея | 84,2 | 83,2 | 83,4 | 84,8 | 83,2 | 83,3 | 82,9 | 82,9 | 98,4 |

Таким образом, приведенные данные показывают, что фактическая  обеспеченность населения района  врачами и средним медицинским персоналом ниже установленных  государством социальных нормативов. Так, при социальном нормативе в 41 врач на 10000 населения в районе данный показатель равнялся в 2006 году 12,0, а средним медицинским персоналом – 110,2 человека на 10000 населения, при нормативе в 114,3.

Мощность коечного фонда района на 2007 год составила 155 мест. В расчете на 10000 чел. населения это составляет 92,0 места, что ниже социальных гарантий в  134,7 мест. Однако,  даже имеющиеся койко-места используются неэффективно.

Одной из основной проблемой в области здравоохранения в районе остается нехватка медицинских кадров и их квалификация. Увеличение посещений в смену и нагрузки на врачей автоматически влекут снижение получаемой медицинской помощи населением.

Формирование сети лечебно-профилактических учреждений района уже практически завершено (табл. 7.4).

Табл. 7.4.

Сеть лечебно – профилактических учреждений Шовгеновского района.

| Наименование учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Численность обслуживаемого населения |
| --- | --- | --- |
| ЦРБ а.Шовгеновска | Весь район | 15869 |
| ФАП х.Хапачев | х.Хапачев | 223 |
| ФАП х.Киров | х.Киров | 138 |
| ФАП а.Пшизов | а.Пшизов п.Лесхозный | 891 |
| ФАП а.Кабехабль | а.Кабехабль | 870 |
| ФАП а.Пшичо | а.Пшичо | 1028 |
| ФАП а. Хатажукай | а.Хатажукай | 1027 |
| ФАП х.Михайлов | х.Михайлов х.Лейбоабазов х. Новорусов х. Задунаевский х.Дорошенко | 531 |
| ФАП п.Зарево | п.Зарево х.Келеметов | 1150 |
| ФАП п.Ульский | П.Ульский | 151 |
| ФАП х.Чернышев | Х.Чернышев | 883 |
| ФАП х.Веселый | х.Веселый | 299 |
| ФАП а.Джерокай | А.Джерокай | 1069 |
| ФАП х. Свободный труд | х.Свободный труд | 382 |
| ФАП х.Семено-Макаренский | х.Семено-Макаренский | 138 |
| ФАП х.Дукмасово | х.Дукмасово | 517 |
| ФАП х.Мамацев | х.Мамацев | 271 |
| ФАП х.Тихонов | х.Тихонов х.Чикалов х.Касаткин х.Пентюхов х.Пикалин | 823 |
| ФАП х. Мокро-Назаров | х.Мокро-Назаров х.Орехов | 517 |

Значительная часть лечебных мощностей района располагаются в приспособленных учреждениях: Заревский ФАП – в жилом доме, Ульский ФАП -  в здании завода, Веселовский ФАП – в здании школы, Джерокаевский ФАП – в здании почты, ФАП в п. Свободный труд – в здании почты, С-Макаровский ФАП – в здании почты, Мамацевский ФАП – в здании жилого дома, что не соответствует  необходимым нормативам. Практически все здания ФАПов имеют значительный износ фондов и требуют капитального ремонта.

Районная больница имеет в своем составе 2 лечебных корпуса и поликлинику. Все объекты телефонизированы, имеется бесперебойная подача горячей и холодной воды, централизованное отопление. Однако, все здания и сооружения, а также их коммуникации без исключения нуждаются в капитальном ремонте. Ведется реконструкция здания пищеблока.

Неудовлетворительное состояние системы здравоохранения района находит отражение в показателях заболеваемости населения. Если в 1995 году показатель общей заболеваемости  населения  с диагнозом, установленным впервые в жизни составляла 277,1 на 1000 человек, то в 2006 году аналогичный показатель был   457,8 на 1000 чел. населения (рис. 7.1).

Рис. 7.1.  Динамика общей заболеваемости населения Шовгеновского района, на 1000 чел. населения, 1995-2006 гг.

Из множества показателей заболеваемости ни один не дает целостного представления о состоянии здоровья населения. Для решения этой проблемы в международных сопоставлениях используют два взаимодополняющих подхода. Первый - оценка состояния здоровья через демографические показатели долголетия и ранней смертности детей, синтезирующие многие аспекты качества жизни (здоровья, образа жизни, доходов населения и условий жизни). Второй - использование показателей распространенности социально-обусловленных заболеваний. Эти болезни – индикатор социального неблагополучия и  снижения уровня жизни.

Уровень младенческой смертности в районе за последние 10 лет характеризируется сильными колебаниями. В 2004 году уровень младенческой смертности в районе был недопустимо высок и составил 20,4‰, что намного выше среднереспубликанского уровня. В 2005 году на территории района случаев младенческой смертности не наблюдалось, а в 2007 году аналогичный показатель равнялся 5,3‰ (табл. 7.5).

Табл. 7.5.

Младенческая смертность в Шовгеновском районе в 1995-2005 гг., ‰

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шовгеновский район | 4,7 | 5,3 | 8,7 | - | 16,3 | 5,1 | 5,5 | 17,9 | 5,5 | 20,4 | - | 5,3 |
| Республика Адыгея | 19,0 | 14,5 | 20,7 | 12,9 | 13,7 | 16,6 | 8,1 | 10,5 | 11,0 | 14,2 | 10,8 |  |

Сильные погодовые колебания не дают оснований говорить об улучшении ситуации с младенческой смертностью в районе,  задача её  снижения является комплексной, а решение возможно только с оптимизацией существующей сети  и  привлечением дополнительных инвестиций в здравоохранение.

Динамика социально-обусловленных болезней  в районе неоднозначна. По туберкулезу ситуация в районе остается неблагополучной, продолжая ухудшаться с каждым годом.  В 2007 году заболеваемость населения туберкулезом в районе составляла 100,8 на 100000 чел. населения, что выше среднереспубликанских показателей. Несколько снизилось количество случаев заболевания онкологией, однако особую тревогу продолжает  вызывать рост заболеваемости алкоголизмом и наркоманией в районе, а также нестабильная обстановка с заболеваемостью сифилисом и гонореей (табл. 7.6).

Табл. 7.6.

Заболеваемость населения Шовгеновского  района

социально-обусловленными болезнями, на 100000чел.населения

|  | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туберкулез | 63,3 | 52,6 | 64,7 | 59,2 | 54,0 | 60,7 | 117,4 | 105,8 | 100,8 |
| Сифилис | 171,4 | 203,4 | 75,4 | 118,4 | 144,1 | 115,3 | 92,7 | 37,4 |  |
| Алкоголизм и алкогольные психозы | 160,0 | 93,4 | 76,5 | 130,3 | 126,1 | 163,8 | 98,8 | 56,0 | 181,5 |
| Наркомания | 5,7 | - | - | - | - | 6,1 | - | 18,7 | 37,8 |
| Психическими расстройствами | 200 | 81,7 | 94,1 | 106,6 | 192,2 | 151,7 | 148,2 | 155,7 | 81,9 |
| Онкозаболеваемость | 240 | 257,3 | 317,6 | 302,1 | 330,3 | 315,5 | 339,7 | 348,7 | 296,2 |

Не получает развития в районе и сеть аптечных учреждений. 5 аптек сконцентрировано в а.Хакуринохабль, в то время как в остальных сельских поселениях аптеки  отсутствуют.

### Образование.

Развитие отраслей образования является  одним из базовых показателей развития социальной сферы в районе.

По состоянию на 1 января 2008 года образовательная сеть Шовгеновского района представлена 13 общеобразовательными учреждениями, 5 дошкольными образовательными учреждениями, из которых  на настоящее время 2 не функционируют, детско-юношеской спортивной школой и центром дополнительного образования детей, на базе которого работают кружки с углубленным изучением отдельных предметов (табл. 7.7).

В учреждениях образования района работают 429 человек, из которых высшее образование имеют 370 человек, или 86,6%, а среднее 56 человек, или 13,1%. Наибольший процент преподавателей с высшим образованием работает в общеобразовательных учреждениях – около 90% . В детских дошкольных учреждениях высшее образование имеют 68,8% преподавателей.

Количество работающих пенсионеров составляет 25% от общего числа педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют 131 педагог (30,5%).

Табл. 7.7.

Сеть образовательных учреждений

различного типа в Шовгеновском районе1997-2006

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Дневные общеобразовательные школы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Вечерние общеобразовательные школы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Сеть детских дошкольных учреждений района с 1997 года сократилась в 2 раза, и в настоящее время на территории района функционируют только 3 детских сада, с общим количеством мест 378,  2 детских сада закрыто в связи с аварийным состоянием и реконструкцией (табл. 7.8).

Табл.7.8.

Основные показатели функционирования дошкольных образовательных учреждений Шовгеновского района на начало 2006 года в сравнении с 1997 годом.

|  | Число учреждений |  | в них |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г. | 2006г. | мест |  | детей |  |
|  |  |  | 1997г. | 2006г. | 1997г. | 2006г. |
| Шовгеновский район | 6 | 3 | 601 | 378 | 425 | 315 |

Тенденция сокращения численности детских дошкольных учреждений и численности детей в них, в какой то степени обусловлены демографическим спадом. Однако следует помнить, что уже в ближайшее время планируется повышение рождаемости на территории всей Адыгеи.

В настоящее время в целом по району на 100 детей дошкольного возраста приходится 31 место в детских дошкольных образовательных учреждениях, что ниже нормативной потребности района (не ниже 40 мест на 100 детей в сельской местности с нормированным радиусом  обслуживания  500 м).

В 2006 году из 1249 детей дошкольного возраста посещали детские сады  315, таким образом, охват детей дошкольным образованием в районе составляет лишь 25%.

Однако показатели функционирование детских дошкольных учреждений в районе различаются по сельским поселениям. Так, если в Хатажукае отмечается переуплотнение мощностей МДОУ №4«Дэхэбын», то в Джерокае в МДОУ №2 «Бэрэчэт», наоборот, планируемая проектная  численность воспитанников  заполнена немногим более  50% (табл. 7.9).

Табл. 7.9.

Основные показатели функционирования дошкольных

образовательных учреждений в разрезе муниципальных образований Шовгеновского  района, 2006 г

| Наименование, местоположение | Количество мест в учреждениях | Количество детей, посещающих учреждения | % заполняемости мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Хакуринохабльское муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Насып» | 220 | 190 | 86,4 |
| Хатажукаевское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Дэхэбын» | 68 | 77 | 113,2 |
| Джерокайское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Бэрэчэт» | 90 | 48 | 53,3 |
| Дукмасовское муниципальное дошкольное образовательное учреждение сезонного типа | Находится на капитальном ремонте |  |  |
| Заревское муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Находится в аварийном состоянии |  |  |

Наличные мощности детских дошкольных учреждений не удовлетворяют потребностям населения. Учитывая прогнозируемый демографический рост и прогнозируемое повышение рождаемости, дефицит  мест в дошкольных образовательных учреждениях района может встать очень остро.  Износ основных зданий и сооружений действующих детских садов в районе достигает 50%, и все они требуют капитального ремонта, а ДОУ «Дэхэбын» реконструкцию с расширением имеющихся площадей.

В Шовгеновском районе  реализация программ общего образования осуществляется в общеобразовательных учреждениях различных типов и видов. В частности, на начало 2007 года в районе функционировало 12 общеобразовательных дневных школ, из которых 2 основные, и 1вечерняя школа.

В целях реализации Конституционных прав детей и выполнения Законов РФ и РА «Об образовании» организованы различные формы получения обязательного общего образования:

- обучение на дому (8) учащихся;

- создание классов-коррекции и классов ЗПР в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии РА (один класс ЗПР в СОШ №4).

В течение учебного года управление образования и педагогические коллективы образовательных учреждений работали  над реализацией концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, районных целевых программ, Законов Российской Федерации и Республики  Адыгея  «Об образовании» и приоритетного национального проекта «Образование».

В 12 школах района организовано предпрофильное и в 4-х – профильное обучение.

С целью выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения введены в семи общеобразовательных школах группы кратковременного пребывания детей в школе.

Проблемы развития общего образования в районе  те же, что и по республике в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата учителей, резко сократившееся число учащихся, рост числа маломерных школ, необходимость оптимизации сети учреждений образования.

За период с 1997-2007 гг. в районе наблюдается сокращение контингента учеников – с 3258  до 2028 человек (или на 38%), что во многом является следствием изменения демографической ситуации в районе (табл. 7.10).

Табл. 7.10.

Показатели деятельности образовательных учреждений Шовгеновского района

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность школ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Численность учеников | 3258 | 3226 | 3129 | 3044 | 2898 | 2710 | 2567 | 2414 | 2290 | 2028 |
| Ввод новых школ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процент занимающихся в 2 и 3 смене, % | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 6,0 |
| Численность учителей | 382 | 367 | 382 | 351 | 355 | 359 | 344 | 333 | 319 |  |

В 2007 году начата работа по оптимизации образовательного  пространства и реструктуризации сети  образовательных учреждений. С сентября текущего года в связи с сокращением контингента учащихся и нецелесообразностью содержания ОУ,  ликвидированы две общеобразовательные школы:  Хатажукаевская  НШ № 14 и Веселовская НШ № 15, что привело к общему уменьшению количества школ в районе.

В Шовгеновском районе действует также вечерняя (сменная) общеобразовательная школа в а.Хакуринохабль, в которой обучается 220 человек, а также образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей – Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой воспитываются 154 ребенка.

Практически все дети соответствующего возраста в районе охвачены общим образованием.

В числе положительных сдвигов в системе общего образования следует отметить практическую ликвидацию сменности в 2006 году в районе (лишь около 6% детей занимаются во 2 смену)  и достижение 100% охвата школ подключением к сети Интернет.

В целом, общеобразовательные учреждения района характеризуются невысоким уровнем заполняемости мест и имеют резервные мощности расширения. Переуплотненность наблюдается только в одной школе района – Средней образовательной школе №11 в .Пшизов и составляет 122% (табл. 7.10, табл. 7.11).

Табл. 7.10.

Основные показатели функционирования общеобразовательных учреждений муниципальных образований Шовгеновского  района, 2006 г.

| Сельские поселения | Количество учреждений | Число мест в учреждениях | Численность учащихся | % заполняемости мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерокайское | 1 | 560 | 170 | 30,3 |
| Дукмасовское | 3 | 470 | 236 | 50,2 |
| Заревское | 3 | 620 | 296 | 47,7 |
| Мамхеговское | 1 | 360 | 245 | 68,1 |
| Хатажукайское | 2 | 1286 | 517 | 40,2 |
| Хакуринохабльское | 2 | 830 | 564 | 67,9 |

Табл. 7.11.

Характеристика образовательной сети Шовгеновского района.

| Наименование школы | Обслуживаемые населенные пункты | Общая численность населения | Численность детей школьного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Хакуринохабльская средняя общеобразовательная школа №1 имени Д.А.Ашхамафа | а. Хакуринохабль | 4142 | 470 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» х.Дукмасова | х.Дукмасово | 517 | 70 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» а. Джерокай | а. Джерокай х.Свободный труд | 1451 | 197 |
| МОУ «Мамхегская средняя общеобразовательная школа №4» | а. Мамхег | 1764 | 245 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» п.Зарево | п.Зарево х.Келеметов | 1150 | 150 |
| МОУ «Хатажукаевская средняя общеобразовательная школа №6 имени Ахмеда Хаткова» | а.Хатажукай а.Кабехабль а.Пшичо | 2925 | 451 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» х.Чернышев | х.Чернышев х.Веселый п.Ульский | 1364 | 150 |
| Краснобашненское МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | х.Тихонов х.Мокроназаров х.Орехов х.Чикалов х.Пентюхов | 1123 | 130 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» х.Хапачев | х.Хапачев х.Киров | 361 | 40 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | а.Пшизов | 891 | 144 |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа №12» х.Мамацев | х.Мамацев х.Касаткин х.Пикалин | 479 | 60 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №13» х.Михайлов | х.Михайлов х.Задунаевский х.Новорусов х.Лейбоабозов х.Дорошенко | 531 | 60 |

В целом, существующая сеть образовательных  учреждений удовлетворяет потребности района и  учитывает существующую систему расселения. К 5 школам обеспечивается подвоз учеников на школьных автобусах. СОШ № 10 в х.Хапачев была разрушена в результате наводнения 2002 года, а начавшееся затем новое строительство до сих пор не завершено. Учеников  возят в  Хатажукаевскую СОШ №6 им. Ахмеда Хаткова. Вопрос целесообразности строительства малокомплектной школы в х.Хапачев (численность населения х. Хапачев  – 223 человека, близлежащего х.Киров – 138 человек)) при возможности подвоза учеников к более крупной Хатажукаевской школе, где дети  смогут получить качественное образование и  возможность полноценного общения со сверстниками, остается открытым.

По состоянию зданий и основных фондов учреждения образования большая часть образовательных школ района имеют изношенность основных фондов от 40-60%. Недавно была построена новая школа в а.Мамхег. Лишь одно здание – СОШ № 11  в а. Пшизов не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Одноэтажное здание постройки 20-х годов находится в аварийном состоянии, характеризуется высоким износом и не обеспечивает потребностей сельского населенного пункта в общеобразовательных учреждениях.

Из учреждений дополнительного образования на территории района функционирует Шовгеновская детско-юношеская спортивная школа в а.Хакуринохабль и Шовгеновский центр дополнительного образования детей, однако оба здания имеют высокий износ фондов (более 80%) и требуют капитального ремонта.

Учреждений профессионального образования на территории района нет.

### Физкультура и спорт.

Сеть учреждений физкультуры и спорта представлена  9 школьными спортивными залами, которые находятся  в ведении общеобразовательных учреждений и полноценно не могут эксплуатироваться  остальными группами населения района, и 4 плоскостными сооружениями (поля для футбола в а.Мамхег, а.Джерокай, а.Хатажукай и а. Пшизов) (табл. 7.12).

Табл. 7.12.

Основные показатели работы спортивных учреждений  в Шовгеновском районе.

|  | 2006 |
| --- | --- |
| Количество спортивных и тренажерных залов общего доступа, шт | 1 |
| Общая площадь спортивных и тренажерных залов общего доступа, м2 |  |
| Объем работы спортивных залов и общего доступа, тыс.пос.в год |  |
| Количество школ с бассейнами в составе спортивного блока | 0 |
| Численность воспитанников детских спортивных секций, чел | 515 |
| Кол-во посетителей взрослых (в т.ч. студенческих спортивных секций), чел | 219 |

Спортивных залов общего пользования и  бассейнов  в районе нет, таким образом, в районе не реализованы даже минимальные потребности населения в объектах физической культуры и спорта.

Недавно в районе была открыта новая  детская спортивная школа в а. Джерокай.

### Культура, молодёжная политика и социальная защита населения.

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории.

Сеть культурно-просветительных учреждений района представлена Центром народной культуры, 16 домами культуры и клубами, центральной библиотечной системой с 14 филиалами, 2 государственными и 2 народными музеями.  В учреждениях культуры действуют 11 народных и образцовых коллективов, более 130 кружков художественной самодеятельности и любительских соединений  (табл. 7.13).

Табл. 7.13.

Динамика учреждений культуры Шовгеновского района.

|  | 1995 | 2000 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Культурно-досуговые и развлекательные учреждения | 17 | 17 | 17 |
| Библиотеки общего доступа | 14 | 14 | 14 |
| Музеи | 2 | 2 | 2 |

Сокращения учреждений культуры за последние 10 лет в районе не наблюдалось. Однако, мощности культурно-досуговых учреждений не во всех населенных пунктах соответствуют определенным нормативам потребности (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры») (табл. 7.14).

Табл. 7.14.

Сеть культурно-досуговых учреждений сельских поселений Шовгеновского района.

|  | Вместимость, чел | Численность населения, чел |  | Износ основных фондов,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дукмасовский СДК | 80 | 517 |  | 90 |  |
| Тихоновский СДК | 200 | 400 |  | - |  |
| Мамацевский СДК | 120 | 271 |  | 55 |  |
| Заревский СДК | 100 | 1128 |  | 36 |  |
| Чернышевский СДК | 175 | 883 |  | 57 |  |
| Михайловский СДК | 90 | 100 |  | 48 |  |
| Веселовский СК | 100 | 299 |  | - |  |
| Пшизовский СДК | 150 | 891 |  | 45 |  |
| Хатажукаевский СДК | 110 | 1027 |  | - |  |
| Кабехабльский СДК | 200 | 870 |  | 43 |  |
| Хапачевский СК | 70 | 223 |  | 99 |  |
| Кировский СК | 100 | 138 |  | 99 |  |
| Мамхегский СДК | 150 | 1764 |  | 100 |  |
| Джерокаевский СДК | 110 | 1069 |  | 96 |  |
| Свободненский СДК | 175 | 382 |  | 96 |  |
| Семено-Макаревский СК | 50 | 138 |  | 96 |  |
| РЦНК | 400 |  | 4142 |  | 48 |

В частности, не удовлетворяют потребностям населения вместимость СДК  в х.Дукмасов, п.Зарево, а.Хатажукай, а. Мамхег, а.Джерокай.

Сети ДК охватывает практически все населенные пункты района. Помимо этого в а.Хакуринохабль  работает летний кинотеатр. Общая вместимость культурно-досуговых учреждений района составляет 2380 человек (табл. 7.15).

Табл.7.15.

Основные показатели работы культурно-досуговых учреждений Шовгеноского района

|  | 2006 |
| --- | --- |
| Количество культурно-досуговых учреждений | 17 |
| Вместимость, чел | 2380 |
| Объем работы, тыс.посещений в год | 144,9 |
| Численность занятых в культурно-досуговых учреждениях общего типа | 2285 |

Сеть библиотек района представлена 14 филиалами с общей емкостью библиотек общего доступа 156,1 тыс.ед.хранения (табл. 7.16).

Табл. 7.16.

Динамика общедоступных библиотек и книжного фонда в них (на конец года).

|  | Количество библиотек | Емкость библиотек, тыс.единиц хранения | Объем работ библиотек общего доступа | Численность занятых в библиотеках общего доступа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шовгеновский район | 14 | 156,1 | 81,3 | 34 |

Из 14 библиотек района только 5 находятся в отдельно стоящих зданиях. Хакуринохабльская районная библиотека находится на 2 этаже РЦНК. Остальные 8 филиалов библиотечной сети располагаются в приспособленных зданиях: при СДК, администрации и т.д.

В районном центре – а. Хакуринохабль действует мемориальный музей Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева, Дом- музей 1 съезда Советов Адыгеи. При Кабехабльском СДК и Заревской СОШ №5 созданы народные краеведческие музеи.

На территории района расположено почти 500 памятников археологии, истории и культуры.

В социальной сфере имеются комплексный территориальный центр социального обслуживания населения на дому и пансионат для престарелых и одиноких граждан «Милосердие».

### Выводы.

- Низкие уровни доходов населения района, самые низкие показатели начисленной заработной платы и пенсий, не превышающие прожиточный минимум позволяют оценить уровень жизни в районе как крайне низкий.

- Средние денежные доходы населения превышают  прожиточный минимум лишь в 1,2 раза, при минимальном соотношении, обеспечивающем стабильность в обществе, в 2,1-2,2 раза.

- Число жителей района с доходами ниже прожиточного минимума (т.е. проживающих за чертой бедности) составляет по оценкам не менее 35% населения. Эта оценка отражает нижнюю границу распространения бедности, в некоторых поселениях уровень бедности может превышать 50%.

- Нестабильность экономического положения в районе находит свое отражение в сильных погодовых колебаниях уровня жилого строительства и ввода в действие новых площадей.

- Качество жизни населения Шовгеновского района республики Адыгея  ниже среднереспубликанских показателей  и в большинстве случаев ниже установленных государством социальных минимумов и нормативов (Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 №1683р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», Распоряжение правительства РФ от 3.07.1996 №1063р  «О социальных нормативах и нормах»).

- Система здравоохранения района характеризуется недостатком медицинских кадров (укомплектованность врачей – 48,4%), большой нагрузкой на врачей и вследствие снижением качества предоставляемых медицинских услуг.

- Медицинские учреждения района испытывают дефицит финансовых и материально-технических средств. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом ниже установленных Правительством РФ социальных норм. Так, на 10000 чел. населения в районе приходится  12,0 врачей при установленном социальном нормативе – 41 врач, 110,2 среднего мед. персонала при нормативе соответственно 113,4.

- В районе высока заболеваемость населения социально-значимыми болезнями, а также значительные колебания показателя младенческой смертности.

- Тяжелая ситуация складывается в системе дошкольного образования района. Имеющиеся 3 детских дошкольных учреждения не могут обеспечивать потребностей населения, 2 находятся в аварийном состоянии. Таким образом, охват населения дошкольным  образованием составляет около 30%.

- Основными проблемами развития образования  в районе является сокращение  образовательных учреждений, значительные территориальные диспропорции в загруженности образовательных мощностей, низкий охват населения образовательными услугами.

- Сеть объектов физкультуры и спорта не отвечает необходимым нормативным показателям обеспеченности и требует расширения.

## Жилищный фонд.

На начало 2006 года жилищный фонд района составлял 360,2 тыс. м2, из которых 348,2 тыс. м2 находится в частной собственности и представляет собой индивидуальные жилые дома (табл. 8.1).

Табл. 8.1.

Площадь жилого фонда Шовгеновского  района

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, тыс. м2 | 358,8 | 358,3 | 358,3 | 358,9 | 360,2 |
| Жилая площадь на 1 человека, м2/чел | 21,2 | 21,7 | 22,1 | 22,3 | 22,7 |

Средняя жилая площадь, приходящаяся на 1 человека в районе равняется 22,7 м2/чел. За последние 5 лет отмечается некоторый рост данного показателя, который объясняется, однако, не ростом жилищного строительства, а уменьшением численности населения. Характерная для сельской местности особенность, выражающаяся в более просторных домах, получает отражение в том, что 72% всего жилья в районе, находящегося в частной собственности, имеют 4 комнаты и более.

Обеспеченность жильём резко отличается в различных поселениях района. Самый высокий показатель – 26,6 м2/чел. в Хакуринохабльском сельском поселении, немногим ниже – 26,2 м2/чел. – в Мамхегском сельском поселении. Самый низкий показатель жилобеспеченности – 14 м2/чел. – в Заревском сельском поселении.

Около 74% имеющегося жилья в районе (268, 3 тыс. м2) – это каменные и кирпичные дома. Основной массив домов (270,8 тыс. м2) был построен в период 1971-1995 гг., поэтому износ зданий в районе невысок – до 30%. Лишь около 10 тыс. м2 жилья имеет износ более 66% и требует капитального ремонта.

Помимо обеспеченности жилой площадью важное значение имеют показатели качественных характеристик этого жилья, в частности наличия видов  благоустройства. Обеспеченность водопроводом, канализацией, центральным отоплением имеется на 45% площади жилого фонда, ваннами на 49,% и горячим водоснабжением на 37% соответственно (табл. 8.2).

Табл. 8.2.

Оборудование жилого фонда Шовгеновского района

различного вида благоустройствами.

| Вид благоустройства | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2006 в % к 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водопроводом | 44,9 | 44,9 | 45,0 | 45,0 | 45,2 | 100,6 |
| канализацией | 44,9 | 44,9 | 45,0 | 45,0 | 45,2 | 100,6 |
| центральным отоплением | 44,9 | 44,9 | 45,0 | 45,0 | 45,2 | 100,6 |
| горячим водоснабжением | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 100,0 |
| ваннами | 49,2 | 49,3 | 49,3 | 49,2 | 49,3 | 100,2 |

Анализ динамики показателей показывает, что за последние 5 лет улучшения и повышения обеспеченности благоустройствами в районе не наблюдалось.

Таким образом, качество жилья в районе остается неудовлетворительным. Практически все показатели благоустройства ниже среднереспубликанских

Существующее качество жилья не может отвечать потребностям населения, лишь 12 тыс. м2 жилья  одновременно оборудовано  централизованным водопроводом, водоотведением, канализацией, горячим водоснабжением  и газом, и на указанной площади проживает лишь 500 человек населения.

Площадь ветхого жилья в районе составляет 3,7 тыс.м2, а аварийного – 600 м2. Решить проблему качества жилья может повышение благоустроенности имеющегося и строительство нового жилья.

Ввод в действие жилья в 2006 году составил  2,7 тыс. м2, что почти в 2 раз больше, чем в 2005 году (табл. 8.3.).

Табл. 8.3.

Ввод в действие жилья на территории Шовгеновского  района в 1991-2006 гг,

|  | 1991 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс.м2. | 4,2 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 0,9 | 3,3 | 0,8 | 2,5 | 1,4 | 2,7 |
| в %в пред. году |  | 64,3 | 107,4 | 95,6 | 32,1 | 366,7 | 24,2 | 312,5 | 56,0 | 192,8 |

Практически все вводимое в районе жилье за последние годы  - это индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов.

Таким образом, жилищное строительство в районе нестабильно и сильно зависит от внешних факторов. Обострение инфраструктурной проблемы может сильно препятствовать дальнейшему устойчивому развитию территории и снижать её привлекательность, что объясняет необходимость разработки и  проведения направленной жилищной политики в районе.

## Историко-культурное наследие.

На территории Шовгеновского района Республики Адыгея располагается значительное количество объектов культурного наследия, которые представлены памятниками археологии и истории.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Шовгеновского района, приведены в специальном приложении № 1.

Общее количество объектов культурного наследия – 213, из них большая часть представлена объектами археологического наследия – 171. Расположены они, в основном, за пределами черт населённых пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения, тогда как памятники истории и культуры находятся, в большинстве случаев, в центральных частях поселений.

Местоположение объектов культурного наследия показано на чертеже «Границы территорий объектов культурного наследия. М 1:50 000.»

Рис.9.1.

Схема расположения объектов культурного наследия на территории

Шовгеновского района.

В настоящее время существует проблема учёта объектов культурного наследия на территориях. До сих пор не создан кадастр таких объектов, и информация о количестве, наименовании и состоянии памятников истории и культуры различается в документах муниципального, республиканского и федерального уровней. Необходимо постоянное отслеживание изменения информации об объектах культурного наследия с обязательной координацией между органами всех уровней власти, ответственными за их охрану.

Объекты археологического наследия.

Памятники археологии представлены могильными курганами и курганными группами, датированными, в основном, III тыс. до н.э. XIV вв. н.э., а также поселениями.

На территории района 117 археологических памятников, поставленных на государственную охрану (памятники археологии республиканского значения). Помимо этого, выявлено ещё 54 памятника археологии.

В соответствии с «Временной методикой установления охранных зон на памятники археологии Республики Адыгея», для памятников археологии на территории Шовгеновского района установлены следующие размеры охранных зон:

- для курганов высотой до 1 м, диаметром до 50 м – в полосе 25 м от основания кургана;

- для курганов высотой до 2 м, диаметром до 60 м – в полосе 30 м от основания кургана;

- для курганов высотой до 3 м, диаметром до 100 м – в полосе 50 м от основания кургана;

- для курганов высотой свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом случае;

- для курганных групп – то же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;

- для поселений – в полосе 50 м от границ памятника.

Памятники истории.

Памятники истории на территории района представлены памятниками героям Великой Отечественной Войны и Гражданской Войны. На территории района 5 памятников истории, поставленных на государственную охрану (республиканского значения).

На территории района также расположены 37 памятников истории местного значения.

Памятники выполнены в период с 20-х годов по 60-й год прошлого века. Памятники истории имеют большое значение для сохранения культуры, так как многие жители района принимали активное участие в войнах прошлого столетия, часть из них погибла. В период Великой Отечественной Войны территория района некоторое время находилась в оккупации.

Как и у всех остальных объектов культурного наследия, у памятников истории отсутствуют проекты охранных зон.

## Рекреационный комплекс.

### Рекреационный потенциал района.

Шовгеновский район отличается невысоким рекреационным потенциалом. Равнинный ландшафт и растительность степной зоны не способствуют развитию рекреационной деятельности с привлечением отдыхающих извне.

Однако возможности для развития в данном направлении существуют.

На территории района много привлекательных мест – лесные массивы в пойме реки Лаба, между населёнными пунктами а. Хатажукай и а. Пшизов, пруды, на которых возможна организация рыбной ловли.

Существует потребность в организации отдыха для жителей населённых пунктов.

## Транспортный комплекс.

### Общее описание транспортного комплекса района.

Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения.

Транспортная система района, при наличии ряда проблем в её организации, в основном справляется с указанной задачей.

Транспортная система района представлена только автомобильным транспортом. Здесь отсутствуют железнодорожные пути и авиаперевозки.

Но для небольшой площади территории, которую занимает Шовгеновский район, и при небольших расстояниях между населёнными пунктами, автомобильного транспорта вполне достаточно для обеспечения потребностей жителей района.

Недостатком транспортной системы района является её закрытость для территории Краснодарского края, правобережьем Лабы, а также отсутствие автомобильных дорог федерального значения.

### Автомобильный транспорт и дорожный комплекс.

Автотранспорт на территории района представлен сетью территориальных и местных автодорог.

Автомобильные дороги федерального значения на территории района отсутствуют.

На автомобильных дорогах республиканского значения Шовгеновского района расположено 10 мостов общей протяжённостью 477,3 пог. м.

Практически вся территория района находится в зоне 1,5-часовой доступности до г. Майкопа и 40-минутной доступности до районного центра – а. Хакуринохабль.

Действующее законодательство относит к собственности муниципальных образований автодороги, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера, подразделяя их на относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов и городских округов. К собственности муниципальных районов отнесены автодороги расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов.

Дороги на территории района обслуживаются Шовгеновским ДРСУ.

На территории района все населённые пункты обеспечены подъездами по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

Автомобильные дороги республиканского значения.

Автомобильная дорога Майкоп – Гиагинская – Псебай – Зеленчукская.

Дорога является региональной, обеспечивает транспортное сообщение восточной части Республики Адыгея с Краснодарским краем и с другими регионами ЮФО. Существующая дорога имеет параметры 3 технической категорий с асфальтобетонным покрытием. Также дорога обеспечивает транспортное сообщение столицы республики с 3-я центрами муниципальных районов.

Интенсивность движения достигает 6000 автомобилей в сутки.

Автомобильная дорога Красногвардейское – Уляп – Зарево.

Автомобильная дорога Красногвардейское – Уляп – Зарево проходит параллельно границе Республики, проходящей по реке Лаба. Обеспечивает транспортное сообщение с центром муниципальных образований Республики и обеспечивает сообщение Усть-Лабинского района и Курганинского района Краснодарского края. Дорога соединяет федеральную дорогу Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск и региональную дорогу Майкоп – Гиагинская - Псебай-Зеленчукская - Карачаевск. Существующая дорога имеет параметры 3 и 4 категорий и интенсивность составляет до 7000 авт./сут.

Автомобильная дорога Гиагинская – Штурбино.

Автомобильная дорога проходит по территории Гиагинского, Шовгеновского и Красногвардейского районов и служит для реализации межрайонных и внутрирайонных связей.

На территории района связывает населённые пункты х. Мамацев – х. Пентюхов – х. Чикалов – х. Тихонов – х. Мокроназаров – х. Орехов – х. Дукмасов.

Автомобильная дорога Орехов – Зарево.

Обеспечивает связи в широтном направлении на территории района.

Автомобильная дорога Чернышёв - Пшизов.

Обеспечивает связи в широтном направлении на территории района. Связывает населённые пункты х. Чернышёв – х. Весёлый – х. Пшизов.

Автомобильная дорога Хакуринохабль – Киров.

Связывает населённые пункты а. Хакуринохабль – а. Хатажукай – х. Хапачев – х. Киров.

Автомобильная дорога Мамхег - Пшизов.

Связывает населённые пункты а. Мамхег – а. Кабехабль – а. Пшичо – а. Пшизов.

### Безопасность движения.

Не меньше внимания необходимо уделить обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах района.

Часть дорожных происшествий связана с необходимостью усовершенствования автодорожной инфраструктуры района. Это подтверждается тем, что существуют участки автомобильных дорог с повышенной аварийностью на них.

Рис.11.1.

Аварийно опасные места на автомобильных дорогах на территории Шовгеновского района..

По данным по Шовгеновскому району, наиболее аварийные места на территории муниципального образования выявлены на следующих участках:

- 1). Пересечение автомобильной дороги Майкоп – Гиагинская – Псебай – Зеленчукская с автомобильной дорогой Хакуринохабль – Киров.

- 2). Пересечение автомобильной дороги Майкоп – Гиагинская – Псебай – Зеленчукская с автомобильной дорогой подъезд к а. Мамхег.

- Пересечение автомобильной дороги Майкоп – Гиагинская – Псебай – Зеленчукская с автомобильной дорогой подъезд к а. Хакуринохабль.

Величина социально-экономического ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия включает в себя:

- ущерб в результате гибели и ранения людей;

- ущерб в результате повреждения транспортных средств;

- ущерб в результате порчи груза;

- ущерб в результате повреждения дороги.

Ущерб в результате гибели и ранения людей составляет самую значительную часть ущерба от ДТП и включает в себя следующие социально-экономические параметры:

- экономические потери из-за выбытия человека из сферы производства;

- социально-экономические потери государства при выплате пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также при оплате лечения в больницах и временной нетрудоспособности;

- социально-экономические потери из-за гибели детей.

### Трубопроводный транспорт.

По территории района проходят магистральные газо- и нефтепроводы.

При проектировании новых объектов промышленного, коммунально-бытового, сельскохозяйственного, жилого назначения необходимо в каждом конкретном случае согласовывать проектную и разрешительную документацию с Майкопским УДТГ во избежание нарушений зон минимальных расстояний от объектов до магистральных газопроводов (СНиП 2.05.06-85*).

## Инженерная инфраструктура.

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие сельских поселений, промышленности и агропромышленного комплекса. Основной задачей инженерных разделов в составе схемы территориального планирования является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем на территории района.

Состояние инженерной инфраструктуры района отображено на чертеже «Инженерная инфраструктура» материалов по обоснованию (М 1:50 000).

### Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Населённые пункты района обеспечиваются питьевой водой из подземных источников.

За год осуществляется подъём 366 тыс. м3 воды, из них – большая часть – водозаборами и водозаборными скважинами, находящимися в муниципальной собственности.

14 населённых пунктов района имеют систему централизованного водоснабжения: а. Джерокай, х. Дукмасов, х. Мамацев, п. Зарево, п. Ульский, х. Чернышёв, а. Хатажукай, а. Пшизов, а. Хакуринохабль, х. Киров, х. Хапачев, а. Мамхег, а. Пшичо, а. Кабехабль.

Таким образом, 2321 человек проживает в населённых пунктах, не имеющих системы централизованного водоснабжения.

По данным санитарных паспортов, представленных на каждый населённый пункт, централизованным водоснабжением обеспечены 9953 человека (около 60% населения). Это довольно низкий показатель.

Гидрологические и гидрогеологические условия территории Шовгеновского района позволяют обеспечить всё население питьевой водой из подземных источников.

Табл.12.1.

Характеристика системы водоснабжения населённых пунктов

Шовгеновского района.

|  | Населённый пункт | Обеспеченность централизованным водоснабжением, чел. | Источники водоснабжения | Количество водопроводов | Протяжённость водопроводной сети, км | Требует замены, км | Расход воды, куб. м в/сут., всего | На хозяйственно-питьевые нужды, куб. м в/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерокайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | а. Джерокай | 1010 | 1 | 1 | 19,5 | - | 202 | 202 |
| 2 | х. Свободный Труд | 157 | - | - | - | - | 314 | 314 |
| 3 | х. Семено-Макаренский | - | - | - | - | - | - | - |
| Дукмасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Дукмасов | 206 | 1 | 1 | 1,5 | - | 41,2 | 41,2 |
| 5 | х. Касаткин | - | нецентрализованное | - | - | - | - | - |
| 6 | х. Мокроназаров | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | х. Мамацев | 211 | 1,ЗСО имеет | 1 | 1,9 | 0,5 | 36 | 36 |
| 8 | х. Орехов | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | х. Пентюхов | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | х. Пикалин | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | х. Тихонов | - | нецентрализованное | - | - | - | - | - |
| 12 | х. Чикалов | - | нецентрализованное | - | - | - | - | - |
| Заревское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Зарево | 800 | 1, ЗСО имеет | 1 | 4 | 0,8 | 327000 | - |
| 14 | х. Веселый | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | х. Дорошенко | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | х. Задунаевский | - | 1 колодец / 9 человек | - | - | - | - | - |
| 17 | х. Келеметов | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | х. Лейбоабазов | - | 1 колодец / 10 человек | - | - | - | - | - |
| 19 | х. Михайлов | - | 1 колодец / 11 человек | - | - | - | - | - |
| 20 | х. Новорусов | - | 1 колодец / 15 человек | - | - | - | - | - |
| 21 | п. Ульский | 130 | Артскважина 1 | 1 | 2,5 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 22 | х. Чернышов | 650 | Артскважина 1 | 1 | 4,5 | - | - | - |
| Хатажукайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | а. Пшичо | 485 | - | - | 10,2 | - | 37170 | 37170 |
| 24 | а. Хатажукай | 550 | 1 скважина | 1 | 4 | 0,5 | 212,2 | 212,2 |
| 25 | а. Кабехабль | 403 | - | - | 11 | - | 195 | 195 |
| 26 | п. Лесхозный | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | а. Пшизов | 500 | 1, ЗСО имеет | 1 | 4 | - | 146 | 146 |
| Хакуринохабльское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | а. Хакуринохабль | 4213 | 4, ЗСО имеют | 1 | 32 | 17 | 842,6 | 842,6 |
| 29 | х. Киров | 132 | 1, ЗСО имеет | 1 | 2,1 | - | 26400 | 26400 |
| 30 | х. Хапачев | 218 | 1, ЗСО имеет | 1 | 3,2 | - | 43600 | 43600 |
| Мамхегское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | а. Мамхег | 288 | 2 скважины, ЗСО имеют | 1 | 1,7 | 1,1 | 220 | 220 |

Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества является первоочередной задачей.

Утечки воды из водопроводных сетей в Шовгеновском районе составляют 1,6% от общего объёма подаваемой в сеть воды. Это самый маленький показатель среди муниципальных образований Республики.

По количеству аварий на водопроводных сетях Шовгеновский район также относится к наиболее благополучным. Однако это скорее связано с низким уровнем обеспеченности населения централизованным водоснабжением и малой протяжённостью водопроводных сетей – их протяжённость составляет около 40 км, меньше значение этого показателя только в Кошехабльском районе.

Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению и вторичному загрязнению питьевой воды.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, предусматривается три зоны водоохраны.

В 1 пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды, с учётом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную защиту водозабора от загрязнения.

На существующих водозаборах организованы, в основном, зоны водоохраны 1-го пояса.

Водоотведение.

На сегодняшний день централизованной канализацией в районе обеспечено 1670 человек.

Объём пропуска сточных вод за год составляет 199 тыс. м3, что практически соответствует нормативным показателям.

Однако сточные воды не проходят необходимую очистку.

Очистные сооружения имеются в а. Хакуринохабль (мощность 600 м3/сут.), однако они не работают и требуют реконструкции.

Объекты социальной сферы района для сбора и очистки  бытовых стоков оснащены простейшими канализационными  сооружениями - фильтрующими  колодцами и  выгребными ямами.

На территории населённых пунктов отсутствует также закрытая ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территорий.

### Электроснабжение.

Электроснабжение населённых пунктов района осуществляется от генерирующих источников расположенных за пределами территории Республики Адыгея.

На территории района расположены 4 электрических подстанции, одна подстанция ПС 110/35/10 кВ находится в а. Мамхег.

Список подстанций, расположенных на территории района приведён в таблице 13.2.

Табл.12.2.

Характеристики электрических подстанций

на территории Шовгеновского района.

| № п/п | Наименование п/ст | Местоположение | Напряжение, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов | Нагрузка за 2005 г., МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шовгеновская | Западная окраина а. Мамхег | 110/35/10 | 2 Х 16 000 | 7 |
| 2 | Зарево | Восточный подъезд к п. Зарево | 35/10 | 2 Х 2 500 | 0,25 |
| 3 | Чернышевская | Юго-восточная окраина х. Чернышёв | 35/10 | 2 Х 2 500 | 0,25 |
| 4 | Дукмасов | Северная окраина х. Дукмасов | 35/10 | 2 500 1600 | 0,25 |

Распределение электроэнергии в поселениях осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10кВ.

Состояние оборудования центров питания и электрических сетей района можно назвать удовлетворительным, т.к. процент износа относительно невысокий.

Потребление электроэнергии в Шовгеновском районе в 2006 году составило 5,502 млн. кВт. час., из них 5,271 млн. кВт. час. – крупными и средними промпредприятиями, 0,231 млн. кВт. час. – жилищно-коммунальным сектором.

### Газоснабжение.

Основным источником газоснабжения Шовгеновского района является природный газ, поставляемый по сети магистральных газопроводов: и по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов.

19 негазифицированных населённых пунктов и часть территорий населённых пунктов района, не обеспеченные  газоснабжением природным газом,  снабжаются сжиженным газом.

На 01.01.2007г. в районе газифицировано природным газом - 12 населенных пунктов из 31 (38,7%) и 1993 квартир из 5766 (34,6%). Процент газификации квартир, газифицированных населённых пунктов неоднороден и составляет от 12% до 78%. В целом же уровень газификации ниже, чем в соседних районах.

Основные показатели системы газоснабжения Шовгеновского района в целом, характеризующие её сегодняшнее состояние, представлены ниже в таблице, подготовленной по материалам ОАО «Адыггаз».

Табл.12.3.

Сведения о газификации Шовгеновского района на 01.01.2007 г.

| Наименование населённых пунктов | Общая протяжённость газопроводов, км | Кол-во квартир | Из них газиф-х прир. газом | % газификации | Газиф-х ком.-быт. объектов | Газиф-х пром. объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Дукмасов | 10,0 | 223 | 107 | 47,98 | 4 | 1 |
| х. Касаткин | - | 61 | - | - | - | - |
| х. Мамацев | 3,9 | 96 | 18 | 18,75 | 1 | - |
| х. Мокроназаров | 5,8 | 124 | 67 | 54,03 | - | - |
| х. Орехов | 2,1 | 49 | 37 | 75,51 | - | - |
| х. Пентюхов | 1,7 | 34 | 26 | 76,47 | - | - |
| х. Пикалин | 0,2 | 24 | 3 | 12,50 | - | - |
| х. Тихонов | 6,6 | 162 | 79 | 48,76 | 1 | - |
| х. Чикалов | 3,2 | 53 | 26 | 49,06 | - | - |
| а. Джерокай | 10,2 | 325 | 191 | 58,77 | 2 | - |
| х. Свободный Труд | 4,6 | 204 | 29 | 14,22 | - | - |
| х. Семёно-Макаренский | - | 59 | - | - | - | - |
| п. Зарево | - | 399 | - | - | - | - |
| х. Весёлый | - | 114 | - | - | - | - |
| х. Дорошенко | - | 56 | - | - | - | - |
| х. Задунаевский | - | 22 | - | - | - | - |
| х. Келеметов | - | 14 | - | - | - | - |
| х. Лейбобазов | - | 40 | - | - | - | - |
| х. Михайлов | - | 35 | - | - | - | - |
| х. Новорусов | - | 46 | - | - | - | - |
| х. Чернышёв | - | 296 | - | - | - | - |
| п. Ульский | 0,1 | 72 | - | - | - | - |
| а. Мамхег | 17,9 | 577 | 371 | 64,30 | - | - |
| а. Хатажукай | - | 358 | - | - | - | - |
| а. Кабехабль | - | 232 | - | - | - | - |
| а. Пшизов | - | 272 | - | - | - | - |
| а. Пшичо | - | 308 | - | - | - | - |
| а. Хакуринохабль | 55,8 | 1330 | 1038 | 78,05 | 7 | 2 |
| х. Киров | - | 69 | - | - | - | - |
| х. Хапачев | - | 104 | - | - | - | - |
| Итого по району: | 122,2 | 5766 | 1993 | 34,56 | 15 | 3 |

Наиболее высокий уровень газификации в а. Хакуринохабль, а. Мамхег, х. Орехов, а. Джерокай, х. Мокроназаров.

Негазифицированные населённые пункты: х. Касаткин, х. Семёно-Макаренский, п. Зарево, х. Весёлый, х. Дорошенко, х. Задунаевский, х. Келеметов, х. Лейбоабазов, х. Михайлов, х. Новорусов, х. Чернышёв, п. Ульский, а. Пшизов, х. Киров, х. Хапачев.

Началась газификация населённых пунктов а. Хатажукай, а. Кабехабль, а. Пшичо.

### Теплоснабжение.

В населённых пунктах Шовгеновского района централизованным отоплением, как правило, обеспечены объекты социальной сферы (школы, детские сады, больницы). Котельные, снабжающие теплом жилищный сектор есть только в а. Хакуринохабль.

Ниже приводится характеристика котельных в а. Хакуринохабль.

Табл.12.4.

Сведения о котельных на территории  Шовгеновского района.

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Пропускная способность магистральных трубопроводов, Гкал/час | Подключённая нагрузка, Гкал/час | Подключённая нагрузка договорная, Гкал/час | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1,56 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 50 |
| Котельная № 2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 40 |

### Связь.

По данным Шовгеновского РСУ Адыгейского филиала ОАО «ЮТК», количество абонентов фиксированной телефонной связи на 01.09.2007 г. составило 1140. Уровень цифровизации телефонной сети – 17,5%.

На территории района расположены шесть АТС.

Данные о них приводятся в таблице ниже.

Табл.12.5.

Сведения об АТС на территории  Шовгеновского района.

| № п/п | Наименование АТС | Ёмкость, номеров | Задействованная ёмкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хакуринохабльская АТСК-100-2000 | 1900 | 870 |
| 2 | Джерокайская АТСК-50-200 | 200 | 55 |
| 3 | Кабехабльская АТСК-50-200 | 200 | нет данных |
| 4 | Хатажукайская АТСЭ «ЭЛКОМ» | 200 | 50 |
| 5 | Пшизовская АТСК-50-200 | 50 | 30 |
| 6 | Заревская АТСК-50-200 | 150 | 55 |
| 7 | Дукмасовский АТСК-50-200 | 100 | 10 |

Плотность квартирных телефонов составляет 7,5 телефонов на 100 жителей.

В каждом населённом пункте есть таксофон. Общее количество таксофонов по району – 34.

Доступ к сети Интернет имеют все общеобразовательные учреждения района. Пункт коллективного доступа к сети Интернет отсутствует.

### Санитарная очистка территории.

Очень серьезной проблемой в районе остается утилизация и хранение отходов производства и потребления. Существующие в районе свалки для утилизации отходов не отвечают условиям для хранения бытовых отходов.

На свалках не ведется учет поступающих отходов и не осуществляется контроль за их сортировкой. В результате свалки района оказываются в числе чрезвычайно опасных объектов по степени негативного воздействия на окружающую среду.

На территории района отсутствуют полигоны ТБО, полигоны промышленных отходов всех классов опасности, мусоросжигательные заводы, мусороперерабатывающие заводы, шламонакопители, хвостохранилища, отвалы, терриконы, золошлакоотвалы и т.д.

В районе нет ни одного химсклада, полностью соответствующего требованиям хранения ядохимикатов, условия их хранения не отвечают санитарным и экологическим требованиям, что создает реальную угрозу для здоровья населения и загрязнения окружающей среды.

Наибольший объём в структуре отходов занимают бытовые отходы. Причём показатели годового объёма накопления значительно выше нормативных. При отсутствии полигонов утилизации твёрдых бытовых отходов и непринятии действий в этом направлении данный факт повлечёт за собой значительное ухудшение экологической обстановки, вследствие загрязнения источников питьевой воды – развитие опасных заболеваний.

Санитарная очистка территории населённых пунктов осуществляется в основном самовывозом отходов на существующие свалки. Учёт объёмов накопления отходов не ведётся, поэтому невозможно сделать выводы об эффективности работы системы санитарной очистки.

## Экологическая ситуация.

Основными экологическими проблемами территории являются:

  - Противоречие между интенсификацией хозяйственного освоения территории района и необходимостью сохранения при этом целостности экосистем.

  - Активизация экзогенных геологических процессов под прессом чрезмерной техногенной нагрузки: затопление и подтопление освоенных земель, разрушение берегов водохранилища и рек (абразия и боковая эрозия), усиление воздушной и водной эрозии почвы.

  - Загрязнение атмосферы на урбанизированных территориях и в прилежащих ландшафтах.

  - Загрязнение водных объектов промстоками и неочищенными канализационными стоками, загрязненными ливневыми водами, сбросными водами сельскохозяйственных предприятий.

  - Загрязнение и захламление территории твердыми отходами производства и потребления (ТОПП), неудовлетворительное обращение с отходами на существующих свалках, несанкционированное размещение свалок на землях, представляющих хозяйственную или рекреационную ценность (стихийные свалки).

  - Нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных ископаемых), деградация растительности и животного мира луговых, степных и лесных ландшафтов, истощение запасов и снижение качества наземных и водных биоресурсов.

  - Неблагополучное состояние сельскохозяйственных угодий.

  - Ненадлежащее функционирование системы мониторинга состояния окружающей природной среды.

Экологическую ситуацию в районе усугубляет фактор воздействия большого количества паводковых вод, трудность их отвода, что является одним из существенных факторов, оказывающих негативное влияние на экологическую обстановку в районе.

Глава подготовлена на основе данных «Государственных докладов о состоянии окружающей среды Республики Адыгея», а также по материалам инженерно-экологических изысканий Южно-Российского градостроительного центра, выполненных в 2006-2007 г.г. Ежегодно публикуемый доклад о состоянии окружающей среды Республики Адыгея является официальным документом, в котором систематизирована информация о современном состоянии и тенденциях изменения окружающей природной среды. Доклад предназначен для разработки общей стратегии в области природопользования, сбережения природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также для подготовки эффективных управленческих решений на федеральном и республиканском уровнях, направленных на оздоровление окружающей среды, повышение качества жизненного уровня населения и обеспечение устойчивого развития Республики Адыгея.

Воздействие хозяйственной деятельности человека на различные компоненты окружающей среды, а так же использование важнейших природных ресурсов в Адыгее, в том числе в Шовгеновском районе республики, характеризуются следующими данными (табл. 13.1):

Таблица 13.1.

Экологические паспорта административных единиц Республики Адыгея

| Показатель | г.Майкоп | г.Адыгейск | Майкопский | Теучежскийо | Тахтамукайский | Красногвардейский | Гиагинский | Кошехабльский | Шовгеновский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выбросы ЗВ в атмосферу, тыс.тонн | 20,273 | 1,638 | 8,351 | 5,000 | 8,984 | 4,049 | 2,524 | 2,811 | 1,624 |
| - от стационарных источников, тыс. тонн | 4,059 | 0,078 | 0,897 | 0,320 | 0,505 | 0,458 | 0,368 | 0,179 | 0,109 |
| - от передвижных источников, тыс. тонн | 16,214 | 1,560 | 7,454 | 4,680 | 8,479 | 3,591 | 2,156 | 2,632 | 1,515 |
| оксид углерода | 1,232 | 0,021 | 0,356 | 0,059 | 0,94 | 0,168 | 0,125 | 0,034 | 0,008 |
| оксиды азота | 0,995 | 0,017 | 0,075 | 0,029 | 0,059 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,002 |
| оксиды серы | 0,198 | 0,006 | 0,030 | 0,012 | 0,007 | 0,018 | 0,009 | 0,005 | 0,004 |
| взвешенные вещества | 0,306 | 0,028 | 0,277 | 0,187 | 0,167 | 0,221 | 0,171 | 0,121 | 0,064 |
| 2. Использование воды, млн м3, всего | 27,55 | 1,229 | 4,061 | 5,072 | 37,83 | 7,775 | 2,266 | 1,109 | 0,52 |
| - на хозбытовые нужды | 21,95 | 1,21 | 3,283 | 0,93 | 4,55 | 1,048 | 1,235 | 0,689 | 0,384 |
| - на производственные нужды | 5,485 | 0,019 | 0,451 | 0,112 | 0,85 | 0,099 | 0,336 | 0,078 | 0,044 |
| - на орошение | - | - | 0,021 | - | 28,10 | 6,482 | - | 0,026 | - |
| - на с/х водоснабжение | 0,081 | - | 0,846 | 0,139 | 0,063 | 0,146 | 0.347 | 0,316 | -,092 |
| - прочие расходы воды | 0,039 | - | - | 3,891 | 4,264 | - | 0,348 | - | - |
| 3. Сброшено сточных вод, млн м3, всего | 33,87 | 1,187 | 3,282 | 48,66 | 15,94 | 19,77 | 1,639 | 0,956 | 0,457 |
| - в поверхностные водные объекты | 33,731 | 0,895 | 0,734 | 48,03 | 14,42 | 8,599 | - | 0,164 | - |
| - недостаточно очищенных | 29,88 | 0,895 | 0,722 | 0,420 | 3,062 | 0,029 | - | 0,035 | - |
| - нормативно очищенных | - | - | - | 0,030 | - | - | - | 0,129 | - |
| - сброшено в подземные водоносные горизонты | 0,003 | - | - | - | - | - | - | 0,086 | - |
| 4. Площадь пашни (га) | 15598 |  | 30508 | 29478 | 21828 | 34823 | 59660 | 37118 | 34393 |
| 5. Площадь лесных полос (га) | 394,00 |  | 223 | 91 | - | 513 | 1597 | 536 | 702 |
| 6. Лесистость (%) | 2,5 |  | 70 | 0,3 | - | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 2,04 |

Как видно из таблицы, в Шовгеновском районе в атмосферу ежегодно выбрасывается около 1,6 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них более 90% - выбросы автотранспорта. Однако этот показатель – наименьший среди районных муниципальных образований Республики. Большое количество использованной пресной воды связано с орошением сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории района. Значительные объемы недостаточно очищенных сбросных вод обусловлены сбросами воды с орошаемых полей.

### Основные источники загрязнения окружающей среды.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха является одной из ключевых характеристик экологического благополучия на территории. В настоящее время Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Адыгея накоплена обширная информация о состоянии атмосферного воздуха (Государственный доклад…, 1999-2003). Согласно проведенному анализу экологической обстановки в республике, за период с 1993 по 2003 год выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников сократился на 44% (табл. 13.2, рис. 13.1).

Табл. 13.2.

Динамика выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников

по административным районам Адыгеи (тыс. тонн)

| Выбросы | Город Майкоп | Город Адыгейск | #### районы |  |  |  |  |  |  |  | Всего по Республике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теучежский | Майкопский | Тахтамукайский | Красногвардейский | Гиагинский | Кошехабльский |  | Шовгеновский |  |
| 1998 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 1,586 |  | 0,130 | 0,383 | 0,569 | 0,111 | 0,212 | 0,024 | 0,010 |  | 3,025 |
| Оксиды азота | 0,592 |  | 0,020 | 0,033 | 0,043 | 0,012 | 0,018 | 0,002 | 0,003 |  | 0,723 |
| Оксиды серы | 0,320 |  | 0,014 | 0,071 | 0,073 | 0,013 | 0,042 | 0,005 | 0,005 |  | 0,543 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,398 |  | 0,098 | 0,404 | 0,299 | 0,064 | 0,108 | 0,097 | 0,042 |  | 1,510 |
| 1999 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 2,027 |  | 0,089 | 0,154 | 0,157 | 0,171 | 0,239 | 0,069 | 0,015 |  | 2,921 |
| Оксиды азота | 0,501 |  | 0,010 | 0,036 | 0,044 | 0,014 | 0,022 | 0,007 | 0,005 |  | 0,639 |
| Оксиды серы | 0,497 |  | 0,010 | 0,038 | 0,020 | 0,014 | 0,010 | 0,011 | 0,008 |  | 0,608 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,502 |  | 0,108 | 0,317 | 0,206 | 0,113 | 0,122 | 0,111 | 0,047 |  | 1,526 |
| 2000год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 1,922 | 0,040 | 0,089 | 0,142 | 0,160 | 0,174 | 0,189 | 0,071 | 0,016 |  | 2,763 |
| Оксиды азота | 0,504 | 0,032 | 0,050 | 0,030 | 0,044 | 0,012 | 0,022 | 0,007 | 0,004 |  | 0,673 |
| Оксиды серы | 0,503 | 0,011 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0,008 |  | 0,618 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,378 | 0,053 | 0,301 | 0,265 | 0,206 | 0,155 | 0,109 | 0,127 | 0,061 |  | 1,602 |
| 2001год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 1,232 | 0,021 | 0,059 | 0,356 | 0,094 | 0,168 | 0,125 | 0,034 | 0,008 |  | 2,097 |
| Оксиды азота | 0,995 | 0,017 | 0,029 | 0,075 | 0,059 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,002 |  | 1,216 |
| Оксиды серы | 0,198 | 0,006 | 0,012 | 0,030 | 0,007 | 0,018 | 0,009 | 0,005 | 0,004 |  | 0,289 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,306 | 0,028 | 0,187 | 0,277 | 0,167 | 0,221 | 0,171 | 0,121 | 0,064 |  | 1,542 |
| 2002 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 1,052 | 0,017 | 0,068 | 0,232 | 0,137 | 0,129 | 0,065 | 0,020 | 0,007 |  | 1,727 |
| Оксиды азота | 0,806 | 0,015 | 0,020 | 0,048 | 0,084 | 0,011 | 0,012 | 0,007 | 0,002 |  | 1,005 |
| Оксиды серы | 0,205 | 0,003 | 0,009 | 0,024 | 0,011 | 0,015 | 0,005 | 0,004 | 0,001 |  | 0,277 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,245 | 0,007 | 0,121 | 0,119 | 0,159 | 0,110 | 0,161 | 0,113 | 0,052 |  | 1,087 |
| 2003 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 0,946 | 0,016 | 0,056 | 0,176 | 0,055 | 0,112 | 0,043 | 0,038 | 0,005 |  | 1,457 |
| Оксиды азота | 0,720 | 0,015 | 0,016 | 0,037 | 0,032 | 0,010 | 0,016 | 0,012 | 0,002 |  | 0,860 |
| Оксиды серы | 0,143 | 0,002 | 0,007 | 0,023 | 0,002 | 0,014 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |  | 0,196 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,122 | 0,006 | 0,120 | 0,097 | 0,055 | 0,095 | 0,058 | 0,101 | 0,030 |  | 0,684 |

Табл. 13.3.

Динамика выбросов в атмосферу от

стационарных и передвижных источников (тыс. тонн)

| Выбросы от стационарных и передвижных источников загрязнения | Город Майкоп | Город Адыгейск | #### районы |  |  |  |  |  |  | #### По республике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теучежский | Майкопский | Тахтамукайский | Красногвардейский | Гиагинский | Кошехабльский | Шовгеновский |  |
| 1998 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 29,485 | 1,093 | 9,951 | 11,024 | 3,597 | 3,342 | 3,025 | 4,278 | 1,913 | 66,615 |
| Стационарные | 4,673 | 0,128 | 1,091 | 1,111 | 0,392 | 0,589 | 0,322 | 0,427 | 0,160 | 8,765 |
| Передвижные | 24,812 | 0,965 | 8,860 | 9,913 | 3,205 | 2,753 | 2,703 | 3,851 | 1,753 | 57,850 |
| 1999 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 29,451 | 1,274 | 10,250 | 10,632 | 3,372 | 2,734 | 2,641 | 5,135 | 1,445 | 65,660 |
| Стационарные | 4,732 | 0,135 | 1,191 | 1,011 | 0,392 | 0,584 | 0,280 | 0,450 | 0,120 | 8,760 |
| Передвижные | 24,719 | 1,124 | 9,059 | 9,621 | 2,980 | 2,150 | 2,361 | 4,685 | 1,325 | 56,900 |
| 2000 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 29,085 | 1,296 | 9,985 | 10,538 | 3,298 | 2,482 | 2,537 | 5,183 | 1,252 | 64,360 |
| Стационарные | 4,492 | 0,150 | 1,066 | 0,980 | 0,466 | 0,469 | 0,316 | 0,479 | 0,149 | 8,417 |
| Передвижные | 24,593 | 1,146 | 8,919 | 9,558 | 2,832 | 2,013 | 2,221 | 4,704 | 1,103 | 55,943 |
| 2001 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 20,273 | 1,638 | 8,351 | 8,984 | 4,049 | 2,524 | 2,811 | 5,000 | 1,624 | 55,254 |
| Стационарные | 4,059 | 0,078 | 0,897 | 0,505 | 0,458 | 0,368 | 0,179 | 0,320 | 0,109 | 6,973 |
| Передвижные | 16,214 | 1,560 | 7,454 | 8,479 | 3,591 | 2,156 | 2,632 | 4,680 | 1,515 | 48,281 |
| 2002 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 19,834 | 1,386 | 6,018 | 5,581 | 3,461 | 1,764 | 2,135 | 4,075 | 1,203 | 45,457 |
| Стационарные | 3,450 | 0,043 | 0,498 | 0,429 | 0,275 | 0,263 | 0,162 | 0,289 | 0,085 | 5,494 |
| Передвижные | 16,384 | 1,343 | 5,520 | 5,152 | 3,186 | 1,501 | 1,973 | 3,786 | 1,118 | 39,963 |
| 2003 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 17,033 | 1,004 | 5,166 | 4,481 | 2,401 | 1,752 | 1,694 | 2,255 | 1,153 | 36,939 |
| Стационарные | 2,932 | 0,041 | 0,458 | 0,400 | 0,161 | 0,255 | 0,123 | 0,176 | 0,050 | 4,596 |
| Передвижные | 14,101 | 0,963 | 4,708 | 4,081 | 2,240 | 1,497 | 1,571 | 2,079 | 1,103 | 32,343 |

Только за пятилетний период с 1999 по 2003 гг. выброс загрязняющих веществ в атмосферу на территории Шовгеновского района от стационарных источников уменьшился на 0,7 тыс. тонн (табл. 13.2, рис. 13.1). В 2005 году объем выбросов в атмосферу Республики загрязняющих веществ от стационарных источников уменьшился, по сравнению с предыдущим годом, на 1900 т (30,7%).

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства, предприятия стройиндустрии, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство. Но главным загрязнителем атмосферного воздуха на территории республики остается автотранспорт (табл. 13.3, рис. 13.2), и его доля суммарном объеме техногенных выбросов в атмосферу растет с каждым годом.

Рис. 13.1.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

по административным районам Адыгеи (тыс. тонн)

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от передвижных источников в 2003 году составили 87,6% от общего объема выбросов. Особенно высокие уровни загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта отмечаются в городах, районных центрах, вдоль оживленных автомагистралей.

Рис. 13.2.

Выбросы в атмосферу от

стационарных и передвижных источников (тыс. тонн)

Автомобилями выбрасывается в атмосферу более 200 ингредиентов загрязняющих веществ, из которых основными являются оксид углерода, оксиды азота, серы, бензапирен и сажа.

Валовый выброс загрязняющих веществ на единицу площади по административным образованиям составил:

— в среднем по Республике Адыгея 	47 кг/га;

— в г. Майкопе				551 кг/га;

— в г. Адыгейске 				314 кг/га;

— в Майкопском районе			12 кг/га;

— в Тахтамукайском районе		51 кг/га;

— в Теучежском районе   			71 кг/га;

— в Красногвардейском районе		24 кг/га;

— в Гиагинском районе			22 кг/га;

— в Кошехабльском районе		37 кг/га;

— в Шовгеновском районе		22 кг/га.

Как следует из приведенных данных, в Шовгеновском районе техногенная атмохимическая нагрузка в 2 раза меньше, чем в среднем по Республике, и в 25 раз меньше, чем в г. Майкопе (рис.13.3). Таким образом, воздушный бассейн Шовгеновского района можно характеризовать как слабозагрязненный выбросами предприятий и автотранспорта.

Табл. 13.4.

Общий объем атмохимических исследований

ТУ «Роспотребнадзора» на территории РА (в числителе)

и доля нестандартных проб атмосферного воздуха (в знаменателе)

| Год наблюдениий | Город Майкоп | #### районы |  |  |  |  |  |  | #### По Республике Адыгея в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теучежский | Майкопский | Тахтамукайский | Красногвардейский | Гиагинский | Кошехабльский | Шовгеновский |  |
| 2005 г. | 866/16 | 32/0 | 166/0 | 106/0 | 16/0 | 192/0 | 56/0 | 36/0 | #### 1470/16 - 1,1% |
| 2004 г. | 366/60 | 48/0 | 6/0 | 72/0 | но | но | 34/0 | но | #### 526/72 - 13,7% |

Рис. 13.3.

Техногенная химическая нагрузка на территории Республики.

По данным Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (ТУ «Роспотребнадзор» по Республике Адыгея) в 2005 году из 36 отобранных проб атмосферного воздуха в Шовгеновском районе все пробы соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам (табл. 13.4).

В Адыгее на одного жителя приходится 200 литров воды в сутки, отпускаемой на питьевые и коммунально-бытовые нужды. В развитых странах нормой суточного водопотребления на человека считается 250 - 300 литров.

Из-за неудовлетворительного технического состояния водопроводных систем прямые потери воды питьевого качества составляют 22,0% к общему поданной в сеть воды. Нерациональное использование воды самими потребителями приводит к значительным перегрузкам в разводящей сети, особенно в городах и поселках городского типа, где суточное водопотребление на человека может превышать 350 - 400 л (полив садов и огородов на приусадебных участках).

По данным Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (ТУ «Роспотребнадзор» по Республике Адыгея) в 2005 году из 8650 отобранных проб воды из сетей централизованного водоснабжения 96 проб (1,1%) не отвечали санитарно-гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В 2004 году доля нестандартных проб достигала 2,3%, в 1999 году – 4,1% (табл. 13.5).

Табл. 13.5.

Общий объем санитарно-гигиенических исследований ГУ «Роспотребнадзор» по РА

и доля проб воды, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям

| Годы наблюдений | Централизованное водоснабжение |  |  | Водопроводные сети |  |  | Источники водоснабжения |  |  | Нецентрализованное водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число проб | нестандарт. | % | число проб | нестандарт. | % | число проб | нестандарт. | % | число проб | нестандартные пробы | % |
| 2005 | 8650 | 96 | 1,1 | 7462 | 89 | 1,2 | 1188 | 7 | 0,6 | 763 | 143 | 18,7 |
| 2004 | 7620 | 176 | 2,3 | 6620 | 162 | 2,4 | 1000 | 15 | 1,5 | 1147 | 283 | 24,7 |
| 2003 | 7499 | 117 | 1,6 | 6607 | 115 | 1,7 | 892 | 2 | 0,2 | 828 | 157 | 18,7 |
| 2002 | 7896 | 227 | 2,9 | 6790 | 219 | 3,2 | 1106 | 8 | 0,7 | 1428 | 171 | 12 |
| 2001 | 8279 | 256 | 3,1 | 7171 | 242 | 3,4 | 1108 | 14 | 1,3 | 1100 | 153 | 13,9 |
| 2000 | 8230 | 275 | 3,3 | 7061 | 262 | 3,7 | 1169 | 13 | 1,1 | 977 | 172 | 17,6 |
| 1999 | 8143 | 333 | 4,1 | 6941 | 294 | 4,2 | 1202 | 20 | 1,7 | 931 | 140 | 15 |

Табл. 13.6.

Общий объем гидрохимических исследований ГУ «Роспотребнадзор»

на территории РА и доля проб воды, не соответствующих нормативам

по физико-химическим показателям

| Годы наблюдений | Централизованное водоснабжение |  |  | Водопроводные сети |  |  | Источники водоснабжения |  |  | Нецентрализованное водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число проб | нестандарт. | % | число проб | нестан- дарт. | % | число проб | нестандарт. | % | число проб | Нестан- дарт. | % |
| 2005 | 8505 | 107 | 1,3 | 7201 | 81 | 1,1 | 1304 | 26 | 2 | 841 | 106 | 12,6 |
| 2004 | 6873 | 113 | 1,6 | 5921 | 71 | 1,2 | 952 | 42 | 4,4 | 1386 | 177 | 12,8 |
| 2003 | 6907 | 81 | 1,2 | 5974 | 62 | 1,1 | 933 | 19 | 2 | 658 | 184 | 28 |
| 2002 | 7055 | 174 | 2,5 | 5975 | 87 | 1,5 | 1080 | 87 | 8 |  |  |  |
| 2001 | 7516 | 250 | 3,3 | 6268 | 160 | 2,6 | 1248 | 90 | 7,2 | 697 | 95 | 13,6 |
| 2000 | 7410 | 220 | 2,9 | 6240 | 115 | 1,8 | 1170 | 105 | 8,9 | 509 | 111 | 21,8 |
| 1999 | 7431 | 306 | 4,1 | 6203 | 131 | 2,1 | 1228 | 175 | 14,2 | 432 | 194 | 44,9 |

Загрязнение водоемов и ухудшение экологической обстановки повышают требование к очистке сточных вод. В Адыгее около 40% канализационных стоков сбрасывается в водоемы неочищенными. Около 80% сельских населенных пунктов вообще не имеют канализационных сооружений по централизованному отводу сточных вод. Объемы очистки канализационных стоков показаны в табл. 13.7.

Табл. 13.7.

Очистка сточных вод в Республике Адыгея, тыс. м3

|  | 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отведено сточных вод за год | 60954 | 33912 | 46537 | 39193 | 42700 | 34997 | 38171 | 32595 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| через очистные сооружения | 31403 | 31203 | 45575 | 38382 | 41899 | 34157 | 37292 | 31959 |
| в % ко всему объему стоков | 52 | 92 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| из них прошедших полную биологическую очистку | 31101 | 30834 | 45103 | 37981 | 41754 | 34012 | 37292 | 31959 |
| в % ко всему объему стоков | 51 | 91 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 |

Сбросы загрязненных вод производятся, в основном, в поверхностные водотоки и водоемы Республики Адыгея. В предыдущие годы значительную долю сброса сточных вод занимали сбросные воды с рисовых оросительных систем, которые в последние годы практически не используются. Кроме того, в водоотведении учитывается сброс коллекторно-дренажных вод, основным источником формирования которых являются атмосферные осадки, которые в 2003 году выпадали крайне нерегулярно и в незначительных количествах на территориях водосбора оросительных систем.

Удельная нагрузка (масса загрязняющих веществ в 1 м3 стоков) на территории Адыгеи в 2003 году составила 0,23 кг/м3, при региональной удельной нагрузке на природные поверхностные воды 0,62 кг/м3. Следовательно, техногенная нагрузка на речные системы Республики Адыгея почти в 3 раза меньше, чем средняя нагрузка по ЮФО. Удельная нагрузка на водоемы от неканализованных предприятий не рассчитывалась.

Анализируя структуру сбрасываемых сточных вод, отметим, что при некотором снижении объемов водоотведения в поверхностные водные объекты наблюдается тенденция увеличения доли загрязненных (недостаточно-очищенных) сточных вод в общем объеме сточных вод. В основном это связано с уменьшением эффективности очистки сточных вод существующих очистных сооружений предприятий ЖКХ. Отсутствие финансовых средств на предприятиях данной отрасли не позволяет внедрять передовые методы и технологии биологической и механической очистки; дополнительно вводить новые мощности, содержать полный штат по обслуживанию очистных сооружений и контролю за качеством очистки.

### Геохимические исследования ЮРГЦ.

Регулярный эколого-геохимический мониторинг состояния окружающей природной среды на территории Республики Адыгея не проводится, поэтому Южно-Российским градостроительным центром были выполнены рекогносцировочные эколого-геохимические исследования, позволяющие определить уровень загрязнения атмосферы, верхнего почвенного горизонта, водных систем. Ответственный исполнитель – ООО «Научно-производственное предприятие «Экологическая лаборатория» г. Ростов-на-Дону (лицензия Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Р/2006/0087/100/Л на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях выдана 11.12.2006).

Целью исследований, проведенных научно-производственным предприятием «Экологическая лаборатория» на территории Республики Адыгея, была всесторонняя эколого-геохимическая оценка современного состояния окружающей среды и прогноз негативных изменений, которые могут быть вызваны хозяйственной деятельностью. В соответствии с этим, при подготовке к проведению работ был определен комплекс методических подходов и набор стандартных методик, применяемых при оценке экологической обстановки на урбанизированной территории и в природных ландшафтах. Методологическая и методическая основа таких исследований разработана учеными Московского госуниверситета (Касимов Н.С. и др. «Экогеохимия городских ландшафтов», 1995), ИМГРЭ («Геохимия окружающей среды», 1990), дополнена и опробована при создании «Эколого-геохимических атласов» крупнейших городов юга и средней полосы России (Приваленко В.В. «Геохимическая оценка экологической ситуации в г.Ростове-на-Дону», 1993; Приваленко В.В., Домбровский Ю.А., Остроухова В.М. и др. «Эколого-геохимические исследования городов Нижнего Дона», 1994; «Эколого-энергетический атлас Ростовской области», 1997; Приваленко В.В., Безуглова О.С. «Экология города Ростова-на-Дону», 2003, и др.). Набор методик при изучении экологической ситуации был в известной мере традиционен – эколого-геохимические исследования атмосферы, поверхностных вод, верхней части педосферы и грунтовых вод. Такой подход позволяет не только оценить экологическую обстановку, но и за счет унификации методик сопоставлять результаты исследований в разных городах или республиках России.

Климатические, геоморфологические, геологические, ландшафтные и техногенные особенности обследуемой территории учитывались при выборе масштаба исследований, при расположении точек наблюдений, при интерпретации полученных данных.

Ю.Е. Саетом и его учениками в Институте минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов разработана схема проведения исследований окружающей среды (1990), которую, с изменениями и дополнениями применительно к условиям Адыгеи, В.В. Приваленко использовал для решения практических задач на территории республики (1990, 1993, 1997, 2000, 2003).

Основой эколого-геохимических исследований является картографирование распределения тяжелых металлов и некоторых других ингредиентов в почве, снежном покрове, донных отложениях, растительности, т.е. в природных средах, концентрирующих (депонирующих) загрязнения. По состоянию депонирующих сред можно судить об уровне загрязнения наиболее динамичных природных сред - воздуха и воды, одновременно являющихся главными жизнеобеспечивающими средами (Сает, 1990).

Необходимо отметить, что тяжелые металлы, которые при современной лабораторной технике легко выявляются в объектах окружающей среды, имеют значение не только как загрязняющие вещества, но и как индикаторы других видов загрязнения среды, требующих более трудоемких исследований. В частности, распределение металлов во многих случаях отражает структуру загрязнения окружающей среды соединениями серы, оксидами азота, синтетическими органическими соединениями.

Опыт картирования депонирующих сред показал, что во всех случаях источники загрязнения сопровождаются аномалиями в природных средах. Центры этих аномалий и, что важнее, центры наиболее интенсивных воздействий на живые организмы пространственно приурочены к источникам, создавая вокруг них ореол или поток того или иного размера. Именно в пределах этих центров наблюдаются наиболее опасные уровни загрязнения воды и воздуха. Экспрессное геохимическое картирование без длительных стационарных наблюдений позволяет выявить и ранжировать источники загрязнения и зоны их воздействия и наметить территории, требующие оценки с позиций гигиенической и экологической опасности (Сает,1990; Приваленко, 1993, 1997, 2003; Касимов, 1996, «Методические рекомендации...», 1982, 1984, 1986).

Снежный покров обладает рядом свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения окружающей природной среды. Так, при выпадении снега, в результате процессов сухого и влажного вымывания, концентрации загрязняющих веществ в нем оказываются обычно на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Отбор проб снега не требует сложного оборудования. Снежный покров может использоваться как естественный планшет-накопитель для характеристики сухих и влажных выпадений в холодный период. И, наконец, снежный покров является эффективным индикатором процессов закисления природных сред.

Снеговая съемка на территории Адыгеи проводилась в январе 2006 года, при этом было отобрано 52 пробы снега.

При отборе снеговых проб фиксируется время от начала снегостава, чтобы оценить ежесуточную нагрузку изучаемых загрязнителей. Проба отбирается с 1 м2 из шурфов, вскрывающих всю мощность снегового покрова, в полиэтиленовый кулек, в котором производится оттаивание снега (при комнатной температуре). Твердая нерастворимая фракция выделяется путем фильтрования (фильтр - «синяя» лента), просушивается и взвешивается. Масса пыли в снеговой пробе служит основой для определения пылевой нагрузки (Рп) - в мг/м2 в сутки или кг/км2 в сутки. Расчет ведется по формуле: Pn = M/ St, где М - масса пыли в пробе (мг); S - площадь шурфа (м2); t - время от начала снегостава (сутки).

Высушенная пыль озоляется в муфельной печи при температуре 450 –500С для удаления органических примесей и отправляется на спектральный анализ. Снеговая вода, полученная при оттаивании, после фильтрования подвергается полному химическому анализу с определением растворимых форм металлов.

При литохимических исследованиях опробованию подвергается самый верхний почвенный горизонт (0,0-0,1м), где наблюдается максимальная интенсивность геохимических процессов. Пробы отбирались методом «конверта»: на каждой точке с площади около 10 м2 исследователи брали по 5 проб почвы (четыре по углам, одну в центре) весом 200г, тщательно перемешивали сборную пробу, квартовали ее, и четвертую часть сборной пробы отправляли на спектральный и другие анализы. Всего на территории Адыгеи было отобрано 212 проб почв и 15 проб донных отложений.

На пунктах комплексных наблюдений отбирались пробы воды из рек Белой, Фарса, Лабы, Кубани; в этом же гидрохимическом створе отбирались пробы донных отложений. Отобранные гидрохимические пробы - по 6 бутылок в одной пробе - консервировались по стандартным методикам и отправлялись в Региональный лабораторный Центр ОАО «Южгеология». Всего на реках Адыгеи было заложено 15 гидрохимических створов.

Разнородный по фактуре материал геохимических проб требует постановки сложной системы предварительной обработки и лабораторных анализов. Основные требования к результатам аналитических исследований определяются необходимостью экспрессного получения данных по максимально широкому комплексу химических элементов - потенциальных загрязнителей окружающей среды, и оценки количественных отношений между элементами с целью выявления приоритетных загрязняющих веществ. В наибольшей степени на стадии геохимического картирования этим требованиям соответствует экспрессный приближенно-количественный и количественный спектральный анализ на дифракционном спектрографе типа ДФС-13 или на «Спектроскане».

Химические и спектральные анализы отобранных геохимических проб были произведены в Региональном лабораторном центре ОАО «Южгеология». Аттестат аккредитации РЛЦ №RU.0001.511374 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 17 февраля 2006 года.

Наибольшие сложности исследователь обычно испытывает при оценке результатов геохимических наблюдений. В поисковой геохимии общепринятым является описание геохимического материала в виде суммарных характеристик ассоциаций химических элементов (аддитивные и мультипликативные ореолы, и т.д.). Для экологических исследований нормативом, как правило, являются предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ. Однако не для всех природных сред и не для всех ингредиентов загрязнения такие нормативы сегодня разработаны.

Фоновая пылевая нагрузка для континентальных территорий равна 10-20 кг/км2 в сутки (Сает, 1990). Для Адыгеи за фоновую величину принята нагрузка в районе плато Лагонаки, вдали от крупных промышленных предприятий и ТЭЦ, в осенне-зимний период она равна 8-10 кг/км2 в сутки, в весенне-летний – 13-15 кг/км2 в сутки.

При интерпретации результатов атмохимических исследований использовались ориентировочные материалы по концентрации химических элементов в пылевых выпадениях из атмосферы, приведенные в «Методических рекомендациях…» ИМГРЭ (1986). Помимо этих материалов нами использованы данные по содержанию микроэлементов в пылевых выпадениях на фоновом участке ОАО «Южгеология».

Обработка результатов, полученных из аналитической лаборатории, производилась по методике ИМГРЭ (1986, 1990). Одна из главных характеристик геохимической аномалии - ее интенсивность, которая определяется степенью накопления вещества-загрязнителя по сравнению с природным фоном. Уровень аномальности в этом случае определяется коэффициентом концентрации: Kc = Ci/Cф, где Ci - содержание элемента в исследуемом объекте; Cф - фоновое его содержание. Тогда нагрузка, создаваемая поступлением химического элемента в окружающую среду, рассчитывается по формуле: Р = Рn * Ci,

где Рn - среднесуточная пылевая нагрузка, кг/км2 в сутки; Ci - концентрация элемента в нерастворимой неорганической пыли, мг/кг.

Поскольку техногенные аномалии обычно имеют полиэлементный состав, для них рассчитываются суммарные показатели загрязнения и нагрузки, по формулам Ю.Е.Саета (1990):

Zc = Kc - ( n-1 ); Zp = Kp - ( n-1 ),

где n - число учитываемых аномальных элементов.

Все перечисленные показатели могут быть определены как для содержаний микроэлементов в отдельной пробе, так и для любой геохимической выборки (для городского района, очага загрязнения).

Электронные карты распределения химических элементов и их соединений в основных компонентах окружающей среды строились с помощью геоинформационной системы Arc View 3.2 GIS и модуля Spatial Analist.

Табл. 13.8.

Фоновое содержание микроэлементов в твердофазных

зимних выпадениях из атмосферы.

| Микроэлементы | Содержание в нерастворимой неорганической пыли, мг/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Данные ИМГРЭ | Данные ОАО «Южгеология» | Кларк |
| Барий | - | 390 | 65 |
| Бериллий | 1,5 | 1,2 | 3,8 |
| Ванадий | 64 | 90 | 90 |
| Висмут | 1 | - | - |
| Вольфрам | 1 | - | 1,3 |
| Галлий | - | 2 | - |
| Кадмий | 0,3 | - | 0,13 |
| Кобальт | 7 | 9 | 18 |
| Марганец | 570 | 510 | 1000 |
| Медь | 80 | 46 | 47 |
| Молибден | 1 | 0,7 | 1,1 |
| Никель | 20 | 54 | 58 |
| Олово | 5,2 | 2 | 2,5 |
| Ртуть | 0,01 | - | 0,08 |
| Свинец | 50 | 9 | 16 |
| Серебро | 0,1 | - | 0,07 |
| Стронций | 50 | 99 | 340 |
| Хром | 50 | 80 | 83 |
| Цинк | 70 | 130 | 83 |

Рис. 13.4.

Отборы проб на территории Шовгеновского района.

| Фото 1. Бурение зондировочных скважин ручным буром в долине р. Лабы | Фото 2. Отбор гидрохимических проб из р. Фарс |
| --- | --- |

### Загрязнение воздушного бассейна.

Одной из наиболее актуальных проблем обеспечения экологической безопасности района остается охрана атмосферного воздуха от загрязнения вредными выбросами. В Шовгеновском районе основными загрязнителями окружающей среды, а также атмосферного воздуха являются: дорожное строительство, транспорт, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по району составил 1,153 тыс. тонн, из них от стационарных источников – 0,050 тыс. тонн и от передвижных источников – 1,103 тыс. тонн.

В таблицах 13.9-13.11 приведены результаты снеговой съемки на территории Адыгеи.

Шовгеновский район на этой карте показан как район с невысокой пылевой нагрузкой – до 100 кг/км2 в сутки, ниже техногенная нагрузка только в горных районах Адыгеи.

Пересчет массы твердофазных выпадений на концентрацию пыли в воздухе можно произвести по формуле В.М.Хвата (1990):

С = 100 Ро /2,566 р

где С - концентрация пыли в воздухе (мг/м3);

р - плотность частиц аэрозолей, в среднем 2 г/см3,

Ро - атмохимическая нагрузка (мг/м2 в сутки).

Среднесуточная концентрация пыли в воздухе не должна превышать 0,15 мг/м3, а максимальная разовая концентрация - 0,5 мг/м3. По нашим данным, зимой 2006 года на территории Шовгеновского района интенсивность выпадения пыли не превышала 100 кг/км2 в сутки. Среднесуточная концентрация пыли в воздухе при этом была равна:

С = 100*0,001/(2,566*2) = 0,025 мг/м3.

Следовательно, среднесуточная концентрация пыли в воздухе в Шовгеновском районе в зимний период составляла 0,2 ПДК.

В теплый период в степном Шовгеновском районе пылевая нагрузка может возрастать за счет дефляционной, дорожной и строительной пыли (Приваленко, 2003).

Таблица 13.9.

Пылевая нагрузка зимой 2006 года, кг/км2 в сутки.

| №№ | Место отбора проб снега | Нерастворимая неорганическая пыль | Нерастворимые органические соединения | Растворимые соли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Темиргоевская | 118 | 27 | 12 |
| 44 | Хакуринохабль | 36 | 36 | 8 |

Таблица 13.10.

Валовое содержание микроэлементов в зимних атмосферных выпадениях, мг/кг

| № | Mn | Ni | Co | V | Cr | Cu | Pb | Zn | Sn | Sr | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 500 | 40 | 20 | 20 | 150 | 20 | 30 | 60 | 2 | 150 | 300 |
| 44 | 800 | 60 | 15 | 40 | 100 | 30 | 10 | 100 | 3 | 100 | 400 |

Твердофазные атмосферные выпадения разделяются на нерастворимую неорганическую пыль и нерастворимые органические соединения, растворимые соли определяются в снеговой воде. Рассматривая компонентный состав пыли, отметим явное доминирование нерастворимой неорганической пыли над органическими соединениями. Зимой масса выпадающих из атмосферы растворимых солей сопоставима с массой нерастворимых соединений, а в отдельных случаях даже превышает суммарную массу неорганической пыли и органики (табл. 13.9).

В теплый период года доля органических соединений в твердофазных нерастворимых выпадениях из атмосферы значительно возрастает за счет органики биогенного генезиса - пыльца высших растений, споры, микроорганизмы, продукты их разложения, и т.д.

Индикаторами уровня загрязнения атмосферы являются соединения тяжелых металлов. В пробах пыли, выпавшей на поверхность снега в районе исследований, зафиксированы в аномальных концентрациях цинк, медь, свинец, хром, серебро, стронций, барий (табл. 13.10), но эти аномалии слабоконтрастны, и сходны с аномалиями в городских ландшафтах низкого и среднего уровня загрязнения (Приваленко, 1997, 2003).

Усилением дефляционных процессов в теплый период объясняется уменьшение доли техногенной составляющей, поэтому концентрация большей части тяжелых металлов в атмосферной пыли летом несколько ниже, чем зимой. Напротив, концентрация стронция и бария – спутников строительной индустрии – в этот период значительно возрастет.

Анализируя химический состав снеговой воды, следует отметить преобладание гидрокарбонатов и солей кальция (табл. 13.11). Концентрация химических соединений в снеговой воде или в воде из атмохимических ловушек является косвенным показателем загрязнения атмосферы окислами серы, углерода, азота, аммиаком и другими летучими органическими и неорганическими веществами. На урбанизированных территориях отмечается повышенное, в сравнении с фоном, содержание гидрокарбонатов и сульфатов в жидкой фазе снеговых проб и в воде из летних атмохимических ловушек, что может свидетельствовать о локальном загрязнении атмосферы оксидами серы и углерода. Соединения тяжелых металлов в растворимой форме обнаружены в незначительных количествах, не представляющих угрозы для окружающих ландшафтов.

В целом, результаты атмохимических исследований «Экологической лаборатории» свидетельствуют о незначительном техногенном загрязнении атмосферы на территории Шовгеновского района Республики Адыгея (рис. 13.5).

Табл. 13.11.

Химический состав снеговой воды (мг/л).

| № | Жест-ть | pH | Минерал. | НСО3- | Cl- | SO4-2 | NO3- | Ca+2 | Mg+2 | Na++K+ | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3,0 | 6,9 | 58,4 | 12,2 | 10,6 | 14,1 | 3,5 | 6,0 | 0,6 | 11,4 | 0,0 |
| 44 | 2,0 | 7,1 | 38,7 | 13,6 | 6,4 | 6,4 | 1,7 | 6,3 | 1,6 | 2,7 | 0,0 |

Рис. 13.5.

Пылевая нагрузка на территории Шовгеновского района Республики Адыгея.

Рис. 13.6.

Суммарный уровень загрязнения атмосферы на территории

Шовгеновского района Республики Адыгея.

### Современное состояние поверхностных и подземных вод.

Сложившееся в последние годы воздействие человека на окружающую среду в целом отражает ситуацию, сформировавшуюся в водохозяйственном комплексе Республики Адыгея, в том числе, и в Шовгеновском районе Республики. Использование водных ресурсов в основном осуществляется на безвозвратной основе за редким исключением.

Техногенное воздействие (сооружение прудов, агротехнические мероприятия, производство гидротехнических работ, несанкционированная добыча песка и гравия из русел рек) приводит к изменению годового стока больших и малых рек.

В большинстве хозяйств и предприятиях, где имеются артезианские скважины, отсутствуют лицензии на водопользование.

В районе остается нерешенной проблема, связанная с незаконной выборкой гравийно-песчаной смеси. Эта бессистемная выборка гравия и песка из русел рек наносит значительный урон запасам подрусловых вод, что приводит к увеличению боковой эрозии, разрушению берегов в паводковый период, увеличению интенсивности заиливания рек. Для устранения данного нарушения экологической обстановки следует исключить несанкционированную выборку гравийно-песчаной смеси в руслах рек.

Поверхностные воды.

Реки Республики питаются, в основном, выпавшими осадками, которые в течение года распределяются крайне неравномерно. Поэтому малые реки равнинной части республики с мая по август могут иметь лишь незначительный сток, а нередко и вовсе пересыхают в летнее время. Большая неравномерность распределения стока, как в течение года, так и по территории Адыгеи, связана не только с различными видами питания рек, но и с хозяйственной деятельностью человека. Еще больше связан с техногенезом химический состав речных вод, практически повсеместно наблюдается загрязнение рек химическими элементами и их соединениями.

Регулярные (посезонные) наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Адыгеи проводятся лабораторией мониторинга загрязнения поверхностных вод АЦГМОС на р.Белой, р.Фарс, р.Псекупс и р.Афипс.

В 2006 году Южно-Российским градостроительным центром была проведена инициативная гидрохимическая съемка на территории Республики Адыгея. На рисунках 13.7-13.9 и в таблицах 13.11-13.14 приведены основные результаты гидрохимического опробования рек в августе 2006 года.

Рис. 13.7.

Химический состав в реках Адыгеи в 2006 г.

Рис. 13.8.

Концентрация растворённых форм металлов в речной воде (мг/л).

Рис. 13.9.

Взвеси в речной воде.

Табл. 13.12.

Химический состав поверхностных вод на территории Шовгеновского района Адыгеи летом 2006 года, мг/дм3

| Место отбора проб | Мин. | НСО3 | Сl | SO4 | SiO2 | NO3 | Ca | Mg | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Гиага | 312,0 | 219,6 | 17,7 | 74,1 | 2,6 | 0,04 | 44,1 | 29,2 | 22,8 |
| р. Фарс | 372,0 | 219,6 | 10,6 | 103,7 | 6,0 | 0,05 | 104,2 | 9,7 | 1,2 |
| р. Лаба (Лабинск) | 228,0 | 134,2 | 10,6 | 60,9 | 2,6 | 0,02 | 36,1 | 2,4 | 38,9 |
| р. Лаба (Кошехабль) | 244,0 | 85,4 | 7,1 | 88,9 | 2,8 | 0,01 | 32,1 | 0,0 | 40,7 |

Табл. 13.13.

Концентрация растворенных форм металлов в реках Адыгеи, мг/дм3

| Место отбора проб | Mn | Cu | Zn | Pb | Cd | Сг | Li | Sr | Al | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Гиага | 0,03 | 0 | 0,004 | 0 | 0,0002 | 0 | 0,02 | 0,68 | 0 | 0 |
| р. Фарс | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0,009 | 0,06 | 0,63 | 0 | 0,001 |
| р. Лаба (Лабинск) | 0,01 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0,008 | 0,01 | 0,11 | 0 | 0 |
| р. Лаба (Кошехабль) | 0,01 | 0 | 0,005 | и.о. | 0 | 0,021 | 0,01 | 0,15 | 0 | 0,002 |
| ПДК | 0,1 | 0,1 | 5,0 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,03 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |

*Жирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК.

Как показали гидрохимические исследования «Экологической лаборатории», в водах рек на территории Шовгеновского района Адыгеи наблюдается повышенное содержание фенолов (возможно, природного генезиса), нефтепродуктов (местные жители часто моют свои автомобили прямо на берегу реки), железа (региональные геохимические особенности территории Республики). Содержание органики в речных водах повышается от истоков к устью не только вследствие развития процессов боковой эрозии в равнинной части, но и в связи с хозяйственной деятельностью человека. Основными источниками загрязнения рек являются предприятия жилищно-коммунального комплекса, которые сбрасывают без надлежащей очистки около 95% загрязнённых сточных вод.

Табл. 13.14.

Концентрация загрязняющих веществ в речных водах, мг/дм3

| Место отбора проб | фенолы | нефтепродукты | СПАВ | NH4 | Fe | БПК5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Гиага | 0,0051 | 0,06 | 0,01 | 0,2 | 0,8 | 3,1 |
| р. Фарс | 0,0025 | 0,06 | 0 | 0,1 | 0,8 | 8,9 |
| р. Лаба (Лабинск) | 0 | 0,03 | 0 | 1,1 | 1,0 | 3,9 |
| р. Лаба (Кошехабль) | 0,0063 | 0,1 | 0 | 0,8 | 1,1 | 3,8 |
| ПДК | 0,001 | 0,05 | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 5,0 |

*Жирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК.

Как показали гидрохимические исследования «Экологической лаборатории», в водах рек на территории Шовгеновского района Адыгеи наблюдается повышенное содержание фенолов (возможно, природного генезиса), нефтепродуктов (местные жители часто моют свои автомобили прямо на берегу реки), железа (региональные геохимические особенности территории Республики). Содержание органики в речных водах повышается от истоков к устью не только вследствие развития процессов боковой эрозии в равнинной части, но и в связи с хозяйственной деятельностью человека. Основными источниками загрязнения рек являются предприятия жилищно-коммунального комплекса, которые сбрасывают без надлежащей очистки около 95% загрязнённых сточных вод.

Напомним, что удельная нагрузка (масса загрязняющих веществ в 1 м3 стоков) на территории Адыгеи составила 0,23 кг/м3, при региональной удельной нагрузке на природные поверхностные воды 0,62 кг/м3. Удельная нагрузка на водоемы от неканализованных предприятий не рассчитывалась.

В целом речные воды в Шовгеновском районе Адыгеи по степени загрязнения можно оценить как «умеренно загрязненные воды».

Подземные воды.

По особенностям геолого-тектонического строения и гидрогеологическим условиям в пределах Республики Адыгея выделяется две крупные гидрогеологические структуры: Азово-Кубанский артезианский бассейн и Больше-Кавказский бассейн пластово-поровых и трещинно-жильных напорных вод. Первый развит в равнинной части Республики, второй – в горной и предгорной.

В Республике Адыгея, несмотря на наличие ряда месторождений пресных подземных вод с утвержденными запасами некоторые районы испытывают дефицит в качественной питьевой воде. Более трети населения пользуется водой из шахтных колодцев и одиночных скважин.

Водоснабжение Шовгеновского района осуществляется за счет эксплуатации единичных водозаборов, работающих на неутвержденных запасах.

Табл. 13.15.

Водозабор из подземных источников Республики Адыгея в 2005 году

(по данным Территориального агентства по недропользованию по РА, №796 от 15.11.2006)

| Месторождение | Водоотбор тыс. м3/сут. | Эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут. | Среднегодовой водоотбор, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 141,2 | 359,9 | 51527 |
| Красногвардейский район (73 скв.) | 5,0 |  | 1825 |
| Гиагинский район (115 скв.) | 7,9 |  | 2883,5 |
| Кошехабльский район (57 скв.) | 3,9 |  | 1423,5 |
| Теучежский район и г.Адыгейск (72 скв.) | 11,5 |  | 4197,5 |
| Тахтамухайский район (147 скв.) | 23,5 |  | 8577,5 |
| Шовгеновский район (45 скв.) | 3,1 |  | 1131,5 |

Таблица 13.16.

Характеристика водозаборов ХПВ республики Адыгея в 2005 году

(по данным МС и ЖКХ)

| Район, водопровод | Водозаборы |  |  | Отпущено воды за год, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, штук | скважины | Дебет, тыс.м3/сут. | Всего | населению | На коммунальные нужды | Другим потребителям |
| г. Майкоп | 8 | 30 | 158,6 | 26740 | 11433 | 10109 | 5198 |
| Майкопский | 5 | 3 | 5,5 | 1823 | 1417 | 406 |  |
| г. Адыгейск | 6 | 15 | 7,3 | 1257 | 721 | 536 |  |
| Теучежский | 31 | 34 | 8,4 | 747 | 668 | 79 |  |
| Тахтамукайский | 28 | 102 | 38,8 | 4651 | 4528 | 84 |  |
| Красногвардейский | 20 | 30 | 3,3 | 716 | 643 | 70 |  |
| Кошехабльский | 8 | 16 | 1,5 | 378 | 221 | 130 |  |
| Шовгеновский н | 2 | 4 | 2,1 | 300 | 133 | 167 |  |

Используемые подземные воды по составу преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые или гидрокарбонатно-натриево-кальциевые, с минерализацией 0,2-0,6 г/л.

Продолжается тенденция снижения использования воды в сельском хозяйстве, как в процентном, так и в абсолютном показателях. По-прежнему значительную долю в использовании воды в сельском хозяйстве занимает транзит коллекторно-дренажных вод. По данным статистической отчётности 2-ТП (водхоз) водоотведение в поверхностные водные объекты в 2003 году уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с 2002 годом и почти в 2,3 раза по сравнению с усреднённым показателем за последние 5 лет, и составило в абсолютных величинах 84,6 млн. м3. Обусловлено это, прежде всего тем, что ранее значительный процент сточных вод в поверхностные водные объекты занимал сброс с рисовых оросительных систем, которые в последние годы практически не используются. В 2003 году на орошение сельхозугодий было израсходовано всего 5,7 млн. м3 воды, при максимальном использовании в 1998-2002 г.г. – 103,5 млн. м3.

Использование воды в промышленности за последние годы (в абсолютных значениях) практически осталось без изменения. Выросло использование воды в жилищно-коммунальном секторе, что обусловлено, прежде всего, износом водопроводных сетей и, вследствие этого, возросшими потерями при транспортировке воды к потребителю.

Наиболее стабильным остаётся водоотбор из подземных источников, используемых, в основном, для хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

По сравнению с предыдущими годами, значительно уменьшились объёмы сбрасываемых нормативно-чистых вод и недостаточно очищенных вод. Обусловлено это, прежде всего тем, что основной сброс в поверхностные водные объекты осуществляют предприятия, эксплуатирующие оросительные сети рисовых систем и использующие технологии выращивания риса без применения гербицидов. Кроме того, поступающие в оросительные системы коллекторно-дренажные воды также характеризуются как нормативно-чистые. Количество остальных сбрасываемых сточных вод (нормативно-очищенных, загрязнённых без очистки, загрязнённых недостаточно очищенных), остаётся на протяжении последних лет практически без изменения.

На состояние водных экологических систем большое влияние оказывает смыв талыми и дождевыми водами вредных веществ в крупных населённых пунктах республики и, в связи с возросшим использованием ядохимикатов в сельском хозяйстве. В Республике Адыгея все ливневые сооружения сбрасывают сточные воды напрямую в водные объекты без очистки, тем самым ухудшая их состояние.

В равнинной части Республики, где протекают малые реки, по-прежнему существует угроза их заиления, а также засорения бытовым и строительным мусором. Паводки также способствуют негативному влиянию на водные экологические системы, так как приводят к постоянному изменению русел рек, обрушению берегов и образованию новых аллювиальных отложений, которые в дальнейшем зарастают древесно-кустарниковой растительностью. Практически все малые реки зарегулированы русловыми прудами уже много десятков лет, и в них сложились новые экосистемы. Исследований, как это повлияло на естественные условия, присущие данным водотокам, в республике не проводилось.

Оценка состояния водных экосистем осуществляется лишь по данным гидрологических и гидрохимических наблюдений и явно недостаточна, так как затрагивает состояние водного объекта на момент замеров или отборов проб воды. Необходимо применять методы биологической индикации по характерным индикаторам флоры и фауны водных экосистем. Данный метод позволит оценить влияние природных и, особенно, антропогенных факторов в большем промежутке времени (Государственный доклад…, 2003).

### Загрязнение и деградация почв.

Как отмечено в «Государственном докладе о состоянии окружающей среды Республики Адыгея» (2003 г.), необходимость контроля за состоянием земельных ресурсов обусловлена тем, что в настоящее время почвенный покров Республики Адыгея находится в бедственном состоянии. Деградируют уникальные предкавказские черноземы, эрозией поражены практически все пахотные земли. Установлено загрязнение земель тяжелыми металлами и другими токсичными веществами. Развиваются процессы переувлажнения, засоления, подкисления почв, потери в них гумуса.

Основное внимание при исследованиях уделяется следующим проблемам: изучение механизмов деградации почв, разработка мероприятий по их предотвращению, изучение процессов переувлажнения земель, процессов загрязнения почв различными ксенобиотиками, разработка мероприятий по очистке и восстановлению загрязненных земель; совершенствование технологий возделывания основных полевых культур. Официальным документом мониторинга является  ежегодный доклад о состоянии земельных ресурсов Республики Адыгея. Рекомендации сельскохозяйственным товаропроизводителям по переходу к сбалансированному сельскому хозяйству даны с учетом негативных процессов, развивающихся на сельскохозяйственных угодьях Республики Адыгея, чтобы сделать предварительные выводы о причинах и механизмах действия деградационных процессов.

Негативный вклад в развитие деградационных процессов на почвах республики вносит наличие парка тракторов с недопустимо высоким удельным давлением, что является одной из главных причин неудовлетворительного структурного состояния большинства используемых почв. Разрушение почвенных агрегатов стимулирует их уплотнение выше уровня, за которым наблюдается неблагоприятное изменение воздухообеспечения и следующего за ним нарушения питательного режима.

Наряду с этим развитие деградационных процессов связано с незавершенностью системы противоэрозионного обустройства агроландшафта, неэффективным размещением полезащитных лесных полос, слабым внедрением почвозащитных технологий (безотвальная обработка, полосное размещение культур, увеличение доли культур сплошного сева, расширение посевов многолетних бобовых трав и др.).

В степной части республики отчетливо прослеживается тенденция к увеличению площадей переувлажненных и заболоченных почв, при этом увеличение площадей переувлажненных земель наблюдается не только во влажные годы, но и в определенные периоды засушливых лет. Переувлажнение земель отмечалось и до интенсивного освоения земель. Однако воздействие человека на процесс распространения переувлажненных земель приобрело значение, сопоставимое с естественным фактором.

71% сельхозугодий подвержен ветровой эрозии, из них 33% дефлировано в слабой и средней степени. Сильно дефлированные земли встречаются пока отдельными участками в так называемых «ветровых коридорах», и их площадь не превышает 5% сельхозугодий. Однако вред ветровой эрозии заключается не только в повреждении почвы, но и в уничтожении всходов озимых и ранних яровых культур.

Рассматривая динамику процессов деградации почвенного покрова, следует отметить их интенсивное развитие. Только за 1980-1990 годы, удвоились площади, подверженные дефляции, в 1,25 раза увеличились эродированные площади, более чем в два раза возросли площади подкисленных почв, а площади переувлажненных и уплотненных почв возросли более чем в шесть раз (Государственный доклад…, 2003).

Необходимо существенное ограничение режима хозяйственного использования истощенных и деградированных земель и проведение срочных агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах и защиту почв от дефляции и засоления.

Летом 2006 года Южно-Российским градостроительным центром была проведена инициативная литохимическая съемка на территории Республики Адыгея. На картосхемах приведены результаты этой съемки на территории Шовгеновского района.

Рис. 13.10.

Валовое содержание меди в верхнем почвенном горизонте

в Шовгеновском районе.

Рис. 13.11.

Валовое содержание свинца в верхнем почвенном горизонте

в Шовгеновском районе.

Рис. 13.12.

Валовое содержание ванадия в верхнем почвенном горизонте

в Шовгеновском районе.

Рис. 13.13.

Суммарный уровень загрязнения верхнего почвенного горизонта

на территории Шовгеновского района.

Следует подчеркнуть, что тяжелые металлы, которые при современной лабораторной технике легко выявляются в объектах окружающей среды, имеют значение не только как загрязняющие вещества, но и как индикаторы других видов загрязнения среды, требующих более трудоемких исследований. В частности, распределение металлов во многих случаях отражает структуру загрязнения окружающей среды соединениями серы, оксидами азота, нефтепродуктами, поэтому выявленные аномальные зоны – это зоны комплексного устойчивого загрязнения окружающей среды.

На моноэлементных картах (рис. 13.10-13.12) и на карте суммарного загрязнения почвы тяжелыми металлами (рис. 13.13) отчетливо видно, что зоны их максимального накопления приурочены к территории городов, промышленных зон и к автомагистралям с интенсивным движением транспорта. В Шовгеновском районе почвы не загрязнены тяжелыми металлами.

## Комплексная оценка территории.

В  ходе комплексного анализа современного состояния территории Шовгеновского района рассмотрено состояние, проблемы и возможные варианты развития территории и преодоления различных проблем района. В составе работы над проектом схемы проводился анализ всех четырёх систем территории – социальной, экономической, экологической, пространственной. Было проведено выявление сильных и слабых сторон системы, возможностей и угроз развития. Ниже приводится интегральная оценка состояния территорий района в разрезе муниципальных образований, послужившая основой для разработки решений по территориальному планированию.

Результаты комплексного анализа развития территории отображены на чертеже «Анализ комплексного развития территории Шовгеновского района» материалов по обоснованию.

Табл. 14.1.

Интегральная оценка развития населённых пунктов Шовгеновского района.

| Наименование населённого пункта | Население, чел. | Площадь населённого пункта, га | Плотность населения в пределах черты населённого пункта, чел./га | Наличие территории для организации зоны отдыха | Ограничения для развития территории | Расположение в зоне затопления | Расстояние до рай. центра, км | Расстояние до центра поселения, км | Детские дош. уч. | Школа | ФАП | Амбулатория | Больница (стационар) | Газоснабжение | Источники водоснабжения | Электрические ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дукмасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х.Дукмасов | 565 | 163 | 3 | да | да |  | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | нет | нет | да | 1 | 35/10 |
| х. Касаткин | 201 | 93 | 2 | да |  |  | 48 | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |  |
| х.Мамацев | 230 | 50 | 5 | да | да |  | 47 | 10 | нет | 1 | 1 | нет | нет | да | 1 |  |
| х.Мокроназаров | 346 | 140 | 2 |  |  |  | 34 | 4 | нет | нет | 1 | нет | нет | да | нет |  |
| х.Орехов | 140 | 137 | 1 |  |  |  | 34 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |  |
| х. Пентюхов | 80 | 33 | 2 | да | да |  | 38 | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |  |
| х. Пикалин | 57 | 36 | 2 | да | да |  | 47 | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |  |
| х. Тихонов | 373 | 75 | 5 |  | да |  | 36 | 5 | нет | 1 | 1 | нет | нет | да | нет |  |
| х. Чикалов | 160 | 35 | 5 | да |  |  | 38 | 7 | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |  |
| Джерокайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а.Джерокай | 1296 | 215 | 6 | да |  |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | нет | нет | да | 1 |  |
| х.Свободный труд | 504 | 237 | 2 | да |  |  | 6 | 1 | 1 | нет | 1 | нет | нет | да | нет |  |
| х.Семено-Макаренский | 182 | 89 | 2 | да |  |  | 20 | 15 | нет | нет | 1 | нет | нет | нет | нет |  |
| Заревское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Зарево | 1159 | 161 | 7 | да |  |  | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | нет | нет | нет | 1 | 35/10 |
| х.Веселый | 421 | 76 | 6 | да |  |  | 25 | 8 | нет | нет | 1 | нет | нет | нет | нет |  |
| х. Дорошенко | 147 | 69 | 2 | да |  |  | 9 | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| х. Задунайский | 71 | 41 | 2 | да | да |  | 14 | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| х. Келеметов | 85 | 63 | 1 |  |  |  | 20 | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| х. Лейбоабазов | 88 | 42 | 2 | да |  |  | 11 | 8 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| х. Михайлов | 95 | 47 | 2 | да |  |  | 12 | 8 | нет | 1 | 1 | нет | нет | нет | нет |  |
| х.Новорусов | 133 | 37 | 4 | да |  |  | 11 | 7 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| х. Чернышев | 896 | 147 | 6 | да |  |  | 22 | 6 | нет | 1 | 1 | нет | нет | нет | 1 |  |
| п. Ульский | 238 | 62 | 4 | да |  |  | 19 | 4 | нет | нет | 1 | нет | нет | нет | 1 |  |
| Мамхегское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. Мамхег | 1808 | 343 | 5 | да |  | да | 1 | 0 | нет | 1 | нет | нет | нет | да | 2 | 110/35/10 |
| Хатажукайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а.Хатажукай | 1415 | 230 | 6 | да |  | да | 6 | 1 | нет | 1 | 1 | нет | нет | да | 1 |  |
| а. Кабехабль | 875 | 127 | 7 | да |  | да | 5 | 1 | нет | нет | 1 | нет | нет | да | нет |  |
| а.Пшизов | 1200 | 196 | 6 | да |  | да | 13 | 7 | нет | 1 | 1 | нет | нет | да | 1 |  |
| а. Пшичо | 1270 | 338 | 4 | да |  | да | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | нет | нет | да | нет |  |
| Хакуринохабльское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а.Хакуринохабль | 3860 | 405 | 10 | да |  | да | 0 | 0 | 1 | 2 | нет | нет | 1 | да | 4 |  |
| х.Киров | 203 | 68 | 3 | да | да | да | 13 | 13 | нет | нет | 1 | нет | нет | нет | 1 |  |
| х.Хапачев | 251 | 65 | 4 | да | да | да | 11 | 11 | нет | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 |  |

Рассматривая многофакторную ситуацию развития событий, влияния внешних и внутренних сил на градостроительную систему, проектом предложено три сценария–варианта развития событий.

Решение задач территориального планирования Шовгеновского района в подготовленном проекте схемы территориального планирования Шовгеновского района Республики Адыгея рассмотрено в трех вариантах - сценариях развития событий:

Инерционный сценарий функционирования системы

Стабилизационный сценарий развития системы

Оптимистический  сценарий развития системы

Во временнóм отношении приняты три срока прогноза для градостроительной системы:

- Первая очередь					5 лет	   2006 – 2011гг.

- Расчётный срок				10 лет	   2006 – 2016гг.

По отдельным показателям даётся прогноз на отдалённую перспективу развития на срок 20 лет до 2026г.

Инерционный сценарий предполагает сохранение наметившихся тенденций, развития современных социальных и экономических показателей с консервацией существующих проблем.

Оптимистический сценарий предполагает коренной перелом в социальных и экономических вопросах, способностью к быстрому преодолению кризисных явлений, выход на новые (в соответствии с мировыми требованиями) параметры развития.

Стабилизационный сценарий предполагает сочетание в себе отдельных элементов инерционного и оптимистического варианта и выступает как наиболее реалистичный, исходя из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики развития социальных и экономических процессов в районе.

Инерционный сценарий развития градостроительной системы района будет иметь место, если сохранится сложившаяся в последние годы тенденция развития современных социальных, экономических и экологических показателей, их функционирования  с соответствующей консервацией ряда составляющих не преодоленного еще социально-экономического кризиса. Он предполагает сохранение существующего портфеля ресурсов в качестве базы социально-экономического роста района, консервацию методов и форм эксплуатации данных ресурсов, негативных демографических  процессов, отсталость сферы услуг, дальнейшее падение жизненного уровня населения, углубление дифференциации в его доходах, нарастание диспропорции в территориальном размещении производительных сил, укрепление позиций традиционных отраслей промышленности, на соответствующих современному научно-техническому прогрессу уровне, сохранение деградационного состояния сельскохозяйственного производства, ухудшение состояния природной среды и её дискомфортности для населения и т.д.

Вероятность развития инерционного сценария вполне реальна и представляет явную угрозу для динамического и устойчивого развития всех структурных элементов градостроительной системы района, особенно если не будут приняты решительные меры по изменению сложившейся ситуации.

Стабилизационный сценарий развития градостроительной системы сочетает в себе отдельные элементы как инерционного, так и оптимистического вариантов развития, занимая в определенном отношении промежуточное место между ними. Данный сценарий предполагает  относительное улучшение демографической, экономической и экологической ситуации, решение ряда проблем выхода из состояния социального и экономического застоя, осуществление структурной перестройки экономической подсистемы, появление и развитие некоторых новых видов производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния и рост продолжительности жизни населения, улучшение экологического состояния окружающей среды и др.

В то же время, стабилизационный сценарий не предусматривает принципиально новых и прогрессивных решений назревших проблем социальной, экономической,  экологической и пространственной подсистем. В первую очередь это касается наиболее консервативной из обозначенных подсистем – демографической. Последняя не претерпит существенный изменений или отдельные из ее показателей улучшатся на сравнительно небольшую величину.

Оптимистический сценарий рассчитан на коренные сдвиги в основных показателях развития градостроительной системы района и всех его структурных подразделений. Его развитие будет сопровождаться резким  улучшением демографической ситуации по всем основным ее элементам, ростом ВРП, принципиальными сдвигами в пользу сферы услуг при резком увеличении объема производства промышленной  и сельскохозяйственной продукции, опережающим развитием наукоемких отраслей обрабатывающей промышленности с широким внедрением конкурентоспособных технологий, резким увеличением уровня и качества жизни населения, достижением сильных рыночных позиций,  улучшением состояния окружающей среды и т.д.

Стратегические риски России. Оценка и прогноз. М., Деловой экспресс. 2005 г.

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 1991г. (в ред. постановления Правительства от 11.04.06г. №209) «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»